漏芦配方颗粒

Loulu Peifangkeli

【来源】 本品为菊科植物祁州漏芦Rhaponticum uniflorum（L.）DC.的干燥根经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】 取漏芦饮片8300g，加水煎煮，滤过，浓缩成浸膏（干浸膏出膏率7%-12%），干燥，再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】 本品为黄色至棕色的颗粒；气特异，味微苦。

【鉴别】 取本品0.5g，研细，加甲醇30ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇1.5ml使溶解，作为供试品溶液。另取β-蜕皮甾酮适量，加甲醇制成1mg/ml的对照品溶液。另取漏芦对照药材1g，加水20ml煎煮30分钟，滤过，滤液65℃减压旋干，加甲醇30ml同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取上述对照品溶液、供试品溶液各3ul，对照药材溶液5ul，分别点于同一硅胶GF254板上，于甲苯-乙酸乙酯-乙醇（1:8:1.5）展开剂中平衡15分钟后，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，热风吹至斑点出现，置紫外光（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品和对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【特征图谱】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  检测波长220nm，其余同〔含量测定〕项下。

参照物溶液的制备  取漏芦对照药材2g，加水30ml，加热回流35分钟，滤过，减压蒸干，残渣加70%甲醇15ml溶解，按供试品处理方法处理，得对照药材参照物溶液；另取〔含量测定〕项下对照品溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  同〔含量测定〕项下。

测定法  精密吸取参照物溶液和供试品溶液各1ul，注入液相色谱仪，测定即得。

供试品色谱中应呈现6个特征峰，并应与对照药材参照色谱峰中的6个特征峰保留时间相对应，其中峰3应与β-蜕皮甾酮对照品参照物峰的保留时间相对应，计为S峰，计算各特征峰与 S 峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%范围之内。规定值：0.55(峰1)，0.97(峰2)，1.28(峰4)，1.62(峰5)，2.16（峰6）。

对照特征图谱

峰3（S）：β-蜕皮甾酮

色谱柱：Waters CORTECS UPLC® C18  2.1mm*100mm，1.6um

【检查】 应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年通则0104）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于9.0%。

【含量测定】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.6μm）；以乙腈为流动相A,水为流动相B，按下表中规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.3ml；柱温为35℃；检测侧波长为247nm。理论塔板数按β-蜕皮甾酮峰计算应不低于8000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～14 | 10→20 | 90→80 |
| 14～23 | 20→55 | 80→45 |
| 23～25 | 55→100 | 45→0 |

对照品溶液的制备  取β-蜕皮甾酮对照品适量，精密称定，加70%甲醇制成每1ml含0.2mg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.2g，精密称定，精密加入70%甲醇15ml，称定重量，超声（功率250W，频率100HZ）处理40min，取出放凉，称定重量，用70%甲醇补足减失的重量，摇匀，过滤，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取供试品溶液与对照品溶液各1ul注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含β-蜕皮甾酮（C27H44O7）应为4.0mg～20.0mg。

【规格】 每1g配方颗粒相当于饮片8.3g

【贮藏】 密封。