# 海金沙配方颗粒

Haijinsha Peifangkeli

【来源】  本品为海金沙科植物海金沙Lygodium japonicum （Thunb.）Sw.的干燥成熟孢子经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】  取海金沙饮片5000g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为3%~6%），加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】  本品为灰黄色至黄棕色的颗粒；气微，味淡。

【鉴别】  取本品0.3g，研细，加甲醇25ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇0.5ml使溶解，作为供试品溶液。另取海金沙对照药材2g，加水50ml，煮沸30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇25ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取上述两种溶液各1~2µl，分别点于同一聚酰胺薄膜上，以甲醇-冰醋酸-水（4∶1∶5）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以三氯化铝试液，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【特征图谱】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  检测波长为220nm；其余同【含量测定】项。

参照物溶液的制备  取海金沙对照药材约0.2g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入10%甲醇50ml，称定重量，加热回流3小时，取出，放冷，再称定重量，用10%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取咖啡酸对照品、对香豆酸对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml各含80μg的溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.2g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入70%甲醇50ml，称定重量，加热回流30分钟，放冷，再称定重量，用70%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各1μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现4个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的4个特征峰保留时间相对应；其中2个峰应分别与相应对照品参照物峰保留时间相对应；与咖啡酸参照物峰相对应的峰为S峰，计算各特征峰与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%范围之内，规定值为：0.21（峰1）、0.50（峰2）。

峰3（S）：咖啡酸；峰4：对香豆酸

对照特征图谱

色谱柱：Triart C18；2.1mm100mm，1.9μm

【检查】  应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】  取本品研细，取约2g，精密称定，精密加入乙醇100ml，照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，不得少于6.0%。

【含量测定】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.7μm~1.9μm）；以乙腈为流动相A，以0.1%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.40ml；柱温为30℃；检测波长为323nm。理论板数按咖啡酸峰计算应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~5 | 7→15 | 93→85 |
| 5~20 | 15→30 | 85→70 |

对照品溶液的制备  取咖啡酸对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含26µg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.2g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入70%甲醇50ml，称定重量，加热回流30分钟，放冷，再称定重量，用70%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含咖啡酸（C9H8O4）应为0.6mg~4.0mg。

【规格】  每1g配方颗粒相当于饮片5g。

【贮藏】  密封。