# 木通（三叶木通）配方颗粒

MuTong（Sanyemutong） Peifangkeli

【来源】  本品为木通科植物三叶木通Akebia trifoliata （Thumb.） Koidz.的干燥藤茎经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】  取木通（三叶木通）饮片6000g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为8.4%~13.7%），加辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】  本品为黄色至黄棕色的颗粒；气微，味苦。

【鉴别】  取本品0.2g，研细，加70%甲醇50ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加水10ml使溶解，用乙酸乙酯振摇提取3次，每次10ml，合并乙酸乙酯液，蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取木通苯乙醇苷B对照品，加甲醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取供试品溶液10μl，对照品溶液5μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以三氯甲烷−甲醇-水（30:10:1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以2%香草醛硫酸乙醇溶液，在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【特征图谱】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.7µm）；以乙腈为流动相A，以0.1%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.3ml；柱温为30℃；检测波长为326nm。理论板数按绿原酸峰计算应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～5 | 3→4 | 97→96 |
| 5～6 | 4→6 | 96→94 |
| 6～12 | 6→10 | 94→90 |
| 12～16 | 10→15 | 90→85 |
| 16～20 | 15→20 | 85→80 |
| 20～24 | 20→25 | 80→75 |
| 24～27 | 25→26 | 75→74 |
| 27～28 | 26→70 | 74→30 |
| 28～30 | 70 | 30 |
| 30～31 | 70→3 | 30→97 |

参照物溶液的制备  取木通（三叶木通）对照药材1g，置具塞锥形瓶中，加水25ml，加热回流60分钟，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取【含量测定】项下对照品溶液作为对照品参照物溶液。再取绿原酸对照品、新绿原酸对照品、隐绿原酸对照品，精密称定，分别加30%甲醇制成每1ml含绿原酸0.15mg、新绿原酸0.15mg、隐绿原酸0.1mg的溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  同【含量测定】项。

测定法  分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各1µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现6个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的6个特征峰保留时间相对应；其中4个峰应分别与相应对照品参照物峰相对应。与绿原酸参照物相应的峰为S峰，计算峰4、5与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%范围之内。规定值为：1.25（峰4）、1.35（峰5）。

对照特征图谱

峰1：新绿原酸；峰2：隐绿原酸；峰3（S）：绿原酸；峰6：木通苯乙醇苷B

色谱柱：BEH Shield RP18，2.1×100mm,1.7μm

【检查】  应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】  照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于30.0%。

【含量测定】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.8μm）；以乙腈-0.1%甲酸溶液（17:83）为流动相；检测波长为330nm。理论板数按木通苯乙醇苷B峰计算应不低于5000。

对照品溶液的制备  取木通苯乙醇苷B对照品适量，精密称定，加30%甲醇制成每1ml含60μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入30%甲醇15ml，密塞，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用30%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含木通苯乙醇苷B（C23H26O11）应为0.5mg~ 8.0mg。

【规格】  每1g配方颗粒相当于饮片6g。

【贮藏】  密封。