# 黄精（多花黄精）配方颗粒

Huangjing Peifangkeli

【来源】  本品为百合科植物多花黄精Polygonatum cyrtonema Hua的干燥根茎经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】  取黄精（多花黄精）饮片1300g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为38.5%~56.9%），加辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】  本品为浅黄白色至黄棕色的颗粒；气微，味甜。

【鉴别】  取本品1g，加乙醇20ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加水10ml使溶解，用水饱和正丁醇振摇提取2次，每次20ml，合并正丁醇液，蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取黄精对照药材2g，加水50ml，煮沸30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加乙醇20ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取上述两种溶液各2~5μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以三氯甲烷−甲醇−冰醋酸（8︰4︰1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以5%磷钼酸乙醇溶液，在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【特征图谱】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1 mm ，粒径为1.8μm）；以乙腈为流动相A，以0.1%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.2ml；柱温为15℃；检测波长为208nm。理论板数按色氨酸峰计算应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～1 | 0 | 100 |
| 1～8 | 0→5 | 100→95 |
| 8～16 | 5→12 | 95→88 |
| 16～25 | 12→25 | 88→75 |
| 25～30 | 25 | 75 |

参照物溶液的制备  取黄精对照药材1g，置具塞锥形瓶中，加水20ml，加热回流30分钟，放冷，摇匀，滤过，蒸干，残渣加30%甲醇适量使溶解，转移至5ml量瓶中，加30%甲醇至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取色氨酸对照品，加甲醇制成每1ml含90µg的溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.4g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入30%甲醇20ml，密塞，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用30%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，滤液蒸干，残渣加30%甲醇适量使溶解，转移至5ml量瓶中，加30%甲醇至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取参照物溶液1µl、供试品溶液3µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现5个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的5个特征峰的保留时间相对应；其中1个峰应与对照品参照物峰的保留时间相对应。与色氨酸参照物相应的峰为S峰，计算各特征峰与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%之内。规定值为：0.54（峰1）、0.65（峰2）、0.86（峰3）、1.30（峰5）。

对照特征图谱

峰4（S）：色氨酸

色谱柱：HSS T3，2.1×100mm，1.8μm

【检查】  应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】  照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于8.0%。

【含量测定】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以两性离子亲水作用固定相为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为2.7µm）；以乙腈为流动相A，以5mmol/L醋酸铵溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.3ml；柱温为35℃；蒸发光散射检测器检测；理论板数按果糖峰计算应不低于2500。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～1 | 95 | 5 |
| 1～3 | 95→90 | 5→10 |
| 3～10 | 90→80 | 10→20 |

对照品溶液的制备  取果糖对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含果糖1mg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.2g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入70%甲醇25ml，密塞，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）45分钟，放冷，再称定重量，用70%甲醇补足减失重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液0.5µl、2µl，供试品溶液2µl，注入液相色谱仪，测定，以外标两点法对数方程计算，即得。

本品每1g含果糖（C6H12O6）应为60.0mg~150.0mg。

【规格】  每1g配方颗粒相当于饮片1.3g。

【贮藏】  密封。