# 高良姜配方颗粒

Gaoliangjiang Peifangkeli

【来源】  本品为姜科植物高良姜Alpinia officinarum Hance.的干燥根茎经炮制并按标准汤剂主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】  取高良姜饮片5500g，加水煎煮，收集挥发油适量（以β-环糊精包合，备用），滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为10%~18%），加辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，加入挥发油β-环糊精包合物，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】  本品为浅棕色至红棕色的颗粒；气香，味辛辣。

【鉴别】  取本品1g，研细，加乙醚30ml，加热回流30分钟，滤过，滤液挥干，残渣加乙酸乙酯1ml使溶解，作为供试品溶液。另取高良姜对照药材1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取上述两种溶液各5µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以环己烷-乙酸乙酯（1∶1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以5%香草醛浓硫酸溶液，在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【指纹图谱】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验   以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.8µm）；以乙腈为流动相A，以0.1%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.3ml；柱温为30℃；检测波长为215nm。理论板数按高良姜素峰计算应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～4 | 9→10 | 91→90 |
| 4～6 | 10→12 | 90→88 |
| 6～15 | 12→20 | 88→80 |
| 15～20 | 20→30 | 80→70 |
| 20～30 | 30→50 | 70→50 |
| 30～32 | 50→70 | 50→30 |
| 32～35 | 70→100 | 30→0 |
| 35～39 | 100 | 0 |
| 39～40 | 100→9 | 0→91 |

参照物溶液的制备  取高良姜对照药材1g，置具塞锥形瓶中，加水25ml，加热回流60分钟，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取高良姜素对照品，加甲醇制成每1ml含30μg的溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入70%甲醇25ml，密塞，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）60分钟，放冷，再称定重量，用70%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各1µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现12个共有峰，并应与对照药材参照物色谱12个峰的保留时间相对应；其中峰7应与高良姜素对照品参照物色谱峰的保留时间相对应。按中药色谱指纹图谱相似度评价系统计算，采用Mark峰匹配，供试品指纹图谱与对照指纹图谱的相似度不得低于0.90。

对照指纹图谱

峰2：原矢车菊素B2；峰3：表儿茶素；峰6：乔松素；峰7（S）：高良姜素；峰9：高良姜素-3-甲醚

色谱柱：Eclipse Plus C18，2.1mm×100mm，1.8µm

【检查】  应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】  照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于20.0%。

【含量测定】  挥发油  照挥发油测定法（中国药典2020年版通则2204）测定。

本品含挥发油应为0.06%~0.40%（ml/g）。

高良姜素  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.9μm）；以甲醇-0.2%磷酸溶液（55∶45）为流动相；流速为每分钟0.3ml；柱温为30℃；检测波长为266nm。理论板数按高良姜素峰计算应不低于6000。

对照品溶液的制备  取高良姜素对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含30μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.2g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇25ml，密塞，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含高良姜素（C15H10O5）应为1.0mg~7.0mg。

【规格】  每1g配方颗粒相当于饮片5.5g。

【贮藏】  密封。