紫苏叶配方颗粒

Zisuye Peifangkeli

【来源】  本品为唇形科植物紫苏Perilla frutescens(L.)Britt.的干燥叶(或带嫩枝）经炮制后按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】  取紫苏叶饮片4000g，加水煎煮，收集挥发油适量（以β-环糊精包合，备用），滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为14.1%~24.3%），加入挥发油包合物，干燥，加辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】  本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；气清香，味微苦。

【鉴别】  （1）取本品0.5g，研细，加甲醇25ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇2ml使溶解，作为供试品溶液。另取紫苏叶对照药材1g，加水50ml，煮沸30分钟，过滤，滤液蒸干，残渣加甲醇25ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取上述两种溶液各5µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以乙酸乙酯-甲醇-甲酸-水（9:0.5:1:0.5)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，在105℃加热至斑点显色清晰，置紫外光灯（365nm)下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

（2）取【含量测定】项下的挥发油，加正己烷制成每1ml含10µl的溶液，作为供试品溶液。另取紫苏醛对照品，加正己烷制成每lml含l0µl的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取供试品溶液5~10µl、对照品溶液2µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正己烷-乙酸乙酯（15:1)为展开剂，展开，取出，晾干，喷以二硝基苯肼乙醇试液。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【特征图谱】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

【色谱条件与系统适用性试验】  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为150mm，内径为2.1mm，粒径为1.6µm）；以乙腈为流动相A，以0.1%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.3ml；柱温为40℃；检测波长为215nm。理论板数按迷迭香酸峰计算应不低于3000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～4 | 17 | 83 |
| 4～5 | 17→15 | 83→85 |
| 5～6 | 15→23 | 85→77 |
| 6～8 | 23 | 77 |
| 8～11 | 23→60 | 77→40 |
| 11~12 | 60 | 40 |
| 12~13 | 60→100 | 40→0 |
| 13～18 | 100 | 0 |

参照物溶液的制备  取紫苏叶对照药材0.3g，置具塞锥形瓶中，加水25ml，加热煎煮30分钟，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取野黄芩苷对照品、迷迭香酸对照品适量，精密称定，分别加甲醇制成每lml含野黄芩苷50μg、迷迭香酸80μg的溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  同【含量测定】项。

测定法  分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各1µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现4个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的4个特征峰保留时间相对应；其中2个峰应与相应对照品参照物峰的保留时间相对应。与野黄芩苷参照物相应的峰为S峰，计算特征峰1、2与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%范围之内。规定值为：0.48（峰1）、0.74（峰2）。

对照特征图谱

峰3（S）：野黄芩苷  峰4：迷迭香酸

色谱柱：CORTECS T3，2.1mm×150mm，1.6µm

【检查】  应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】  照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于12.0%。

【含量测定】  挥发油  照挥发油测定法（中国药典2020年版通则2204）测定。

本品含挥发油应为0.18%~0.35%（ml/g）。

迷迭香酸  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为150mm，内径为2.1mm，粒径为1.6µm）为色谱柱；以乙腈为流动相A，以0.1%磷酸水溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.3ml；柱温为40℃；检测波长为330nm，理论板数按迷迭香酸峰计算应不低于3000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～4 | 17 | 83 |
| 4～5 | 17→15 | 83→85 |
| 5～6 | 15→23 | 85→77 |
| 6～8 | 23 | 77 |
| 8～11 | 23→60 | 77→40 |
| 11~12 | 60 | 40 |
| 12~13 | 60~100 | 40~0 |
| 13~18 | 100 | 0 |

对照品溶液的制备  取迷迭香酸对照品适量，精密称定，加70%甲醇制成每1ml含迷迭香酸80μg的溶液，摇匀，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入70%甲醇20ml，密塞，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用70%甲醇补足减失重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含迷迭香酸（C18H16O8）应为1.50mg~20.0mg。

【规格】  每1g配方颗粒相当于4g饮片。

【贮藏】  密封。