粉萆薢配方颗粒

Fenbixie Peifangkeli

【来源】  本品为薯蓣科植物粉背薯蓣 Dioscorea hypoglauca Palibin 的干燥根茎经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】  取粉萆薢饮片6000g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为9%~16%），加辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】  本品为黄色至棕黄色的颗粒；气微，味微苦。

【鉴别】  取本品0.5g，研细，加甲醇20ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加水10ml使溶解，用水饱和正丁醇振摇提取二次，每次10ml，合并正丁醇液，蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取粉萆薢对照药材0.5g，加甲醇25ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇2ml使溶解，作为对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502)试验，吸取上述供试品溶液2~5µl、对照药材溶液2µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以三氯甲烷-甲醇-水（13:7:2）10℃以下放置的下层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，在105℃加热至斑点显色清晰，分别置日光和紫外光灯（365nm）下检视，供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【特征图谱】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.8µm）；以乙腈为流动相A，以水为流动相B；流速为每分钟0.35ml；柱温为40℃；检测波长为203nm。理论板数按原薯蓣皂苷峰计算应不低于6000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～18 | 23 | 77 |
| 18～20 | 23～90 | 77～10 |
| 20～25 | 90 | 10 |

参照物溶液的制备  取粉萆薢对照药材1g，加70%乙醇25ml，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，离心，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取【含量测定】项下对照品溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  同【含量测定】项下。

测定法  分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各1µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现4个特征峰，并与对照药材参照物色谱中的4个特征峰保留时间相对应；其中2个峰应分别与相应对照品参照物峰的保留时间相对应。与原薯蓣皂苷对照品参照物相应的峰为S峰，计算峰1、峰3与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%范围之内。规定值为：0.93（峰1）、1.14（峰3）。

对照特征图谱

峰2（S）：原薯蓣皂苷  峰4：原纤细薯蓣皂苷

色谱柱：ZORBAX SB-aq RRHD，2.1mm×100mm，1.8µm

【浸出物】  照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于25.0%。

【含量测定】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.8µm）；以乙腈-水（23:77）为流动相；流速为每分钟0.35ml；柱温为40℃；检测波长为203nm。理论板数按原薯蓣皂苷峰计算应不低于6000。

对照品溶液的制备  取原薯蓣皂苷对照品、原纤细薯蓣皂苷对照品适量，精密称定，加30%乙醇制成每1ml含原薯蓣皂苷300μg、原纤细薯蓣皂苷150μg的溶液，摇匀，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.6g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入30%乙醇25ml，密塞，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用30%乙醇补足减失的重量，摇匀，离心，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含原薯蓣皂苷（C51H84O22）和原纤细薯蓣皂苷（C51H84O22）的总量应为6.0mg~30.0mg。

【规格】  每1g配方颗粒相当于饮片6g。

【贮藏】  密封。