藁本（辽藁本）配方颗粒

Gaoben（Liaogaoben）Peifangkeli

【来源】  本品为伞形科植物辽藁本Ligusticum jeholense Nakai et Kitag. 的干燥根茎和根经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】  取藁本（辽藁本）饮片3500g，加水煎煮，滤过，滤液加入辅料适量，浓缩成清膏（干浸膏出膏率为16%～26%），加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】  本品为灰黄色至黄棕色的颗粒；气香，味辛、苦、微麻。

【鉴别】  取本品1g，加水20ml使溶解，超声处理30分钟，用乙醚振摇提取3次，每次20ml，合并乙醚液，挥干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取藁本（辽藁本）对照药材2g，加水50ml，加热回流30分钟，冷却，离心，取上清液自“用乙醚振摇提取3次”起同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取供试品溶液与对照药材溶液各2µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正己烷-三氯甲烷-乙酸乙酯（2∶3∶2）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【检查】  应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】  取本品约2g，研细，精密称定，精密加入乙醇100ml，照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版四部通则2201）项下的热浸法测定，不得少于20.0%。

【特征图谱】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径1.9μm），检测波长为254nm；其余同【含量测定】项。

参照物溶液的制备  取藁本（辽藁本）对照药材约1g，加水30ml，称定重量，加热回流30分钟，冷却，加水补足减失的重量，滤过，取续滤液3ml，用甲醇定容至10ml，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取阿魏酸对照品、藁本内酯对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml分别含阿魏酸20μg、藁本内酯50μg的溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  同【含量测定】项。

测定法  分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各1μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现5个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的5个特征峰保留时间相对应；其中2个特征峰应分别与相应对照品参照物峰保留时间相对应，与阿魏酸参照物峰相对应的峰为S峰，计算各特征峰与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10％范围之内，规定值为：0.19（峰1）、0.86（峰2）、1.15（峰4）。

峰3（S）：阿魏酸；峰5：藁本内酯

对照特征图谱

色谱柱：Triart C18；2.1mm×100mm，1.9μm

【含量测定】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.8μm或1.9μm）；以乙腈为流动相A，以0.1%乙酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.35ml；柱温为30℃；检测波长为320nm。理论板数按阿魏酸峰计应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~2 | 5 | 95 |
| 2~4 | 5→10 | 95→90 |
| 4~8 | 10→13 | 90→87 |
| 8~12 | 13→23 | 87→77 |
| 12~23 | 23→53 | 77→47 |
| 23~30 | 53 | 47 |

对照品溶液的制备  取阿魏酸对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含阿魏酸20μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入70%甲醇25ml，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用70%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含阿魏酸（C10H10O4）应为3.5mg~13.5mg。

【规格】  每1g配方颗粒相当于饮片3.5g

【贮藏】  密封。