| ICS | 11.020 |
| --- | --- |
| CCS | C 48 |

11

北京市地方标准

DB 11/T XXXXX—XXXX

代替  DB11/1291-2015

卫生应急一次性防护用品使用规范

The specification for disposable protective equipments in health emergency response

征求意见稿

2022 - XX - XX发布

2022 - XX - XX实施

北京市市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 防护分级与应用	1

5 防护用品的选择	2

6 防护用品的使用	3

附录A（规范性） 卫生应急一次性防护用品的检查	5

附录B（规范性） 卫生应急一次性防护用品使用方法	7

附录C（规范性） 分级防护中卫生应急一次性防护用品的使用顺序	10

参 考 文 献	12

- 前言

为推进京津冀协同发展战略实施，北京市市场监督管理局、天津市市场监督管理委员会、河北省市场监督管理局共同组织制定本地方标准，在京津冀区域内适用，现予发布。

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替DB11/T 1291-2015《卫生应急一次性防护用品使用规范》，与DB11/T 1291-2015相比，除结构调整和编辑性修改外，主要技术变化如下：

- 删除规范性引用文件GB 6220 呼吸防护 长管呼吸器、GA 124 正压式消防空气呼吸器和HJ 421 医疗废弃物专用包装袋、容器和警示标志标准（见2015版的第2章）；

- 增加规范性引用文件GB 30864 呼吸防护 动力送风过滤式呼吸器 、GB/T 38462 纺织品隔离衣用非织造布和YY/T 0469  医用外科口罩技术要求（见第2章）；

- 增加了术语与定义，对卫生应急和一次性防护用品进行了解释和定义（见第3章）；

- 更改了一般防护应用(见4.2.1，2015版的3.2）；

- 更改了一级防护应用(见4.2.2，2015版的3.3）；

- 更改了二级防护应用(见4.2.3，2015版的3.4）；

- 更改了三级防护应用(见4.2.4，2015版的3.5）；

- 更改了防护用品的选择，删除正压全面罩呼吸器或长管呼吸器，增加医用外科口罩、动力送风式空气呼吸器和一次性手术隔离衣（见第5章，2015版的第4章）；

- 增加了防护用品使用的特殊要求（见6.2）。

本文件由北京市卫生健康委提出并归口。

本文件由北京市卫生健康委组织实施。

本文件起草单位：北京市疾病预防控制中心、河北省疾病预防控制中心、天津市疾病预防控制中心。

本文件主要起草人：

本文件及其所替代文件的历次版本发布情况为：

——2015年首次发布为DB11/T 1291-2015；

——本次为第一次修订。

卫生应急一次性防护用品使用规范

  - 范围

本文件规定了突发公共卫生事件卫生应急处置过程中，不同防护等级要求下一次性防护用品的选择和使用要求。

本文件适用于突发公共卫生事件卫生应急处置过程中的个人防护。

  - 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 10213 一次性使用医用橡胶检查手套

GB 14866 个人用眼护具技术要求

GB 19082 医用一次性防护服技术要求

GB 19083 医用防护口罩技术要求

GB 30864 呼吸防护 动力送风过滤式呼吸器

GB/T 38462 纺织品隔离衣用非织造布

YY/T 0469  医用外科口罩技术要求

  - 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

- 卫生应急  health emergency

为了预防突发公共卫生事件的发生，控制、减轻和消除各类突发公共事件引起的健康危害，所采取的一切活动的总称。

- 一次性防护用品   disposable protective equipments

用于保护卫生应急工作人员避免接触感染性因子的一次性使用的各种屏障用品。包括口罩、帽子、手套、护目镜、防护面罩、隔离衣、防护服、鞋套等。

  - 防护分级与应用

    - 分级原则

根据卫生应急工作环境的感染风险，个人防护等级由低到高依次分为4级，即一般防护、一级防护、二级防护和三级防护。

    - 应用

      - 以下工作区域和操作应采取一般防护：

- 传染病处置现场清洁区；

- 普通门（急）诊、普通病房、预防接种门诊；

- 动物饲养场所；

- 应急响应期间，公共场所的低风险区域。

      - 以下工作区域和操作应采取一级防护：

- 应急响应期间，可能存在病源污染的工作场所，从事乙类及以下分类传染病疫情的消毒、流行病学调查、环境样本采集、人群排查、体温及症状监测等；

- 无喷溅的食源性疾病疫情处置现场污染区，从事对患者及可疑患者吐泻物及环境物品表面的检测采样作业；

- 生活饮用水事件处置现场污染区；

- 发热门（急）诊、肠道门诊。

      - 以下工作区域和操作应采取二级防护：

- 甲类及按甲类管理的传染病疫情处置现场污染区：

  - 有喷溅及有喷溅风险的污染区；

  - 空气、飞沫传播疾病的污染区；

  - 经粘膜传播疾病的污染区。

- 甲类和按照甲类管理疾病患者的留观室和隔离病房；

- 甲类和按照甲类管理疾病患者居住地的终末消毒现场；

- 应急响应期间进入临时医疗隔离室、临时等候区或隔离观察区；

- 二级生物安全实验室；

- 涉疫垃圾处置。

      - 以下工作区域和操作应采取三级防护：

- 三级生物安全实验室；

- 对新型、高致病性呼吸道传染病病人诊疗及处置过程中，可引发气溶胶的操作，如流行病学调查、咽拭子样本采集、气管内插管、尸体处理等；

- 不明生物因子暴露场所。

  - 防护用品的选择

不同防护等级所选用的防护用品按表1执行。

- 防护用品选用表

| 防护用品 | 一般防护 | 一级防护 | 二级防护 | 三级防护 | 质量要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 医用一次性帽子 （顶） | 1 | 1 | 1 | 0 | 隔菌无纺布片制成，周边封釉弹性橡皮筋 |
| 护目镜/防护面罩（个） | 0/1 | 0/1 | 1 | 0 | 符合GB 14866要求 |
| 医用防护口罩 （个） | 0 | 0/1 | 1 | 1 | 符合GB 19083要求 |
| 医用外科口罩（个） | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 符合YY 0469要求 |
| 动力送风式空气呼吸器（个） | 0 | 0 | 0 | 1 | 符合GB 30864要求，选择与产品说明中适用的头罩和面罩 |
| 一次性使用医用橡胶检查手套（双） | 0/1 | 1 | 2 | 2 | 符合GB 10213要求 |
| 医用一次性防护服（件） | 0 | 0 | 1 | 1 | 符合GB 19082要求 |
| 一次性隔离衣（件） | 0 | 1 | 0/1 | 0/1 | 材料符合GB/T 38462 要求的隔离衣用非织造布 |
| 一次性鞋套 （双） | 0/1 | 1 | 1/2 | 1/2 | 防水、防滑、耐磨，可弹性收口 |
| 注1：表中0表示“不选”；1表示“选择1件”；2表示“选择2件”。 注2：表中0/1表示在特定情况下进行0或1的选择；有粘膜感染风险时选择佩戴护目镜或面屏；地面污染严重时选择穿戴一次性鞋套；存在潜在喷溅风险时选择一次性隔离衣；评估病原体经呼吸道传播风险较高时，可用医用防护口罩替代医用外科口罩。 注3：表中1/2表示二级防护、三级防护使用的医用一次性防护服如果为非连脚式防护服，一次性鞋套增加为2副。 - 注4：具备回收、消毒、灭菌条件时，护目镜、动力送风式空气呼吸器消毒灭菌后可重复使用。 |  |  |  |  |  |

  - 防护用品的使用

    - 一般要求

      - 按防护分级原则选择不同等级的防护用品，离开工作区域应立即脱除。

      - 选用符合要求的一次性防护用品，使用前按附录A规定的进行检查。

      - 一次性防护用品的使用方法按附录B规定的执行。

      - 不同防护等级中防护用品使用顺序按附录C规定的执行。

    - 特殊要求

      - 医用防护口罩与医用外科口罩不应同时佩戴；护目镜与防护面罩不宜同时佩戴。

      - 医用防护口罩使用不应超过4h；使用过程中被污染或潮湿，应及时更换。

      - 动力送风式空气呼吸器使用中若进入头罩的气流停止，或流量降低且有警报，或感觉到有异味，应立即撤出污染区。

      - 划分标识清晰的清洁区、缓冲区、污染区。一次性防护用品的穿戴应在清洁区，脱除应在缓冲区；着防护装备工作应在污染区。

      - 脱除防护用品前，应检查有无明显污染物污染。有明显污染时，应先进行润湿消毒，操作时避免产生气溶胶。

      - 护目镜如需再次使用，应浸没于有效氯含量不低于1000mg/L的消毒液中至少30min，取出后清水冲洗清洁，晾干后备用。

      - 使用后的一次性防护用品应按《医疗废物管理条例》的要求放入带有生物安全标志的医疗废物专用包装物或容器中，规范消毒、包扎、封存、处置。

      - 医用防护口罩宜进行适合性检测。

- （规范性）
卫生应急一次性防护用品的检查

  - 外观检查

卫生应急一次性防护用品的检查内容包括下列内容：

- 外包装是否完整；

- 是否在使用有效期内；

- 是否有中文产品标识；

- 是否有执行标准；

- 防护用品本身是否有损坏；

- 防护用品各部分组件是否功能完好。

  - 功能检查

- A.2.1医用一次性帽子

医用一次性帽子的检查应遵循以下步骤：

- 双手撑开帽子，查看帽子有无破损；

- 检查帽子收口处橡皮筋是否能正常使用。

- A.2.2护目镜

护目镜的检查应遵循以下步骤：

- 查看护目镜外观是否有破损；

- 双手拉动系带，检查护目镜系带是否完好；

- 使用前对护目镜进行防雾处理。

- A.2.3 防护面罩

防护面罩的检查应遵循以下步骤：

a) 检查防护面罩外观完整、无损坏；

b）检查防护面罩系带暗扣有无松懈情况。

C) 使用前对防护面罩进行防雾处理。

- A.2.4 医用防护口罩

医用防护口罩的检查应遵循以下步骤：

- 一只手抓住口罩；

- 另一只手拉口罩带；

- 检查口罩带接口处连接是否牢固；

- 将口罩带稍拉松便于佩戴。

- 检查口罩鼻夹是否完整

- A.2.5 医用外科口罩

医用外科口罩的检查应遵循以下步骤：

        - 撑开口罩，检查内外面无破损；

        - 检查口罩鼻夹完好，没有折损；

        - 检查口罩两边的口罩带接口牢固，有弹性。

- A.2.6 动力送风式空气呼吸器

动力送风式空气呼吸器的检查应遵循以下步骤：

        - 检查设备完好、无损，安装正确，发现任何损坏或有缺陷部件立即更换；

        - 检查电池电量处于满格状态;

        - 按说明书操作步骤对动力送风式空气呼吸器进行校准；

        - 用流量计检查流量。

        - 检查声音报警装置是否正常。

A.2.7 医用一次性防护服

医用一次性防护服的检查应遵循以下步骤：

- 查看外包装防护服的尺寸，根据个体身材选择适当大小；

- 检查防护服缝线接口有无破损；

- 从头至尾拉动拉链，检查是否能平滑开、闭；

- 检查自封胶带有无脱落。

- A.2.8 一次性隔离衣

- 一次性隔离衣的检查应遵循以下步骤：

- a) 查看一次性隔离衣外观有无破损；

- b) 检查粘扣有无脱落；

c) 检查隔离衣系带有无脱落。

- A.2.9 一次性使用医用橡胶检查手套

一次性使用橡胶检查手套的检查应遵循以下步骤：

- 打开包装，取出手套，查看手套外观是否完整；

- 使手套内充气，攥住手套口并挤压，手套五指全部充气涨起，查看手套是否漏气。

- （规范性）
卫生应急一次性防护用品使用方法

  - 医用一次性帽子

- 佩戴：

  - 整理头发，摘除头上装饰物；

  - 将帽子由额前到脑后罩于头部，检查头发是否暴露在帽外。

- 脱除：

  - 双手掌沿两侧耳后插入帽子与头部的间隙；

  - 向上将帽子取下。

  - 护目镜

- 佩戴：

  - 一只手托住护目镜暴露面，将护目镜系带套于手背；

  - 将护目镜扣于眼部；

  - 另一只手将护目镜系带拉至头后；

  - 调整系带松紧度；

  - 将防护服帽子的边缘压在护目镜的边缘下。

- 脱除：

  - 双手抓住护目镜左右两侧边缘，将护目镜向前方拉起；

  - 向上、后推送，轻轻摘下；

  - 护目镜暴露面不能接触到面部。

  - 防护面罩

a) 佩戴：

1)抓住防护面罩的系带，套于头后；

2)调节松紧度，使防护面罩牢固于头部，不下滑。

b)脱除：

1)手持防面罩系带，轻轻摘下；

  - 医用防护口罩

- 佩戴：

  - 一手托住口罩有鼻夹的一面向外，将口罩带置于口罩暴露面，套于手掌；

  - 将口罩罩住口、鼻及下巴，鼻夹部位向上，紧贴面部；

  - 另一只手将下方系带拉过头顶，放在颈后双耳下；

  - 将口罩上方系带拉至头顶中部；

  - 双手指尖放在金属鼻夹上，从中间开始，用手指向内按鼻夹，并分别向两侧移动和按压，根据鼻梁的形状塑造鼻夹。

- 6） 进行气密性检查：双手完全盖住口罩，快速呼气，应感觉口罩稍微隆起。如快速呼气时鼻夹附近或口罩四周漏气，应调整鼻夹或调整口罩位置，改善密合性，直至不漏气。

- 脱除：

  - 不要接触口罩的前面（污染面），单手沿同侧面颊将口罩抠起；

  - 另一只手将口罩橡皮筋向头后上方拉起，摘下口罩。

  - 医用外科口罩

        - 佩戴：

- 佩戴时，应区分口罩内外面和上下方向，浅色面为内，深色面朝外，金属条(鼻夹)一侧是口罩的上方，将折面完全展开；

- 佩戴时，避免手直接碰触口罩内表面；

- 将有金属条的一侧向上，将嘴、鼻、下颌全包住，两边的橡筋带挂于双耳后；

- 压紧鼻夹，使口罩与面部完全贴合。

        - 脱除：

1）手持耳后口罩带轻摘，手部不应碰触口罩外表面，避免口罩带崩断，造成交叉污染。

  - 动力送风式空气呼吸器

- 佩戴：

  - 连接呼吸管，将其上端和头罩进气口连接；

  - 调整腰带长度，佩戴好腰带，将呼吸管底端和设备出气口连接；

  - 调整头罩；

  - 打开设备电源开关，佩戴头罩。

  - 使用时，当流量过低警报器报警或设备断电，应立即停止工作撤出工作区。

- 脱除：

- 将头罩从头上取下；

- 关闭电源开关；

- 解开腰带。

  - 医用一次性防护服

- 佩戴：

  - 打开防护服拉链；

  - 左右手握住左右袖口的同时抓住防护服腰部的拉链开口处；

  - 先穿下肢，后穿上肢；

  - 关闭拉链至胸部；

  - 将防护服帽子扣于头部；

  - 完全闭合拉链；

  - 打开拉链密封胶带，自下而上密封拉链。

- 脱除：

  - 从上而下撕开密封胶带；

  - 右手沿拉链自下而上找到拉扣，将拉链拉到底；

  - 向后上方提拉帽子，使防护服的帽子脱离头部；

  - 双手抓住防护服后部，向外翻卷，使污染面向里卷；

  - 卷到腰部或腰部以下位置，脱出袖子，同时将手套脱下并将其卷到脱下的防护服内；

  - 双手抓住防护服的内面，由上向下边脱边卷，直至脱下防护服。

  - 一次性隔离衣

a)佩戴：

1）展开一次性隔离衣，双手分别伸入隔离衣袖筒；

2）粘贴颈后隔离衣粘扣，并覆盖领口，避免领口自身衣物暴露；

3）系隔离衣带，调整松紧度。

b)脱除：

- 1）解开隔离衣带；

- 2）双手分别捏住肩部隔离衣，轻轻拽拉，使颈后粘扣打开；

3）由里向外，由上向下包卷，脱除隔离衣。

  - 一次性使用医用橡胶检查手套

- 佩戴：

  - 取出手套，对准五指带上手套；

  - 将手套反折一部分；

  - 将手套反折部分套在防护服或隔离衣的外面。

- 脱除：

  - 一只手捏住另一只手套污染面的边缘将手套脱下；

  - 带着手套的手握住脱下的手套，用脱下手套的手指从另一只手套与袖口链接处插入手套；

  - 插入手套的手捏住手套清洁面（内面）将手套脱下。

  - 一次性鞋套

- 佩戴：

  - 双手打开鞋套收口松紧系带，将鞋套入鞋套；

  - 将防护服的裤腿收口套入鞋套中。

- 脱除：在防护服脱到脚踝时，将鞋套卷入防护服中脱下。

- （规范性）
分级防护中卫生应急一次性防护用品的使用顺序

- C.1基本原则：

- C.1.1 进入工作区域前，根据所需防护等级佩戴好一次性防护用品。

- C.1.2 先穿戴的后脱除、后穿戴的先脱除。

- C.1.3清洁面接触清洁面，污染面接触污染面。

C.1.4 脱除过程中，操作每一个步骤间均需做手部卫生消毒。

C.1.5 医用一次性防护服袖口需覆盖内层一次性使用医用橡胶检查手套袖口，外层一次性使用医用橡胶检查手套需覆盖医用一次性防护服袖口。

- C.2一般防护

佩戴和脱除按C.1.2的规定执行。

- C.3一级防护

- C.3.1佩戴

一级防护中一次性防护用品的佩戴应按照医用一次性帽子、医用外科口罩、一次性隔离衣、一次性使用医用橡胶检查手套、一次性鞋套的顺序。

- C.3.2 脱除

一级防护中一次性防护用品的脱除应按照一次性隔离衣、一次性使用医用橡胶检查手套、医用外科口罩、医用一次性帽子、一次性鞋套的顺序。其中脱除一次性隔离衣外层的一次性使用医用橡胶检查手套后，宜佩戴新的一次性使用医用橡胶检查手套，再继续后面的防护用脱除。

- C.4二级防护

- C.4.1佩戴

二级防护中一次性防护用品的佩戴应按照医用一次性帽子、医用防护口罩、一次性使用医用橡胶检查手套（内层）、医用一次性防护服、护目镜或防护面罩、一次性鞋套、一次性使用医用橡胶检查手套（外层）、一次性隔离衣的顺序。

- C.4.2 脱除

二级防护中一次性防护用品的脱除应按照一次性隔离衣、护目镜或防护面罩、医用一次性防护服、一次性使用医用橡胶检查手套（外层）、一次性鞋套、医用防护口罩、医用一次性帽子、一次性使用医用橡胶检查手套（内层）的顺序。

- C.5 三级防护

- C.5.1佩戴

三级防护中一次性防护用品的佩戴应按照一次性使用医用橡胶检查手套（内层）、医用一次性防护服、一次性鞋套、动力送风式空气呼吸器、一次性隔离衣（接触呕吐、腹泻或出血患者时可穿戴）、一次性使用医用橡胶检查手套（外层）的顺序。

- C.5.2 脱除

三级防护中一次性防护用品的脱除应按照一次性隔离衣、一次性使用医用橡胶检查手套（外层）、动力送风式空气呼吸器、医用一次性防护服、一次性使用医用橡胶检查手套（内层）、一次性鞋套。

参 考 文 献

[1] WS/T 311-2021 医院隔离技术规范

[2] WS/T 697—2020 新冠肺炎疫情期间特定人群个人防护指南

[3] 甲型H1N1流感医院感染控制技术指南（2009修订版）卫生部办公厅（2009年7月10日）

[4] 实验室生物安全手册  世界卫生组织（2004年11月）

[5] 新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）国务院应对新型冠状病毒肺炎联防联控机制综合组（2022年6月27日）