炒瓜蒌子（栝楼）配方颗粒

Chaogualouzi (Gualou) Peifangkeli

【来源】  本品为葫芦科植物栝楼Trichosanthes kirilowii Maxim. 的干燥成熟种子经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】  取炒瓜蒌子（栝楼）饮片7100g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为6%~10%），加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】  本品为黄色至黄棕色的颗粒；气微，味淡、微甘。

【鉴别】  取本品适量，研细，取2.5g，加甲醇20ml，超声处理10分钟，滤过，蒸干，残渣加石油醚（60~90℃）1ml使溶解，滤过，滤液作为供试品溶液。另取3,29-二苯甲酰基栝楼仁三醇对照品，加三氯甲烷制成每1ml含0.2mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版 通则0502）试验，吸取上述两种溶液各10µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以环己烷-乙酸乙酯（12∶1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，在105℃加热至斑点显色清晰，分别置日光和紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点或荧光斑点。

【特征图谱】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版 通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相A，以0.05%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；柱温为30℃；检测波长为245nm。理论板数按对羟基苯甲酸峰计算应不低于3000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~5 | 9→11 | 91→89 |
| 5~18 | 11 | 89 |
| 18~30 | 11→15 | 89→85 |
| 30~40 | 15→16 | 85→84 |
| 40~50 | 16→19 | 84→81 |
| 50~65 | 19→30 | 81→70 |
| 65~70 | 30 | 70 |
| 70~80 | 30→75 | 70→25 |
| 80~105 | 75 | 25 |

参照物溶液的制备  取瓜蒌子（栝楼）对照药材2.5g，加水25ml，加热回流1小时，放冷，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇20ml，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取对羟基苯甲酸对照品适量，加甲醇制成每1ml含10μg的溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  同[含量测定]项。

测定法  精密吸取参照物溶液与供试品溶液各10µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现7个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的7个特征峰保留时间相对应，其中峰1应与对照品参照物峰保留时间相对应。以与对羟基苯甲酸参照物峰相对应的峰为S峰，计算其余各特征峰与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%范围之内，规定值为：1.76（峰2）、2.96（峰3）、3.74（峰4）、4.15（峰5）、5.73（峰6）、5.77（峰7）。

对照特征图谱

峰1（S）：对羟基苯甲酸

参考色谱柱：Agilent 5 TC-C18（2），4.6mm×250mm，5µm

【检查】  应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版 通则0104）。

【浸出物】  取本品适量，研细，取约2g，精密称定，精密加入乙醇100ml，照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版 通则2201）项下的热浸法测定，不得少于21.0%

【含量测定】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版 通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以甲醇-水（93∶7）为流动相；检测波长为230nm。理论板数按3,29-二苯甲酰基栝楼仁三醇峰计算应不低于2000。

对照品溶液的制备  取3,29-二苯甲酰基栝楼仁三醇对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含 20μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约1.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇20ml，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含3,29-二苯甲酰基栝楼仁三醇（C44H58O5）应为0.15mg~0.96mg。

【规格】  每1g配方颗粒相当于饮片7.1g

【贮藏】  密封。