蜂房（日本长脚胡蜂）配方颗粒

Fengfang (Ribenchangjiaohufeng) Peifangkeli

【来源】   本品为胡蜂科昆虫日本长脚胡蜂Polistes japonicus Saussure的巢经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】  取蜂房（日本长脚胡蜂）饮片3300g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为15.5%~23.0%），加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】  本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；气微腥，味微苦。

【鉴别】  取本品适量，研细，取1g，加水20 ml，超声处理15分钟，摇匀，滤过，取续滤液，作为供试品溶液。另取蜂房（日本长脚胡蜂）对照药材3g，加水20ml，加热回流1小时，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材溶液。再取〔含量测定〕项下对照品溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取上述三种溶液各2μl，分别点于同一硅胶GF254板上，以乙酸丁酯-甲酸-水（7∶2.7∶2.3）的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以3%三氯化铝乙醇溶液，在108℃下烘干，放冷，置紫外光灯（365 nm）下检视，供试品色谱中，在与对照药材和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【特征图谱】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版 通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  同[含量测定]项。

参照物溶液的制备  取蜂房（日本长脚胡蜂）对照药材1g，加水20ml，称定重量，加热回流1小时，取出，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取[含量测定]项下对照品溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  同[含量测定]项。

测定法  分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各10μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现4个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的4个特征峰保留时间相对应，其中峰4应与犬尿喹啉酸对照品参照物峰保留时间相对应；以与犬尿喹啉酸参照物相对应的峰为S峰，计算峰1~峰3与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%范围之内，规定值为：0.74（峰1）、0.80（峰2）、0.90（峰3）。

对照特征图谱

峰3：黄尿酸；峰4（S）：犬尿喹啉酸

参考色谱柱：ZORBAX Eclipse Plus C18，4.6mm×250mm×5µm

【检查】  黄曲霉毒素  照真菌毒素测定法（中国药典2020年版 通则2351）测定。

本品每1000g含黄曲霉毒素B1不得过5μg；黄曲霉毒素G2、黄曲霉毒素G1、黄曲霉毒素B2和黄曲霉毒素B1的总量不得过10μg。

其他  应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版四部 通则0104）。

【浸出物】  取本品研细，取约2g，精密称定，精密加入乙醇100ml，照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版 通则2201）项下的热浸法测定，不得少于9.0%。

【含量测定】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版 通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈为流动相A，0.01%磷酸水溶液为流动相B，按下表规定梯度进行洗脱；柱温为40℃；检测波长为240nm，理论板数按犬尿喹啉酸峰计算应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~12 | 2 | 98 |
| 12~18 | 2→5 | 98→95 |
| 18~40 | 5→12 | 95→88 |
| 40~45 | 12→40 | 88→60 |
| 45~48 | 40→2 | 60→98 |
| 48~55 | 2 | 98 |

对照品溶液的制备  取犬尿喹啉酸对照品适量，精密称定，加0.1%氨水制成每1ml含35μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.5g，精密称定，置锥形瓶中，加水20ml，超声处理（功率250W，频率40kHz）15分钟，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10 µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含犬尿喹啉酸（C10H7NO3）的含量应为0.85mg~3.0mg。

【规格】  每1g配方颗粒相当于饮片3.3g

【贮藏】  密封。