茅根炭配方颗粒

Maogentan Peifangkeli

【来源】 本品为禾本科植物白茅Imperata cylindrica Beauv. var. major (Nees) C.E.Hubb.的干燥根茎经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】 取茅根炭饮片10000g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为3%~10%），加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】 本品为黄棕色至棕褐色的颗粒；气微，味淡。

【鉴别】 取本品1g，研细，加水15ml超声溶解，加盐酸5ml，加热水解1小时，滤过，滤液用乙酸乙酯萃取2次，每次20ml，合并乙酸乙酯液，蒸干，残渣加甲醇1.5ml使溶解，作为供试品溶液。另取白茅根对照药材1g，加水80ml，加热回流30分钟，滤过，滤液浓缩至15ml，加盐酸5ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版四部 通则0502）试验，吸取供试品溶液、对照药材溶液各5μl，分别点于同一硅胶GF254薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-乙酸丁酯-甲酸（5∶2∶2∶1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（254nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的主斑点；再喷以10%硫酸乙醇溶液，在105℃加热至斑点显色清晰，供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的主斑点。

【检查】 应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】 取本品研细，取约2g，精密称定，精密加入乙醇100ml，照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版 通则2201）项下的热浸法测定，不得少于10.0%。

【特征图谱】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版 通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（长度为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.7μm）；以甲醇为流动相A，以0.1%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.30ml；柱温为35℃；检测波长为325nm；进样量为2μl。理论板数按绿原酸峰计算应不低于3000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~4 | 4 | 96 |
| 4~12 | 4→7 | 96→93 |
| 12~15 | 7→10 | 93→90 |
| 15~30 | 10→18 | 90→82 |
| 30~30.1 | 18→90 | 82→10 |
| 30.1~37 | 90 | 10 |

参照物溶液的制备 取白茅根对照药材0.5g，置具塞锥形瓶中，加30%甲醇25ml，加热回流60分钟，取出，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取5-羟甲基糠醛对照品、绿原酸对照品适量，加甲醇制成每1ml50μg的对照品溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取约0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入30%甲醇15ml，称定重量，超声处理（功率300W，频率40kHz）30分钟，取出，放冷，再称定重量，用30%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取参照物溶液和供试品溶液各2μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现5个特征峰，并应与白茅根对照药材参照物色谱中的4个特征峰保留时间相对应；其中2个峰应与对照品参照物峰的保留时间相对应。

对照特征图谱

峰1：5-羟甲基糠醛；峰3：绿原酸

参考色谱柱：Waters ACQUITY BEH C18；2.1mm×100mm，1.7μm

【规格】 每1g配方颗粒相当于饮片10g

【贮藏】 密封。