龟甲胶配方颗粒

Guijiajiao Peifangkeli

【来源】  本品为龟科动物乌龟Chinemys reevesii（Gray）的背甲及腹甲经水煎煮、浓缩制成的固体胶按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】  取龟甲胶900g，加水煎煮溶化，滤过，加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎）（干浸膏出膏率为73%~100%），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】  本品为浅黄色至棕黄色的颗粒；气微腥，味微甜。

【鉴别】  （1）取本品适量，研细，取0.5g，加70%乙醇5ml，超声处理20分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加70%乙醇1ml使溶解，作为供试品溶液。再取甘氨酸对照品，加70%乙醇制成每1ml含0.5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取上述两种溶液各5µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正丁醇-乙醇-冰醋酸-水（4∶1∶1∶1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以茚三酮试液，在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

（2）取本品适量，研细，取0.1g，加1%碳酸氢铵溶液50ml，超声处理30分钟，用微孔滤膜滤过，取续滤液100μl，置微量进样瓶中，加胰蛋白酶溶液10μl（取序列分析用胰蛋白酶，加1%碳酸氢铵溶液制成每1ml中含1mg的溶液，临用时配制），摇匀，37℃恒温酶解12小时，作为供试品溶液。另取龟甲胶对照药材0.1g，同法制成对照药材溶液。照高效液相色谱法-质谱法（中国药典2020年版 通则0512和通则0431）试验，以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（色谱柱长为100mm，内径2.1mm，粒径为1.8μm~1.9μm）；以乙腈为流动相A，以0.1%甲酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.3ml，柱温为30℃。采用质谱检测器，电喷雾正离子模式（ESI+），进行多反应监测（MRM），选择质荷比（m/z）631.3（双电荷）→546.4和631.3（双电荷）→921.4作为检测离子对。取龟甲胶对照药材溶液，进样5μl，按上述检测离子对测定的MRM色谱峰的信噪比均应大于3∶1。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～25 | 5→20 | 95→80 |
| 25～40 | 20→50 | 80→50 |

吸取供试品溶液5μl，注入高效液相色谱-质谱联用仪，测定。以质荷比（m/z）631.3（双电荷）→546.4和（m/z）631.3（双电荷）→921.4离子对提取的供试品离子流色谱中，应同时呈现与对照药材色谱保留时间一致的色谱峰。

【检查】  应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版 通则0104）。

【浸出物】  取本品适量，研细，取约2g，精密称定，精密加入乙醇100ml，照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版 通则2201）项下的热浸法测定，不得少于10.0%。

【含量测定】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版 通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.1mol/L醋酸钠溶液（用醋酸调节pH值至6.5）（7:93）为流动相A；以乙腈-水（4:1）为流动相B，按表7-2中的规定进行梯度洗脱；柱温为43℃；检测波长为254nm。理论板数按L-羟脯氨酸峰计算应不低于4000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~11 | 100→93 | 0→7 |
| 11~13.9 | 93→88 | 7→12 |
| 13.9~14 | 88→85 | 12→15 |
| 14~29 | 85→66 | 15→34 |
| 29~30 | 66→0 | 34→100 |

对照品溶液的制备  取L-羟脯氨酸对照品、甘氨酸对照品、丙氨酸对照品、脯氨酸对照品适量，精密称定，加0.1mol/L盐酸溶液制成每1ml含L-羟脯氨酸70μg、甘氨酸140μg、丙氨酸60μg、脯氨酸70μg的混合溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.3g，精密称定，置25ml量瓶中，加0.1mol/L盐酸溶液20ml，超声处理（功率300W，频率40kHz）30分钟，放冷，加0.1mol/L盐酸溶液至刻度，摇匀。精密量取2ml，置5ml安瓿中，加盐酸2ml，150°C水解1小时，放冷，移至蒸发皿中，用水10ml分次洗涤，洗液并入蒸发皿中，蒸干，残渣加0.1mol/L盐酸溶液溶解，转移至25ml量瓶中，加0.1mol/L盐酸溶液至刻度，摇匀，即得。

精密量取上述对照品溶液和供试品溶液各5ml，分别置25ml量瓶中，各加0.1mol/L异硫氰酸苯酯（PITC）的乙腈溶液2.5ml，1mol/L三乙胺的乙腈溶液2.5ml，摇匀，室温放置1小时后，加50%乙腈至刻度，摇匀。取10ml，加正己烷10ml，振摇，放置10分钟，取下层溶液，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取衍生化后的对照品溶液与供试品溶液各3μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含L-羟脯氨酸（C5H9NO3）应为45.0 mg ~112.0mg；甘氨酸（C2H5NO2）应为100.0mg~220.0mg；丙氨酸（C3H7NO2）应为45.0mg~100.0mg；L-脯氨酸（C5H9NO2）应为55.0mg~116.0mg。

【规格】  每1g配方颗粒相当于饮片0.9g

【贮藏】  密封。