黑豆配方颗粒

Heidou Peifangkeli

【来源】  本品为豆科植物大豆Glycine max (L.) Merr.的干燥成熟种子经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】  取黑豆饮片5800g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为9.3%~17.2%），加辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】  本品为浅灰红色至浅红棕色的颗粒；气微，味淡。

【鉴别】  取本品0.5g，研细，加水20ml，超声处理30分钟，放冷，滤过，滤液用乙酸乙酯振摇提取2次，每次25ml，合并乙酸乙酯液，蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取黑豆对照药材1g，加水50ml，煎煮30分钟，放冷，滤过，滤液浓缩至20ml，用乙酸乙酯振摇提取，同法制成对照药材溶液。再取大豆苷对照品、大豆苷元对照品，加甲醇制成每1ml各含1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版 通则0502）试验，吸取供试品溶液和对照药材溶液各3μl、对照品溶液2μl，分别点于同一聚酰胺薄膜上，以甲苯－甲醇－甲酸（14︰6︰0.1）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（254nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【特征图谱】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版 通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  同[含量测定]项。

参照物溶液的制备  取黑豆对照药材1g，置具塞锥形瓶中，加入甲醇25ml，加热回流90分钟，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取[含量测定]项下对照品溶液作为对照品参照物溶液。再取染料木素对照品、大豆苷元对照品，分别加甲醇制成每1ml含5µg的溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备  同[含量测定]项下。

测定法  精密吸取参照物溶液与供试品溶液各1µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现6个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的6个特征峰保留时间相对应；其中峰1、峰2、峰3、峰4、峰6的保留时间应分别与大豆苷对照品、黄豆黄苷对照品、染料木苷对照品、大豆苷元对照品和染料木素对照品参照物峰的保留时间相一致。以与染料木苷参照物相对应的峰为S峰，计算峰5与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%之内。规定值为：1.69（峰5）。

对照特征图谱

峰1：大豆苷；峰2：黄豆黄苷；峰3：染料木苷；峰4：大豆苷元；峰6：染料木素

色谱柱：CORTECS T3，2.1mm×100mm，1.6µm

【检查】  应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版 通则0104）。

【浸出物】  照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版 通则2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于13.0%。

【含量测定】  照高效液相色谱法（中国药典2020年版 通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验  以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂(柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.6μm)；以乙腈为流动相A，以0.1%甲酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.3ml；柱温为30℃；检测波长为260nm。理论板数按染料木苷峰计算应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～6 | 10→17 | 90→83 |
| 6～12 | 17→25 | 83→75 |
| 12～15 | 25→35 | 75→65 |
| 15～16 | 35→45 | 65→55 |
| 16～17 | 45→60 | 55→40 |
| 17～19 | 60 | 40 |

对照品溶液的制备  取大豆苷对照品、黄豆黄苷对照品、染料木苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含大豆苷30µg、黄豆黄苷6µg、染料木苷30µg的混合溶液，即得。

供试品溶液的制备  取本品适量，研细，取约0.3g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入甲醇25ml，密塞，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法  分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含大豆苷(C21H20O9)、黄豆黄苷(C22H22O10)和染料木苷（C21H20O10）总量应为2.0mg~6.0mg。

【规格】  每1g配方颗粒相当于饮片5.8g

【贮藏】  密封。