赤小豆（赤豆）配方颗粒

Chixiaodou（Chidou）Peifangkeli

【来源】 本品为豆科植物赤豆Vigna angularis Ohwi et Ohashi的干燥成熟种子经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】 取赤小豆（赤豆）饮片6500g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为9%～15%），干燥（或干燥，粉碎），加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】 本品为浅棕红色至棕褐色的颗粒；气微；味微甘。

【鉴别】 取本品1g，研细，加75%乙醇25ml，加热回流30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加水20ml使溶解，乙酸乙酯振摇提取2次，每次20ml，合并乙酸乙酯液，蒸干，残渣加乙醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取槲皮素对照品、儿茶素对照品，分别加甲醇制成每1ml含0.1mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版 通则0502）试验，吸取供试品溶液5~10μl、对照品溶液1μl，分别点于同一硅胶薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯-甲酸（5∶4∶1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以三氯化铝试液，热风吹约1分钟，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与槲皮素对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。喷以5%香草醛硫酸乙醇试液，在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中，在与儿茶素对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【特征图谱】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版 通则0512）测定。

色谱条件与系统适应性 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为250mm，内径为4.6mm，粒径为5µm）；以乙腈为流动相A，以0.1%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；柱温为20℃；流速为每分钟0.7ml；检测波长为280nm。理论板数按儿茶素峰计算应不低于2000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～5 | 2→5 | 98→95 |
| 5～17 | 5 | 95 |
| 17～22 | 5→7 | 95→93 |
| 22～30 | 7 | 93 |
| 30～42 | 7→9 | 93→91 |
| 42～55 | 9 | 91 |
| 55～70 | 9→16 | 91→84 |
| 70～80 | 16→17 | 84→83 |
| 80～100 | 17→20 | 83→80 |
| 100～115 | 20→35 | 80→65 |

参照物溶液的制备 取儿茶素对照品、表儿茶素对照品适量，精密称定，加50%甲醇制成每1ml含儿茶素、表儿茶素各40μg的混合溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取约1.0g，置具塞锥形瓶中，加50%甲醇25ml，密塞，超声处理（功率250W，频率40 kHz）30分钟，取出，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各10µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色图谱中应呈现12个特征峰，峰7、峰9应分别与儿茶素对照品、表儿茶素对照品参照物峰的保留时间相对应。以与儿茶素对照品参照物相应的峰为S峰，计算其余各特征峰与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%范围之内，规定值为：0.25（峰1）、0.42（峰2）、0.46（峰3）、0.49（峰4）、0.59（峰5）、0.75（峰6）、1.04（峰8）、1.63（峰10）、1.65（峰11）、1.70（峰12）。

对照特征图谱

峰7（S）：儿茶素；峰9：表儿茶素

色谱柱： ZORBAX Eclipse Plus C18，250mm×4.6mm，5μm

【检查】 应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版 通则0104）。

【浸出物】 取本品适量，研细，取约2g，精密称定，精密加入乙醇100ml，照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版 通则2201）项下的热浸法测定，不得少于6.5%。

【含量测定】 对照品溶液的制备 取芦丁对照品适量，精密称定，加稀乙醇制成每1ml含0.2mg的溶液，即得。

标准曲线的制备 精密量取对照品溶液1ml、2ml、3ml、4ml、5ml与6ml，分别置于25ml量瓶中，各加水至6ml，加5%亚硝酸钠溶液1ml，混匀，放置6分钟，加10%硝酸铝溶液1ml，摇匀，放置6分钟，加氢氧化钠试液10ml，再加水至刻度，摇匀，放置15分钟，以相应的试剂为空白，照紫外-可见分光光度法（中国药典2020年版 通则0401），在500nm波长处测定吸光度，以吸光度为纵坐标，浓度为横坐标，绘制标准曲线。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取0.1g，精密称定，置锥形瓶中，精密加入稀乙醇50ml，称定重量，加热回流30分钟，放冷，再称定重量，用稀乙醇补足减失的重量，摇匀，滤过，精密量取续滤液3ml，置25ml量瓶中，照标准曲线制备项下的方法，自“加水至6.0ml”起，依法测定吸光度，从标准曲线上读出供试品溶液中含芦丁的重量（mg），计算，即得。

本品每1g含总黄酮以芦丁（C27H30O16）计，应为50.0mg～140.0mg。

# 【规格】 每1g配方颗粒相当于饮片6.5g

【贮藏】 密封。