| ICS | 07.040 |
| --- | --- |
| CCS | A 75 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—2023

智能网联汽车 道路地理信息数据技术规范

Intelligent connected vehicles—Specifications of road fundamental geographic data

2023 - XX - XX发布

2023 - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	2

5 数据模型	2

6 几何表达	2

7 属性结构	12

8 关联规则	12

附录A （规范性）	14

附录B （规范性）	15

附录C （规范性）	16

附录D （规范性）	17

附录E （规范性）	18

前言

本文件按GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某写内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省产品质量监督检验研究院提出。

本文件由安徽省经济和信息化厅归口。

本文件起草单位：……。

本文件主要起草人：……。

智能网联汽车 道路地理信息数据技术规范

范围

本文件规定了智能网联汽车道路地理数据的基本规定、数据模型、几何表达和关联规则等要求。

本文件适用于智能网联汽车所需的道路基础地理数据生产和应用。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 13923  基础地理信息要素分类与代码

JTG/T D21-2014  公路立体交叉设计细则

JTG D50  公路沥青路面设计规范

JTG/T D81  公路交通安全设施设计细则

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

智能网联汽车道路地理数据 road fundamental geographic data for intelligently connected vehicles

由各类高精度且语义丰富和特征多样的道路环境设施要素信息构成，能够辅助智能网联汽车实现智能道路环境感知、车路协同、规划辅助决策、自动驾驶等应用的基础数据。

几何表达 geometric expression

对要素三维空间位置、几何形态以及拓扑连接关系的记录。

性能化设计方法 performance-based design

以建筑室内环境参数和能耗指标为性能目标，利用建筑模拟工具，对设计方案进行逐步优化，最终达到预定性能目标要求的设计过程。

无交通渠化区域 no traffic channelization area

无交通标线或未设置交通标线的区域，包括部分收费站、收费广场、低等级道路、临时无车道线道路等。

智能路侧设备 intelligent road side equipment

安装在道路路侧或场端，用于信息采集、感知、计算、传输的自动化或智能化设施设备。

注：包括传感器、全天候气候检测器、联网设备及边缘计算设备等。

基本要求

大地坐标系：坐标系应采用2000国家大地坐标系。

高程基准：高程基准应采用1985国家高程基准。

时间基准：时间基准应采用协调世界时。

精度要求：要素三维绝对精度不超过1m，且应保持要素间空间相对位置关系正确，相对精度每100m范围内不超过0.2m。

协同应用：可与通用导航电子地图建立协同应用关系。

数据储存格式：应采用行业通用的地理信息数据存储格式。

数据模型

数据组织

- 智能网联汽车道路地理数据应按“区域—图层组—图层—要素”层级进行组织，如图1所示。

数据

层-1

区域1

区域n

层-2

图层组1		图层组n

层-3

图层1

图层n

层-4

要素1		要素n	要素1		要素n

- 图1 数据组织图

- 其中：

- 层-1 区域：可按行政区划或任意多边形范围划分区域，加赋区域代码识别；

- 层-2 图层组、层-3 图层：应按附录A 的图层组、图层的划分规则进行组织和命名；

- 层-4 要素：存储要素数据，应按附录B 的要素内容进行组织，加赋唯一码识别

模型结构

- 要素的数据模型包含几何表达、属性结构和关联规则。

几何表达

基本规定

- 几何类型为点、线、面的要素应分别以三维点、三维（曲）线、三维面进行表达。道路路网组、车

- 道路网组等要素的几何表达应符合构建拓扑连接要求。

道路路网组

- 6.2.1由各类道路组成的相互联络、交织成网状分布的道路拓扑结构。

- 6.2.2道路参考线

- 几何表达应为沿道路行车方向左侧第一车道的右侧标线的中心位置，打断规则应按附录C的C.1的规定执行，如图2所示。

- 在道路路口处、道口处或根据自定义需求，可设置为虚拟表示。

- 图2 道路参考线几何表达

- 特殊场景几何表达应符合如下要求：

- ——在道路路口或道口处，表达为由普通导航道路拓扑规则、交通法规及安全驾驶规则决定的一条

- 曲线，曲线需保持与前后道路参考线的曲率完整，如图3 a）所示；

- ——单车道双向通行区域，表达为两根方向相反的道路参考线，如图3 b）所示；

- ——在道路内侧增加或减少车道位置，表达为一条近似曲线，需延续与前后道路参考线的连续性，

- 如图5所示；

- ——无交通渠化区域，需人为设定道路参考线，表达应按附录D的D.1的规定执行。

| a） | b） |
| --- | --- |

- 注：道路参考线实线均以黄线表示，道路参考线虚拟线均以红线表示。

- 图3 特殊场景道路参考线几何表达

- 6.2.3道路连接点

- 几何表达应为道路参考线（包含无交通渠化区域）的打断位置，如图4所示。

- 图4	道路连接点几何表达

车道路网组

- 6.3.1由路面上普通车道、应急车道和避险车道等各类车道组成的相互联络、交织成网状分布的车道拓扑结构。

- 6.3.2车道参考线

- 几何表达应为沿车道通行方向的单个车道中心线位置，打断规则应按附录C的C.2的规定执行，如图5所示。

- 在道路路口处、道口处或根据自定义需求，可设置为虚拟表示。

- 图5 车道参考线几何表达

- 特殊场景几何表达应符合如下要求：

- ——在道路路口处或道口处，表达为由车道关联规则、交通法规及安全驾驶规则决定的一条曲线，曲线需以车辆安全平滑通行为标准，保持与前后车道参考线的曲率完整，如图6 a）所示；

- ——待转区区域，表达为待转区中心线位置，如图6a）所示；

- ——单车道双向通行区域，表达为一根双向通行的车道参考线，如图6 b）所示；

- ——在车道数量变化位置，表达为一条平滑曲线，需延续与前后车道参考线的连续性，如图6 c）所示；

- ——无交通渠化区域，需人为设定车道参考线，几何与关联规则应按附录D的D.1的规定执行。

| a） | b） | c） |
| --- | --- | --- |
| 注：车道参考线实线均以黄线表示，车道参考线虚拟线均以红线表示 |  |  |

- 图6 特殊场景车道参考线几何表达

- 6.3.3车道连接点

几何表达应为车道参考线（包含无交通渠化区域）的打断位置，如图7所示。

- 图7车道连接点几何表达

服务管理设施组

- 6.4.1包含服务设施和管理设施2大类：

- ——服务设施为进入特定范围的车辆、驾乘人员和旅客提供服务的区域，包含停车场、服务区域等；

- ——管理设施为进入封闭/非封闭区域的车辆、人员与随行物品进行收费或检查的关卡式建筑设施，包含收费站、检查站等。

- 6.4.2服务设施

- 6.4.2.1停车场

- 几何表达应为停车场整体外接矩形或外轮廓多边形位置，如图8所示。

- 一个停车场包含一个或多个停车区，一个停车区包含一个或多个停车位，停车场内部的停车位几何表达见6.5.4.2。

- 图 8停车场几何表达

- 6.4.2.2服务区域

- 几何表达应为服务区域整体外接矩形或外轮廓多边形位置，如图9所示。

- 服务区域为综合性要素，包含道路、车道、停车场、安全设施、智能设备和其他道路设施等，其内

- 部几何表达可扩充。

- 图9 服务区域几何表达

道路安全设施组

- 6.5.1包含道路边界、线状道路交通标线、面状道路交通标线、道路交通标志和交通灯5大类：

- ——道路边界为有防护栏、路缘石等设施导致无法通行的道路可行驶区域一侧的边界处；

- ——线状道路交通标线为施划或安装于道路上呈连续或离散线状分布的交通设施，包含道路边界线、车道标线、横向禁止标线等；

- ——面状道路交通标线为施划或安装于道路上呈面状分布的交通设施，包含人行横道、停车位、面状标线等；

- ——道路交通标志为通过颜色、文字、符号向道路使用者传递引导、限制、警告或指示信息的交通设施；

- ——交通灯为道路上由绿、黄、红三色显示的交通设施。

- 6.5.2道路边界

- 几何表达应为最靠近机动车道的路侧防护设施位置，在道路路口或道口位置，可不设置道路边界，如图10所示。

- 图10 道路边界几何表达

- 特殊场景几何表达应符合如下要求：

- ——存在多个路侧防护设施时，表达为选取最靠近机动车道的设施与路面的交线，如图11 a）所示；——在道路路口或道口处，表达为一条近似曲线，需延续前后道路边界的连续性，如图11 b）所示；——无交通渠化区域，需人为设定道路边界，表达按附录D的D.1中的规定执行。

| a） | b） |
| --- | --- |

- 图11 特殊场景道路边界几何表达

- 6.5.3线状道路交通标线

- 6.5.3.1车道标线

- 几何表达应为标线线条的中心线位置，如图12所示。

- 图12车道标线几何表达

- 特殊场景几何表达应符合如下要求：

- ——中央分割线为双黄线区域，表达为两根标线各自线条的中心线，如图13 a）所示；

- ——离散标记区域，表达为标记几何中心的连线，如图13 b）所示；

- ——待转区区域，表达为待转区范围线线条的中心线，如图13 c）所示；

- ——不存在最外侧车道边缘线区域，表达需根据当前车道宽度，以道路边界线为基准向道路内侧平移一定距离人为设定一根车道标线，关联规则应按附录 D的 D.1的规定执行，如图 13 d）所示；

- ——无交通渠化区域，需人为设定车道标线，几何与关联规则应按附录D的D.1的规定执行。

| a） | b） |
| --- | --- |
| c） | d） |

- 图13	特殊场景车道标线几何表达

- 6.5.3.2横向禁止标线

- 几何表达应为标线线条的中心线位置，如图14所示。

- 图14 横向禁止标线几何表达

- 特殊场景几何表达应符合如下要求：

- ——标线为双实线或双虚线的区域，表达为两根标线各自线条的中心线，如图15 a）所示；

- ——待转区区域，表达为待转区末端线条的中心线，如图15 b）所示。

| a） | b） |
| --- | --- |

- 图15 特殊场景横向禁止标线几何表达

- 6.5.4面状道路交通标线

- 6.5.4.1人行横道

- 几何表达应为沿人行横道外接矩形、多边形或外轮廓多边形位置，如图16所示。

- 图16 人行横道几何表达

- 特殊场景（如存在安全岛或其他道路设施的区域）几何表达应为多个多边形，如图17所示。

- 图17特殊场景人行横道几何表达

- 6.5.4.2停车位

- 几何表达应为沿停车位边缘的外轮廓多边形位置，如图18所示。

| a） | b） |
| --- | --- |

- 图18 停车位几何表达

- 6.5.4.3面状标线

- 几何表达应为标线的外接矩形、多边形或外轮廓多边形位置，如图19所示。

| a） | b） | c） |
| --- | --- | --- |

- 图19 面状标线几何表达

智能路侧设备组

- 6.6.1根据设备形状和大小，应分为点状智能设备、线状智能设备、面状智能设备3大类：

- ——点状智能设备为各类小型的交通设备；

- ——线状智能设备为呈线状分布、且可连成组的交通设备；

- ——面状智能设备为各类大型的交通设备。

- 6.6.2点状智能设备

- 几何表达应为设备的中心点位置，如图20所示。

- 图20 点状智能设备几何表达

- 6.6.3线状智能设备

- 几何表达应为设备几何中心的连线位置，如图21所示。

- 图21 线状智能设备几何表达

- 6.6.4面状智能设备

- 几何表达应为面向车辆行驶方向一侧的外接矩形、多边形或外轮廓多边形位置，如图22所示。

- 图22 面状智能设备几何表达

其他道路设施组

- 6.7.1包含支撑结构、线状附属设施和面状附属设施3大类：

- ——支撑结构为支撑道路交通标志、交通灯、智能路侧设备、广告牌等设施的呈圆柱形或长方形、且具有一定高度的道路设施，包含竖向杆状物、横向杆状物等；

- ——线状附属设施为位于道路中央、道路边缘或道路上方呈长条状分布、且具有一定高度的道路设施，包含减速设施、路侧和防护设施、道路路障设施、上方构筑物等；

- ——面状附属设施为安装于路面或支撑结构上呈不规则多面体的道路设施，包含安全设施、消防设

- 施等。

- 6.7.2支撑结构

- 6.7.2.1竖向杆状物

- 几何表达应为杆底部几何中心至顶部几何中心的连线位置，不表达杆上其它附属物以及杆周边延伸或弯曲部分，如图23所示。

- 图23 竖向杆状物几何表达

- 6.7.2.2横向杆状物

- 几何表达应为杆主体底部与道路垂直方向的端点连线，如图24所示。

| a） | b） |
| --- | --- |

图24 横向杆状物几何表达

属性结构

要素包含的属性结构应按附录E的规定执行。

关联规则

- 关联规则可存在于同一图层内，也可以存在于不同图层之间，可以是要素与要素、要素与图层之间

的关系。

（规范性）

智能网联汽车道路地理数据的图层组、图层内容见表A.1所示。

表A.1图层组、图层内容

| 序号 | 图层组 | 图层 | 几何类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路路网组 | 道路参考线 | 线 |
|  |  | 道路连接点 | 点 |
| 2 | 车道路网组 | 车道参考线 | 线 |
|  |  | 车道连接点 | 点 |
| 3 | 服务管理设施组 | 服务设施 | 面 |
|  |  | 管理设施 | 面 |
| 4 | 道路安全设施组 | 道路边界 | 线 |
|  |  | 线状道路交通标线 | 线 |
|  |  | 面状道路交通标线 | 面 |
|  |  | 道路交通标志 | 面 |
|  |  | 交通灯 | 面 |
| 5 | 智能路侧设备组 | 点状智能设备 | 点 |
|  |  | 线状智能设备 | 线 |
|  |  | 面状智能设备 | 面 |
| 6 | 其他道路设施组 | 支撑结构 | 线 |
|  |  | 线状附属设施 | 线 |
|  |  | 面状附属设施 | 面 |
| 7 | 动态信息图层组 |  |  |
| 8 | 自定义图层组 |  |  |
| 注1：动态信息图层组：可支持现实交通环境中动态信息的接入。由于动态信息更新频率较快，图层组不规定固定图层和要素； 注2：自定义图层组：可支持数据生产者自定义信息的接入。特定应用场景所需或本标准未涵盖的数据内容，应根 据本标准原则、国家相关规定及应用需求自行规定。 |  |  |  |

（规范性）

智能网联汽车道路基础地理数据的要素内容见表B.1所示。

表B.1	要素内容

| 序号 | 图层 | 要素 | 具体分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 道路参考线 | 道路参考线 | 1. 道路参考线实线 | 2. 道路参考线虚线 |
| 2 | 道路连接点 | 道路连接点 | - 道路等级变化点 - 车道数量变化点 - 路面材质变化点 | - 结构类型变化点 - 道路限制条件变化点 - 其他情况变化点 |
| 3 | 车道参考线 | 车道参考线 | 1. 车道参考线实线 | 2. 车道参考线虚线 |
| 4 | 车道连接点 | 车道连接点 | - 道路打断位置点 - 车道类型变化点 - 左临车道标线类型变化点 | - 右临车道标线类型变化点 - 车道限制条件变化点 - 其他情况变化点 |
| 5 | 服务设施 | 停车场 | - 综合停车场 - 室内停车场 - 室外停车场 | - 充电站 - 换电站 |
|  |  | 服务区域 | 6. 高速服务区 | 7. 公路服务站 |
| 6 | 管理设施 | 收费/检查站 | - 收费站 - 检查站 | 3. 检测站 |
| 7 | 道路边界 | 道路边界线 | 1. 机动车路边界线 |  |
| 8 | 线状道路交通标线 | 车道标线 | - 可跨越对向车行道分界线 - 可跨越同向车行道分界线 - 禁止跨越对向车行道分界线 - 禁止跨越同向车行道分界线 - 车行道边缘线 - 待转区边缘线 - 左转弯导向线 - 潮汐车道线 - 导向车道线 - 专用车道线 - 接近障碍物标线 - 铁路平交道口标线 | - 车距确认标线 - 车距确认线 - 横向减速标线 - 纵向减速标线 - 减速丘标线 - 道路出入口标线 - 禁止长时停车线 - 禁止停车线 - 港湾式停靠站标线 - 突起路标 - 轮廓标 |
|  |  | 横向禁止标线 | - 停止线 - 待转区停止线 - 虚拟停止线 | - 停车让行线 - 减速让行线 |

（规范性）

打断规则

道路打断规则如图C.1 所示，道路打断的具体规则如下：

——在道路等级、车道数量、路面材质、结构类型、道路限制条件发生变化位置，应以道路参考线为基准进行打断；

——如遇长距离（具体的值可自定义）无法满足打断规则的道路，应以道路参考线为基准进行等间距（具体的值可自定义）打断。

图C.1 道路打断规则示意图

（规范性）

无交通渠化区域示例如图D.1 所示，无交通渠化区域的人为划分规则如下：

——若道路允许机动车通行，可根据实际路面宽度划分车道宽度，原则上单条车道宽度不小于 3 米；

——车道数量等于路面宽度（单位：米）除以单条车道宽度，结果取整数部分；

——道路通行情况可根据前后有车道线区域道路的实际车辆通行和上下行分隔情况设定；

——道路参考线可根据实际情况综合判定道路参考线数量与通行方向，几何表达需延续前后有车道线区域道路参考线的连续性，应遵循 6.2.2 的规定；

——车道参考线可根据实际情况和车辆可行驶的最大化连接轨迹综合判定车道参考线数量与通行方向，几何表达需延续前后有车道线区域车道参考线的连续性，应遵循 6.3.2 的规定；

——道路边界可根据实际情况综合判定道路边界线方向，几何表达需延续前后有车道线区域道路边界线的连续性，应遵循 6.5.2 的规定；

图D.1 无交通渠化区域示意图

（规范性）

- E.1 道路路网组

| 名称 | 数据类型 | 取值及描述 | 基本/关联属性 | 必选项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 唯一码 | 整型 | 唯一标识码 | 基本 | √ |
| 道路名称 | 文本型 | 道路名称，若没有道路名则填写“无名路” | 基本 | √ |
| 类型 | 整型 | 详见附录 B：具体分类 | 基本 | √ |
| 虚线所属位置 | 整型 | - 道路路口 - 道口 - 渡口 - 无交通渠化区域 0. 其他 | 基本 |  |
| 道路等级 | 整型 | - 快速路 - 主干路 - 次干路 - 支路 - 高速公路 - 一级公路 - 二级公路 - 三级公路 - 四级公路 0. 其他 [来源：GB/T 13923] | 基本 | √ |
| 车道数量 | 整型 | 车道的数量 | 基本 | √ |
| 路面材质 | 整型 | - 沥混 - 泥混 - 碎石 - 沙石 - 金属 - 土路 0. 其他 [来源：JTG D50] | 基本 | √ |
| 结构类型 | 整型 | - 路基道路 - 桥梁道路 | 基本 | √ |

- E.2 车道路网组

| 名称 | 数据类型 | 取值及描述 | 基本/关联属性 | 必选项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 唯一码 | 整型 | 唯一标识码 | 基本 | √ |
| 所属区域代码 | 整型 | 道路节点所属区域代码 | 基本 | √ |
| 连接点类型 | 文本型 | 详见附录 B：具体分类 可同时记录多个，属性值间以半角“,”隔开 | 基本 | √ |
| 关联路口 | 整型 | 关联道路路口 | 关联 | √ |
| 驶入道路 | 文本型 | 驶入道路唯一码，可同时记录多个，属性值间以半角“,” 隔开 | 关联 | √ |
| 驶入道路所属 区域代码 | 整型 | 驶入道路所属区域代码 | 关联 | √ |
| 驶出道路 | 文本型 | 驶出道路唯一码，可同时记录多个，属性值间以半角“,” 隔开 | 关联 | √ |
| 驶出道路所属 区域代码 | 整型 | 驶出道路所属区域代码 | 关联 | √ |

E.3 消防设施

| 名称 | 数据类型 | 取值及描述 | 基本/关联属性 | 必选项 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 唯一码 | 整型 | 唯一标识码 | 基本 | √ |
| 类型 | 整型 | 详见附录 B：具体分类 | 基本 | √ |
| 关联道路 | 文本型 | 关联道路参考线的唯一码 | 关联 |  |