金果榄（青牛胆）配方颗粒

Jinguolan（qingniudan） Peifangkeli

【来源】 防己科植物青牛胆Tinospora sagittata（Oliv.）Gagnep.的干燥块根经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】 取金果榄饮片4000g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为13%~25%），加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】 本品为浅黄色至棕黄色的颗粒；气微，味苦。

【鉴别】 取本品0.3g，研细，加甲醇20ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇2ml使溶解，作为供试品溶液。另取金果榄对照药材1g，加水50ml，煎煮30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇20ml，同法制成对照药材溶液。再取古伦宾对照品，加甲醇制成每1ml含0.5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取供试品溶液、对照药材溶液各5μl、对照品溶液2μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以环己烷-乙酸乙酯-甲醇-浓氨试液（10∶9∶6∶1）的上层溶液为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，在105℃加热至斑点显色清晰，分别置日光和紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点或荧光斑点。

【特征图谱】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.7μm)；以乙腈为流动相A，以0.1%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.3ml；柱温为35℃；检测波长为254nm。理论板数按β-蜕皮甾酮峰计算应不低于3000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～5 | 3→15 | 97→85 |
| 5～21 | 15→16 | 85→84 |
| 21～24 | 16→30 | 84→70 |
| 24～27 | 30→50 | 70→50 |
| 27~30 | 50→90 | 50→10 |

参照物溶液的制备 取金果榄对照药材约1g，置具塞锥形瓶中，加入水25ml，加热回流30分钟，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。

另取β-蜕皮甾酮对照品、盐酸巴马汀对照品适量，精密称定，分别加70%甲醇制成每1ml含β-蜕皮甾酮80μg、盐酸巴马汀50μg的溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备 同【含量测定】项下

测定法 分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各1µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品特征图谱中应呈现7个特征峰，并应与对照药材参照物色谱峰的6个特征峰的保留时间相对应，其中峰3、峰7应分别与β-蜕皮甾酮对照品、盐酸巴马汀对照品参照物峰的保留时间相对应。与β-蜕皮甾酮参照物相应的峰为S峰，计算峰1、峰2、峰4、峰5、峰6与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%之内。计规定值为：0.58（峰1）、0.65（峰2）、1.08（峰4）、1.13（峰5）、1.27（峰6）。

对照特征图谱

峰1：木兰花碱；峰3 (S) ：β-蜕皮甾酮；峰4：非洲防己碱；峰5：盐酸药根碱； 峰7：盐酸巴马汀

色谱柱： BEH Shield RP18，2.1×100 mm，1.7μm

【检查】 应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于22.0%。

【含量测定】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-水（40∶60）为流动相；检测波长为210nm。理论板数按古伦宾峰计算应不低于2500。

对照品溶液的制备 取古伦宾对照品适量，精密称定，加70%甲醇制成每1ml含0.35mg的溶液，摇匀，即得。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细。取约0.3g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入70%甲醇25ml，密塞，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用70%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各5µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含古伦宾（C20H22O6）的量应为11.0mg~42.0mg

【规格】 每1g配方颗粒相当于饮片4g。

【贮藏】 密封。