苘麻子配方颗粒

Qingmazi Peifangkeli

【来源】 本品为锦葵科植物苘麻Abutilon theophrasti Medic.的干燥成熟种子经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】 取苘麻子饮片7000g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为8%~14%），加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】 本品为浅灰黄色至浅棕黄色的颗粒；气微，味微甘。

【鉴别】 取本品0.5g，研细，加稀盐酸 20ml，超声处理30分钟，取上清液，用乙酸乙酯振摇提取2次，每次 20ml，合并乙酸乙酯液，蒸干，残渣加甲醇0.5ml 使溶解，作为供试品溶液。另取苘麻子对照药材3g，加水50ml，煮沸 30 分钟，滤过，滤液蒸至近干，加稀盐酸20ml，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版四部通则0502）试验，吸取供试品溶液5µl、对照药材溶液10µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以甲苯−乙酸乙酯−甲醇−甲酸（9∶6∶1∶0.3）为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【特征图谱】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 同〔含量测定〕项。

参照物溶液的制备 取苘麻子对照药材1g，加水25ml，加热回流30分钟，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取〔含量测定〕项下对照品溶液，作为对照品参照物溶液。再取尿苷对照品适量，精密称定，加10%甲醇制成每1ml含15μg溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备 同〔含量测定〕项。

测定法 分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各2μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现7个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的7个特征峰保留时间相对应；其中峰2、峰4应分别与尿苷对照品、腺苷对照品参照物峰保留时间相对应。与尿苷参照物相应的峰为S1峰，计算峰1与S1峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%范围之内。规定值为：0.67（峰1）；与腺苷参照物相应的峰为S2峰，计算峰3~峰7与S2峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%范围之内。规定值为： 0.83（峰3）、1.89（峰5）、2.10（峰6）、2.83（峰7）。

对照特征图谱

峰2（S1）：尿苷； 峰4（S2）：腺苷

色谱柱： ZORBAX Eclipse Plus C18 RRHD，2.1 mm×100 mm，1.8μm

【检查】 应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于16.0%。

【含量测定】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂(柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.8μm)；以甲醇为流动相A，以0.1%醋酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.3ml；柱温为30℃；检测波长为260nm。理论板数按腺苷峰计算应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~3 | 0 | 100 |
| 3~4 | 0→3 | 100→97 |
| 4~10 | 3→6 | 97→94 |
| 10~20 | 6→45 | 94→55 |
| 20~27 | 45→70 | 55→30 |

对照品溶液的制备 取腺苷对照品适量，精密称定，加10%甲醇制成每1ml含腺苷15μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取约0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入10%甲醇15ml，密塞，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，取出，放冷，再称定重量，用10%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各2μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含腺苷（C10H13 N5O4）应为0.2mg~0.8mg。

【规格】 每1g配方颗粒相当于饮片7g。

【贮藏】 密封。