白及配方颗粒

Baiji Peifangkeli

【来源】 本品为兰科植物Bletilla striata（Thunb.）Reichb.f.的干燥块茎经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】 取白及饮片5000g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为11.0%~19.5%），加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】 本品为浅灰白色至灰黄色的颗粒；气微，味微苦。

【鉴别】 取本品2g，研细，加70%甲醇20ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加水10ml使溶解，用乙醚振摇提取2次，每次20ml，合并乙醚液，挥至1ml，作为供试品溶液。另取白及对照药材1g，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取上述两种溶液各5μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以环己烷-乙酸乙酯-甲醇（6︰2.5︰1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%硫酸乙醇溶液，在105℃加热至斑点显色清晰。分别置日光和紫外光灯（365nm）下检视，供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点或荧光斑点。

【特征图谱】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为2.2μm）；以乙腈为流动相A，以0.01%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.30ml；柱温为30℃；检测波长为280nm。理论板数按1，4-二[4-（葡萄糖氧）苄基]-2-异丁基苹果酸酯峰计算应不低于5000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~4 | 15→20 | 85→80 |
| 4~6 | 20→30 | 80→70 |
| 6~14 | 30→39 | 70→61 |
| 14~15 | 39→80 | 61→20 |
| 15~16 | 80 | 20 |

参照物溶液的制备 取白及对照药材1g，置具塞锥形瓶中，加水30ml，加热回流30分钟，放冷，摇匀，滤过，取续滤液，浓缩至近干，残渣加80%甲醇20ml溶解，滤过，取续滤液，作为对照药材参照物溶液。另取〔含量测定〕项下的对照品溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取约1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入80%甲醇20ml，密塞，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用80%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，作为供试品溶液。

测定法 分别精密吸取参照物溶液4µl、供试品溶液2µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品特征图谱中应呈现9个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的9个特征峰相对应，其中峰7应与1，4-二[4-（葡萄糖氧）苄基]-2-异丁基苹果酸酯对照品参照物色谱峰保留时间相对应。与1，4-二[4-（葡萄糖氧）苄基]-2-异丁基苹果酸酯参照物相应的峰为S峰，计算各特征峰与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10% 之内，规定值为：0.65（峰2）、0.72（峰3）、0.81（峰4）、0.86（峰5）、0.88（峰6）、1.24（峰8）、1.42（峰9）。

对照特征图谱

峰2：4-(葡萄糖氧基)-肉桂酸葡萄糖氧基苄酯；峰4：1,4-二[4- (葡萄糖氧) 苄基]-2-异丁基苹果酸酯-2-葡萄糖苷；峰5：1-[4-(葡萄糖氧)苄基]-2-异丁基苹果酸；峰6：1-[4-(葡萄糖氧)苄基]-2-异丁基苹果酸异构体；峰7（S）：1，4-二［4-（葡萄糖氧）苄基］-2-异丁基苹果酸酯；峰8：4,7-二羟基-2-甲氧基-9,10-二氢菲（经对照品指认）

色谱柱：AcclaimTM RSLC 120 C18，2.1 mm×100 mm，2.2μm

【检查】 应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于13.0%。

【含量测定】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.1%磷酸溶液（22:78）为流动相；检测波长为223nm。理论板数按1，4-二[4-（葡萄糖氧）苄基]-2-异丁基苹果酸酯计算应不低于2000。

对照品溶液的制备 取1，4-二[4-（葡萄糖氧）苄基]-2-异丁基苹果酸酯对照品适量，精密称定，加稀乙醇制成每1ml含0.15mg的溶液，摇匀，即得。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取约0.1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入稀乙醇25ml，密塞，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，放冷，再称定重量，用稀乙醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1µl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含1，4-二[4-（葡萄糖氧）苄基]-2-异丁基苹果酸酯应为25.0mg~75.0mg。

【规格】 每1g配方颗粒相当于饮片5g。

【贮藏】 密封。