石菖蒲配方颗粒

Shichangpu Peifangkeli

【来源】 本品为天南星科植物石菖蒲Acrorus tatarinowii Schott的干燥根茎经炮制并按照标准汤剂主要质量参数加工制成的配方颗粒。

【制法】 取石菖蒲饮片4700g，加水煎煮，同时提取挥发油（以β-环糊精包合，备用），滤过，滤液浓缩成浸膏（干浸膏出膏率范围：8%~13%），加入挥发油包合物，加入辅料适量，干燥（或干燥、粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】 本品为红棕色至棕褐颗粒；气芳香，味苦、微辛。

【鉴别】 取本品1g，研细，加水20ml，超声处理30分钟，离心，取上清液，加乙酸乙酯振摇提取两次，每次20ml，合并乙酸乙酯液，蒸干，残渣加甲醇1.5ml使溶解，作为供试品溶液。取石菖蒲对照药材2g，加水30ml，加热回流30分钟，离心，取上清液，自“加乙酸乙酯振摇提取2次”起，同法制成对照药材溶液。再取β-细辛醚适量，加甲醇制成0.5mg溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取上述三种溶液各4μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以甲苯-乙酸乙酯（3∶2）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以10%的硫酸乙醇溶液，105℃加热至斑点显色清晰，立即置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品和对照药材色谱相应的位置上，显示相同颜色的荧光斑点。

【特征图谱】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长100mm，内径2.1mm，粒径1.6μm）；以甲醇为流动相A，以水溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.2ml，柱温为40℃；检测波长为0~1分钟350nm，1~35分钟 275nm。理论板数按β-细辛醚峰计算应不低于8000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～23 | 10→49 | 90→51 |
| 23～31 | 49→57 | 51→43 |
| 31～33 | 57→100 | 43→0 |
| 33～35 | 100→10 | 0→90 |

参照物溶液的制备 取石菖蒲对照药材1g，加70%甲醇20ml，密塞，称定重量，超声处理（功率500w，频率40kHz）30分钟，取续滤液作为对照药材参照物溶液；另取[含量测定]项下对照品溶液作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备 同[含量测定]项。

测定法 分别精密吸取对照品参照物溶液1l、对照药材参照物与供试品溶液各3l，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现6个特征峰，并应与对照药材参照物色谱中的6个特征峰保留时间相对应。其中峰4应与β-细辛醚对照品参照峰的保留时间相对应，计为S峰，计算各特征峰与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%范围之内。规定值为：0.50（峰1）、0.53（峰2）、 0.66（峰3）、1.03（峰5）、1.07（峰6）。

对照特征图谱

峰4（S）：β-细辛醚；峰6：α-细辛醚

色谱柱：ACQUITY UPLC®CORTECS C18，2.1×100mm，1.6μm

【检查】 应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，应不得低于11.0%。

【含量测定】 挥发油 照挥发油测定法（中国药典2020年版通则2204乙法）测定。

本品含挥发油应为1.0%~2.5%（ml/g）。

β-细辛醚 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长100mm，内径2.1mm，粒径1.6μm）；以甲醇-水（55:45）为流动相，流速为每分钟0.2ml；柱温为40℃；检测波长为252nm。理论板数按β-细辛醚峰计算应不低于8000。

对照品溶液的制备 取β-细辛醚适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含β-细辛醚0.15mg的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取约0.2g，精密称定，置具塞锥形瓶中。精密加70%甲醇20ml，称定重量，超声处理（功率250W，频率40kHz）30分钟，取出，放冷，再称定重量，用70%甲醇补足减失重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液和供试品溶液各1l，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含β-细辛醚（C12H16O3）应为6.8mg~33.0mg。

【规格】 每1g配方颗粒相当于饮片4.7g。

【贮藏】 密封。