炒建曲配方颗粒

Chaojianqu Peifangkeli

【来源】 本品为辣子草、苍耳草等二十三味的加工品经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】 取炒建曲饮片2200g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为23%~36%），加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】 本品为灰黄色至灰褐色的颗粒；气微，味微苦。

【鉴别】 （1）取本品3g，研细，加甲醇100ml，加热回流1小时，滤过，滤液蒸干，残渣加水20ml，加热使溶解，滤过，滤液加乙酸乙酯振摇提取两次，每次20ml，合并乙酸乙酯液，蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。取橙皮苷对照品，加甲醇制成饱和溶液，作为对照品溶液。另取青蒿对照药材1g，加水50ml，煮沸30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加水20ml使溶解，用乙酸乙酯振摇提取2次，每次20ml，合并乙酸乙酯液，蒸干，残渣加乙醇1ml使溶解，作为对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取供试品溶液与对照品溶液各5µl，对照药材溶液1µl，分别点于同一用0.5%氢氧化钠溶液制备的硅胶G薄层板上，以乙酸乙酯-甲醇-水（100∶17∶13）为展开剂，展开，展距约4cm，取出，晾干；再以甲苯-乙酸乙酯-甲酸-水（20∶10∶1∶1）的上层溶液为展开剂，展开，展距约8cm，取出，晾干，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。喷以1%三氯化铝乙醇液，置紫外光（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

（2）取本品适量，研细，取0.5g，加甲醇30ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加水10ml使溶解，用乙醚振摇提取两次，每次20ml，弃去乙醚液，再用乙酸乙酯振摇提取两次，每次20ml，合并乙酸乙酯液，蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取柚皮苷对照品，加甲醇制成每1ml含0.5mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取供试品溶液15μl，对照品溶液1μl，分别点于同一聚酰胺薄膜上，以三氯甲烷-甲醇-丙酮-甲酸（20∶3.5∶1.5∶0.1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以5%三氯化铝乙醇溶液，在105℃加热约2分钟，置紫外光灯（365nm）下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【特征图谱】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.7μm）；以甲醇：乙腈（1∶1）为流动相A，以0.1%甲酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.3ml；柱温为30℃；检测波长为300nm。理论板数按水合氧化前胡素峰计算应不低于5000。

| 时间(分钟) | 流动相A(%) | 流动相B(%) |
| --- | --- | --- |
| 0~12 | 16→18 | 84→82 |
| 12~13 | 18→28 | 82→72 |
| 13~18 | 28→30 | 72→70 |
| 18~40 | 30 | 70 |
| 40~41 | 30→42 | 70→58 |
| 41~60 | 42→56 | 58→44 |
| 60~65 | 56→90 | 44→10 |
| 65~70 | 90 | 10 |

参照物溶液的制备 取建曲对照药材1g，置具塞锥形瓶中，精密加入70%乙醇20ml，超声处理（功率300W，频率45kHz）30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加水20ml使溶解，用二氯甲烷振摇提取2次，每次20ml，合并二氯甲烷液，减压回收溶剂至干，残渣加甲醇使溶解，转移至5ml量瓶中，加甲醇至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。另取东莨菪内酯对照品、甘草素对照品、水合氧化前胡素对照品、柚皮素对照品、和厚朴酚对照品、厚朴酚对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml各含100μg的混合溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取1g，置具塞锥形瓶中，加70%乙醇20ml，超声处理（功率300W，频率45kHz）30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加水20ml使溶解，用二氯甲烷振摇提取2次，每次20ml，合并二氯甲烷液，蒸干，残渣加甲醇5ml使溶解，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取参照物溶液和供试品溶液各2μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现8个特征峰，并应与对照药材参照物色谱峰中的8个特征峰保留时间相对应，其中峰1、峰3、峰4、峰6、峰7、峰8应分别与相应对照品参照物峰保留时间相对应；与水合氧化前胡素参照物峰相对应的峰为S峰，计算峰5与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%范围之内，规定值为1.07（峰5）。

对照特征图谱

峰1：东莨菪内酯；峰3：甘草素；峰4(S)：水合氧化前胡素；峰6：柚皮素；

峰7：和厚朴酚；峰8：厚朴酚

色谱柱：BEH C18，2.1mm×100mm，1.7μm

【检查】 应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】 取本品研细，取约2g，精密称定，精密加入乙醇100ml，照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，不得少于6.0%。

【含量测定】 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为100mm，内径为2.1mm，粒径为1.8μm~1.9μm）；以乙腈-水（17∶83）为流动相；柱温为30℃；流速为每分钟0.40ml；检测波长为283nm。理论板数按橙皮苷峰计算应不低于8000。

对照品溶液的制备 取橙皮苷对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含85μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取约0.5g，精密称定，置具塞锥形瓶中，加70%甲醇20ml，称定重量，超声处理（功率300W，频率45kHz）30分钟，取出，放冷，再称定重量，用70%甲醇补足减失重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各1μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含橙皮苷（C28H34O15）应为0.60mg~3.50mg。

【规格】 每1g配方颗粒相当于饮片2.2g

【贮藏】 密封。