焦稻芽配方颗粒

Jiaodaoya Peifangkeli

【来源】 本品为禾本科植物稻Oryza sativa L.的成熟果实经发芽干燥的炮制加工品并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】 取焦稻芽饮片8300g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为7.0%~12.0%），干燥（或干燥，粉碎），加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】 本品为浅棕色至棕色颗粒；气微，味淡。

【鉴别】 取本品2g，研细，加甲醇25ml，超声处理10分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。另取4-香豆酸对照品，加甲醇制成每1ml含0.3mg的溶液，作为对照品溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取上述溶液各2μl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以甲苯-三氯甲烷-乙醇-乙酸（6︰4︰1︰1）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以1%三氯化铁溶液-1%铁氰化钾溶液（1︰1）混合溶液（临用现配）。供试品色谱中，在与对照品色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【特征图谱】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版 通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 同[含量测定]项。

参照物溶液的制备 取5-羟甲基糠醛对照品适量，加70%乙醇制成每1ml含10μg的溶液，作为5-羟甲基糠醛对照品参照物溶液；另取[含量测定]项下对照品溶液，作为4-香豆酸对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备 同[含量测定]项。

测定法 分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各10~20μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现7个特征峰，其中峰1、峰5应与对照品参照物峰的保留时间相对应，与4-香豆酸参照物峰相应的峰为S峰，计算各特征峰与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%之内。规定值为：0.71（峰2）、0.78（峰3）、0.91（峰4）、1.13（峰6）、1.37（峰7）。

对照特征图谱

峰1：5-羟甲基糠醛；峰5（S）：4-香豆酸峰

色谱柱：Wondasil C18，4.6mm×250mm，5μm

【检查】 应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】 照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，用乙醇作溶剂，不得少于4.0%。

【含量测定】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为250mm，内径为4.6mm，粒径为5μm）色谱柱；以乙腈为流动相A，0.5%乙酸为流动相B，按下表进行梯度洗脱；流速为每分钟0.8ml；柱温为30℃；检测波长为300nm。理论板数按4-香豆酸峰计算应不低于10000。

| 时间（分钟） | 流动相A(%) | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0～15 | 5→10 | 95→90 |
| 15～17 | 10→14 | 90→86 |
| 17～50 | 14→20 | 86→80 |
| 50～60 | 20→22 | 80→78 |

参照物溶液的制备 取4-香豆酸对照品适量，精密称定，加70%乙醇制成每1ml含30μg的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取约1g，精密称定，精密加入70%乙醇50ml，称定重量，加热回流40分钟，取出，放冷，用70%乙醇补足减失的重量，摇匀，滤过，精密量取滤液25mL，蒸干，残渣加少量70%乙醇使溶解，转移至5ml容量瓶中，用70%乙醇稀释至刻度，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各10~20μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含4-香豆酸（C9H8O3）应为0.20mg~0.40mg。

【规格】 每1g配方颗粒相当于饮片8.3g

【贮藏】 密封。