# 炒芥子（芥）配方颗粒

Chaojiezi (Jie) Peifangkeli

【来源】 本品为十字花科植物芥Brassica juncea (L.) Czern. et Coss.的干燥成熟种子经炮制并按标准汤剂的主要质量指标加工制成的配方颗粒。

【制法】 取炒芥子（芥）饮片3000g，加水煎煮，滤过，滤液浓缩成清膏（干浸膏出膏率为10%~18%），加入辅料适量，干燥（或干燥，粉碎），再加入辅料适量，混匀，制粒，制成1000g，即得。

【性状】 本品为黄色至棕黄色的颗粒；气特异，味苦。

【鉴别】 取本品适量，研细，取0.2g，加甲醇20ml，超声处理20分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇1ml使溶解，作为供试品溶液。取芥子碱硫氰酸盐对照品，加甲醇制成每1ml含1mg的溶液，作为对照品溶液。另取芥子（芥）对照药材1g，加甲醇20ml，超声处理30分钟，滤过，滤液蒸干，残渣加甲醇2ml使溶解，作为对照药材溶液。照薄层色谱法（中国药典2020年版通则0502）试验，吸取供试品溶液5µl、对照品溶液10µl、对照药材溶液5µl，分别点于同一硅胶G薄层板上，以乙酸乙酯-丙酮-甲酸-水（3.5∶5∶1∶0.5）为展开剂，展开，取出，晾干，喷以稀碘化铋钾试液，在日光下检视。供试品色谱中，在与对照品色谱和对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的斑点。

【特征图谱】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂（柱长为150mm，内径为2.1mm，粒径为1.6μm）；以甲醇为流动相A，以0.1%磷酸溶液为流动相B，按下表中的规定进行梯度洗脱；流速为每分钟0.25ml；柱温为30℃；检测波长为278nm。理论板数按芥子碱硫氰酸盐峰计算应不低于10000。

| 时间（分钟） | 流动相A（%） | 流动相B（%） |
| --- | --- | --- |
| 0~13 | 0→3 | 100→97 |
| 13~14 | 3→15 | 97→85 |
| 14~23 | 15 | 85 |
| 23~34 | 15→24 | 85→76 |
| 34~44 | 24→45 | 76→55 |
| 44~50 | 45→85 | 55→15 |

参照物溶液的制备 取芥子（芥）对照药材约0.5g，置具塞锥形瓶中，加水14ml，加热回流1小时，放冷，滤过，滤液蒸干，加50%甲醇溶解，转移至50ml量瓶中，加50%甲醇至刻度，摇匀，作为对照药材参照物溶液。另取芥子碱硫氰酸盐对照品适量，精密称定，加甲醇制成每1ml含100μg的溶液，作为对照品参照物溶液。

供试品溶液的制备 同【含量测定】项。

测定法 分别精密吸取参照物溶液与供试品溶液各2μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

供试品色谱中应呈现4个特征峰，并与对照药材参照物色谱中的3个特征峰的保留时间相对应；其中峰2应与对照品参照物峰保留时间相一致。以芥子碱硫氰酸盐参照物峰相应的峰为S峰，计算各特征峰与S峰的相对保留时间，其相对保留时间应在规定值的±10%范围之内。规定值为0.41(峰1)、1.32(峰3)、1.42(峰4)。

对照特征图谱

峰2(S)∶芥子碱硫氰酸盐

色谱柱∶ CORTECS T3 C18，2.1mm×150mm，1.6μm

【检查】 应符合颗粒剂项下有关的各项规定（中国药典2020年版通则0104）。

【浸出物】 取本品研细，取约2g，精密称定，精密加入乙醇100ml，照醇溶性浸出物测定法（中国药典2020年版通则2201）项下的热浸法测定，不得少于16.0%。

【含量测定】 照高效液相色谱法（中国药典2020年版通则0512）测定。

色谱条件与系统适用性试验 以十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂；以乙腈-0.08mol/L磷酸二氢钾溶液（10∶90）为流动相；检测波长为326nm。理论板数按芥子碱硫氰酸盐峰计算应不低于3000。

对照品溶液的制备 取芥子碱硫氰酸盐对照品适量，精密称定，加流动相制成每1ml含0.1mg的溶液，即得。

供试品溶液的制备 取本品适量，研细，取约0.1g，精密称定，置具塞锥形瓶中，精密加入50%甲醇50ml，称定重量，超声处理（功率250W，频率50kHz）30分钟，取出，放冷，再称定重量，用50%甲醇补足减失的重量，摇匀，滤过，取续滤液，即得。

测定法 分别精密吸取对照品溶液与供试品溶液各5μl，注入液相色谱仪，测定，即得。

本品每1g含芥子碱以芥子碱硫氰酸盐（C16H24NO5•SCN）计应为12.0mg~23.0mg。

【规格】 每1g配方颗粒相当于饮片3g

【贮藏】 密封。