ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB34

安徽省地方标准

DB 34/ XXXXX—XXXX

水利地理信息图形标示规范

Anhui Province Water Conservancy Geographic Information Graphical Specifications

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

（咨询稿）

xxxx - xx - xx发布

xxxx - xx - xx实施

安徽省市场监督管理局   发布

目  次

水利地理信息图形标示规范	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 基本要求	1

5 地理信息图形	2

6 地图注记	3

7 信息类别与内容	4

附  录	9

# 前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020 《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省水利厅提出并归口。

本文件起草单位：安徽省（水利部淮河水利委员会）水利科学研究院（安徽省质量监督检测站）、讯飞智元信息科技有限公司、安徽省大禹水利工程科技有限公司。

本文件主要起草人：商笑妍、刘超、刘怀利、沈超、王铭铭、李水兵、王朝辉、唐林、朱立煌、秦平、贾飞、赵辉、朱文浩、朱小磊、刘方、王妍、马浩、吴秋明、徐硕、孙骁磊、管菁菁、王兆越。

水利地理信息图形标示规范

# 范围

本文件确立了安徽省水利地理信息图形的内容及样式。

本文件适用于水利电子地图与安徽省水利信息系统水利要素图形标示的编制。以水利地理信息为表达主题的其他各类地图也可参照使用。

# 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。

GB/T 20257  国家基本比例尺地图图式

SL 730－2015  水利空间要素图式与表达规范

SL 729－2016  水利空间要素数据字典

# 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

水利电子地图 water conservancy electronic map

通过计算机技术显示的数字地图，能够表示地球表面各水利要素的空间分布、时间变化及地域规律。

水利地理信息图形 water conservancy geography infographic

水利地图上各种图形、记号和文字的总称。由形状、尺寸、定位点、文字、色彩等因素构成。

## 地图注记 map annotation

地图上文字和数字的通称。地图注记由字体、字大、字级、字隔、位置、排列方向及色彩等因素构成。

# 基本要求

水利要素在地图上应通过图形符号来表达，本文件通过图形类型、图形尺寸、图形色彩、图形定位、图形使用、地图注记几个方面，对水利地理信息图形进行了规定。

# 地理信息图形

## 图形类型

水利地理信息图形按所指概念的空间分布状态分为点状图形、线状图形、面状图形，基础数据类、专题数据类图形均可采用点状图形、线状图形、面状图形、线面图形组合标示等。

## 图形尺寸

图形尺寸宜以像素为单位，同类要素的点状图形、线状图形的图形尺寸及构成线划尺寸，具体应满足以下要求：

- 图形色彩相同时，按其重要性依次由大到小、由粗到细分级设定，每一级比例差为0.5；

- 图形色彩不同时，可采用同大小、同粗细的表达方式，保持图形视觉上适度的大小级差、等级级差对比，每一级比例差为0.5。

## 图形色彩

本文件规定的图形采用R、G、B构色。

## 图形定位

### 点状图形

点状图形定位应符合以下要求:

a）符号图形中有一个点时，该点为地物的实地中心位置；

b）圆形、正方形、长方形、三角形等单一图形符号，定位点在其几何图形中心；

c）几种图形组成的图形，定位点在其下方图形的中心点或交叉点；

d）下方没有底线的图形，定位点在其下方两端点连线的中心点。

### 线状图形

线状图形（河流等）定位线应在其图形的中轴线。

### 面状图形

面状图形的定位应符合以下要求:

a）边线定位，确定其范围，内部图案及色彩仅表示范围内的信息类别；

a）内置图案，不表示信息的具体位置，仅示意区域内的信息类别或类别组合。

## 图形使用

### 图形样式

水利地理信息图形样式应按附录A.1执行，本标准未包含的可自行扩展，但样式风格应与本图式协调一致。

### 图形扩展

对图形进行扩展应符合以下要求：

a）在现有类别基础上增加图形，应与上一级图形构成、图形类别原则统一；

b）新增图形应反映表达信息的性质和特征，通过简化、抽象、美化保持图形的清晰易读；

c）新增图形的类别体系与现有分类体系相协调，图形名称具有相对固定的新称谓；

d）新增图形应注意与国内外现有地图或标准图形样式间的联系与区别。

# 地图注记

## 文字注记

a）注记字体大小以像素为单位，字级级差应为0.5。图上地物密集、名称注记过多时，字体大小宜缩小一至二级。

b）文字注记颜色未在附录A.2中规定的，宜与相应地物符号颜色一致。

c）在电子地图中，应考虑屏幕显示承载注记数量适当，保证图面清晰，信息完整，在缩放、移动时注记应保证处于可见状态，且相邻标注可自动避让，保证注记不被压盖。

## 符号与注记设色

符号与注记设色宜采用R、G、B构色方式。电子地图屏幕显示时，如背景是黑色的，符号黑色改为白色。

同类水利专题要素需要区分该要素所处状态时，宜按表1的规定用色，如需面填充表示层次的可用同色系的连续色块表示。

表示在建水利工程时，采用该水利工程要素符号样式，颜色使用灰色，废弃的水利工程除使用灰色符号表示外，在符号旁标注灰色的“废”字。

表1 信息类别与内容

| 状 态 |  |  | 选用颜色 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不达标 | 危险 | 未治理 | 红 |
| 预警 | 预警 | 预警 | 黄 |
| 达标 | 安全 | 治理 | 蓝 |

## 注记定位

a）标注点定位，以其标注的点状图形为定位点，有左右、上下4个方向可选排布位置，并应明确其标注对象。标注河流时，方向应与河流流向一致。

b）标注线定位，以其标注的线状图形为定位线，注记在线状图形的一侧排布，或放置在线状图形之上。

c）标注面定位，多在面状图形范围内排布，面积较小且注记难以放置其范围内时按标注点定位，狭长形区域注记难以放置其范围内时按标注线或标注点定位。

## 字体选择

附录A.2给出了注记的字体名称，字体选择应满足以下要求:

a）同一类别或同一等级的图形应使用相同字体;

b）当一段说明文字中包含中文文字、西文文字、阿拉伯数字等多种文种字体时，应注意其整体一致性、美观性。

## 注记使用

水利地理信息图形注记应按附录A.2执行，本标准未包含的可自行扩展，注记字体颜色与图形主色调一致或相近。

# 信息类别与内容

本文件将水利地理信息图形分为基础数据、专题数据2大类，基础数据分河流水系、水利工程、监测站3个小类，专题数据分水旱灾害防御、水资源管理、水工程建设、水工程运管、河湖管理、农村水利水电、水土保持、其他8个小类，共分河流、湖泊、流域、水库、水闸等80个细项。具体信息类别与内容如下表所示。

表2 信息类别与内容

| 序号 | 大类 | 小类 | 细项 | 图形类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础数据 | 河湖水系 | 河流 | 面状图形、线状图形 |
| 2 |  |  | 湖泊 | 面状图形 |
| 3 |  |  | 流域（含小流域） | 安徽省范围内流域（线状图形） |
| 4 |  | 水利工程 | 水库 | 大型、中型、小型（面状图形、点状图形） |
| 5 |  |  | 水闸 | 大型、中型、小型（点状图形） |
| 6 |  |  | 涵洞 | 点状图形、面状图形、现状图形 |
| 7 |  |  | 跨河工程 | 点状图形、面状图形、现状图形 |
| 8 |  |  | 穿堤建筑物 | 点状图形、面状图形、现状图形 |
| 9 |  |  | 治河工程 | 点状图形、面状图形、现状图形 |
| 10 |  |  | 圩区 | 面状图形 |
| 11 |  |  | 引调水工程 | 线状图形、面状图形 |
| 12 |  |  | 橡胶坝 | 点状图形 |
| 13 |  |  | 泵站 | 点状图形 |
| 14 |  |  | 堤防 | 线状图形 |
| 15 |  |  | 水电站 | 点状图形 |
| 16 |  |  | 渠（沟）道 | 线状图形 |
| 17 |  |  | 灌区 | 线面图形 |
| 18 |  |  | 水库大坝 | 线状图形 |
| 19 |  |  | 河段 | 线面图形（不填充） |
| 20 |  |  | 堤段 | 线状图形 |
| 21 |  |  | 塘坝 | 线面图形 |
| 22 |  |  | 渡槽 | 线状图形 |
| 23 |  | 监测站 | 水文站 | 点状图形 |
| 24 |  |  | 水位站 | 点状图形 |
| 25 |  |  | 雨量站 | 点状图形 |
| 26 |  |  | 雨水情监测站 | 点状图形 |
| 27 |  |  | 流量站 | 点状图形 |
| 28 |  |  | 取用水监测站 | 点状图形 |
| 29 |  |  | 地下水监测站 | 点状图形 |
| 30 |  |  | 墒情站 | 点状图形 |
| 31 |  |  | 水质监测站 | 点状图形 |
| 32 |  |  | 泥沙站 | 点状图形 |
| 33 |  |  | 蒸发站 | 点状图形 |
| 34 |  |  | 水利工程安全监测站 | 点状图形 |
| 35 |  |  | 无线预警广播 | 点状图形 |
| 36 |  |  | 基层预警展播 | 点状图形 |
| 37 |  |  | 视频监控站 | 点状图形 |
| 38 | 专题数据 | 水旱灾害防御 | 蓄滞洪区 | 线、面图形结合 |
| 39 |  |  | 行洪区 | 线、面图形结合 |
| 40 |  |  | 口门 | 点状图形 |
| 41 |  |  | 圩垸 | 点状图形 |
| 42 |  |  | 转移路线 | 点状图形 |
| 43 |  |  | 避水设施 | 点状图形 |
| 44 |  |  | 物资仓库 | 点状图形 |
| 45 |  |  | 易涝区 | 面状图形 |
| 46 |  |  | 易旱区 | 面状图形 |
| 47 |  |  | 水准点 | 点状图形 |
| 48 |  |  | 水尺 | 点状图形 |
| 49 |  |  | 断面 | 点状图形 |
| 50 |  |  | 防汛抗旱指挥部 | 点状图形 |
| 51 |  | 水资源管理 | 地下水水源地 | 点状图形、面状图形 |
| 52 |  |  | 地表水水源地 | 点状图形、面状图形 |
| 53 |  |  | 取水口 | 点状图形 |
| 54 |  |  | 退水排污口 | 点状图形 |
| 55 |  |  | 地下水取水井 | 点状图形 |
| 56 |  |  | 取水户 | 点状图形 |
| 57 |  |  | 用水户 | 点状图形 |
| 58 |  |  | 供水企业 | 点状图形 |
| 59 |  |  | 水资源分区 | 线状图形 |
| 60 |  |  | 地表水功能区 | 线状图形 |
| 61 |  | 水工程建设 | 前期规划建设项目 | 点状图形 |
| 62 |  |  | 计划重点投资项目 | 点状图形 |
| 63 |  |  | 正在建设项目 | 点状图形 |
| 64 |  | 水工程运管 | 水利工程管理范围 | 面状图形 |
| 65 |  |  | 水利工程保护范围 | 面状图形 |
| 66 |  |  | 水利单位 | 点状图形 |
| 67 |  | 河湖管理 | 入河湖排污口 | 点状图形 |
| 68 |  | 农村水利水电 | 翻水线 | 点状图形 |
| 69 |  |  | 农桥 | 点状图形 |
| 70 |  |  | 农村水利设施 | 点状图形 |
| 71 |  |  | 农村供水工程 | 点状图形 |
| 72 |  |  | 农村饮水工程 | 点状图形 |
| 73 |  |  | 农村饮水工程覆盖区域 | 面状图形 |
| 74 |  |  | 地貌形态类型 | 点状图形 |
| 75 |  |  | 土壤类型 | 点状图形 |
| 76 |  | 水土保持 | 重点防治区 | 面状图形 |
| 77 |  |  | 水土保持区划 | 面状图形 |
| 78 |  |  | 水土保持项目发布 | 点状图形 |
| 79 |  | 其他 | 险工险段 | 线状图形 |
| 80 |  |  | 采砂分区 | 面状图形 |

附  录A

（规范性附录）

水利地理信息图形与注记

## 表A.1 水利地理信息图形

| 图形类别 | 图形名称 |  |  | 显示级别 | 图形颜色 （RGB模式） |  |  | 图形说明 （尺寸单位：像素） | 图形实例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | R | G | B |  |  |
| 河湖水系 | 河流 | 面状河流 |  | L7-L9 | 78 | 179 | 230 | 面填充 |  |
|  |  |  |  | L10-L14 | 72 | 191 | 250 | 面填充 |  |
|  |  |  |  | L15 | 149 | 215 | 255 | 面填充 |  |
|  |  | 线状河流 |  | L7-L9 | 78 | 179 | 230 | 线宽2.0 |  |
|  |  |  |  | L10-L14 | 72 | 191 | 250 | 线宽2.5 |  |
|  |  |  |  | L15 | 149 | 215 | 255 | 线宽3.0 |  |
|  | 湖泊 |  |  | L7-L14 | 78 | 179 | 230 | 面填充 |  |
|  |  |  |  | L15 | 145 | 215 | 255 | 面填充 |  |
|  | 流域（含小流域） |  |  | L7-L15 | 0 | 61 | 93 | 无填充 线宽：0.85 |  |
| 水利工程 | 水库 | 水库 （面状） |  | L7-L14 | 78 | 179 | 230 | 面填充 |  |
|  |  |  |  | L15 | 145 | 215 | 255 | 面填充 |  |
|  |  | 大型水库（点状） |  | L1-L9 | 123 | 174 | 255 | 大小：11 |  |
|  |  | 中型水库（点状） |  | L9-L11 | 123 | 174 | 255 | 大小：11 |  |
|  |  | 小型水库（点状） |  | L12-L17 | 123 | 174 | 255 | 大小：11 |  |
|  | 水闸 | 大型水闸（点状） |  | L9-L12 | 43 | 87 | 251 | 大小：12 |  |
|  |  |  |  | L13-L15 |  |  |  | 大小：11 |  |
|  |  | 中型水闸 （点状） |  | L9-L12 | 147 | 80 | 204 | 大小：12 |  |
|  |  |  |  | L13-L15 |  |  |  | 大小：11 |  |
|  |  | 小型水闸 （点状） |  | L9-L12 | 3 | 157 | 170 | 大小：12 |  |
|  |  |  |  | L13-L15 |  |  |  | 大小：11 |  |
|  | 涵洞 | 涵洞 （点状） |  | L7-L9 | 230 | 0 | 0 | 大小：11 |  |
|  |  | 涵洞 （线状） |  | L10-L14 | 230 | 0 | 0 | 线宽：1.5 |  |
|  |  |  |  |  | 255 | 127 | 127 | 线宽：4 |  |
|  |  | 涵洞 （面状） |  | L15 | 230 | 0 | 0 | 面填充 |  |
|  |  |  |  |  | 255 | 127 | 127 | 线宽：2.0 |  |
|  | 跨河工程 | 跨河工程（点状） |  | L7-L15 | 255 | 255 | 190 | 大小：3 |  |
|  |  |  |  |  | 168 | 168 | 0 | 大小：8 |  |
|  |  | 跨河工程（线状） |  | L7-L15 | 255 | 255 | 190 | 线宽：1.5 |  |
|  |  |  |  |  | 168 | 168 | 0 | 线宽：4 |  |
|  |  | 跨河工程 （面状） |  | L7-L15 | 255 | 255 | 190 | 面填充 |  |
|  |  |  |  |  | 168 | 168 | 0 | 线宽：2.0 |  |
|  | 穿堤建筑物 | 穿堤建筑物（点状） |  | L7-L15 | 190 | 255 | 232 | 大小：3 |  |
|  |  |  |  |  | 76 | 230 | 0 | 大小：8 |  |
|  |  | 穿堤建筑物（线状） |  | L7-L15 | 190 | 255 | 232 | 线宽：1.5 |  |
|  |  |  |  |  | 76 | 230 | 0 | 线宽：4 |  |
|  |  | 穿堤建筑物（面状） |  | L7-L15 | 190 | 255 | 232 | 面填充 |  |
|  |  |  |  |  | 76 | 230 | 0 | 线宽：2.0 |  |
|  | 治河工程 | 治河工程（点状） |  | L7-L15 | 255 | 235 | 175 | 大小：3 |  |
|  |  |  |  |  | 230 | 152 | 0 | 大小：8 |  |
|  |  | 治河工程（线状） |  | L7-L15 | 255 | 235 | 175 | 线宽：1.5 |  |
|  |  |  |  |  | 230 | 152 | 0 | 线宽：4 |  |
|  |  | 治河工程（面状） |  | L7-L15 | 255 | 235 | 175 | 面填充 |  |
|  |  |  |  |  | 230 | 152 | 0 | 线宽：2.0 |  |
|  | 圩区 |  |  | L7-L15 | 222 | 255 | 206 | 面填充 |  |
|  |  |  |  |  | 49 | 113 | 16 | 线宽：0.4 |  |
|  | 引调水工程 | 引调水工程（线状） |  | L7-L15 | 255 | 255 | 115 | 线宽：1.5 |  |
|  |  |  |  |  | 38 | 115 | 0 | 线宽：3 |  |
|  |  | 引调水工程（面状） |  | L7-L15 | 255 | 255 | 115 | 面填充 |  |
|  |  |  |  |  | 38 | 115 | 0 | 线宽：0.4 |  |
|  | 橡胶坝 |  |  | L7-L15 | 0 | 77 | 173 | 大小：11 |  |
|  | 泵站 | 大型泵站 （点状） |  | L10-L15 | 43 | 87 | 251 | 大小：10 |  |
|  |  | 中型泵站 （点状） |  |  | 147 | 80 | 204 |  |  |
|  |  | 小型泵站 （点状） |  |  | 0 | 167 | 237 |  |  |
|  | 堤防 | 堤防 （线状） |  | L11 | 255 | 167 | 127 | 短线长度：3 短线线宽：1 长线线宽：1 |  |
|  |  |  |  | L12-L15 | 255 | 85 | 0 |  |  |
|  |  | 堤防 （面状） |  | L11 | 255 | 85 | 0 | 面填充 |  |
|  |  |  |  | L12-L15 | 255 | 167 | 127 | 线宽：0.4 |  |
|  | 水电站（点状） |  |  | L7-L15 | 173 | 0 | 0 | 大小：11 |  |
|  | 水电站（面状） |  |  | L7-L15 | 255 | 190 | 190 | 面填充 |  |
|  |  |  |  |  | 230 | 76 | 0 | 线宽：0.4 |  |
|  | 渠道 | 渠道（线状） |  | L7-L15 | 72 | 153 | 250 | 线宽：1.2 |  |
|  |  | 渠道（面状） |  | L7-L15 | 190 | 232 | 255 | 面填充 |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 174 | 239 | 线宽：0.3 |  |
|  | 沟道 | 沟道（线状） |  | L7-L15 | 72 | 153 | 250 | 线宽：1.2 |  |
|  |  | 沟道（面状） |  | L7-L15 | 171 | 255 | 250 | 面填充 |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 174 | 239 | 线宽：0.3 |  |
|  | 灌区 | 大型灌区 |  | L8 | 面 0 | 面 193 | 面 168 | 面填充 透明度：53% |  |
|  |  |  |  |  | 线 6 | 线 128 | 线 112 | 边框线宽：1 |  |
|  |  |  |  | L9-L11 | 面 0 | 面 193 | 面 168 | 面填充 透明度：53% |  |
|  |  |  |  |  | 线 6 | 线 128 | 线 112 | 边框线宽：1 |  |
|  |  | 中型灌区 |  | L8 | 面 2 | 面 194 | 面 2 | 面填充 透明度：53% |  |
|  |  |  |  |  | 线 32 | 线 169 | 线 1 | 边框线宽：1 |  |
|  |  |  |  | L9-L11 | 面 2 | 面 194 | 面 2 | 面填充 透明度：53% |  |
|  |  |  |  |  | 线 32 | 线 169 | 线 1 | 边框线宽：1 |  |
|  |  | 小型灌区 |  | L8 | 151 | 245 | 4 | 面填充 透明度：51% |  |
|  |  |  |  |  | 105 | 172 | 0 | 边框线宽：1 |  |
|  |  |  |  | L9-L11 | 151 | 245 | 4 | 面填充 透明度：51% |  |
|  |  |  |  |  | 105 | 172 | 0 | 边框线宽：1 |  |
|  | 水库大坝 |  |  | L7-L15 | 231 | 0 | 0 | 线宽：2 |  |
|  |  |  |  |  | 255 | 255 | 255 | 线宽：1 |  |
|  | 河段 |  |  | L7-L15 | 74 | 178 | 255 | 线宽：2，不填充 |  |
|  | 堤段 |  |  | L7-L15 | 255 | 85 | 0 | 线宽：2 |  |
|  | 塘坝 |  |  | L7-L15 | 217 | 255 | 255 | 面填充 |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 112 | 255 | 线宽：0.3 |  |
|  | 渡槽 |  |  | L7-L15 | 10 | 10 | 10 | 线宽：1.4 |  |
| 监测站 | 水文站 |  |  | L13-L15 | 230 | 0 | 0 | 大小：11 |  |
|  | 水位站 |  |  | L13-L15 | 168 | 0 | 132 | 大小：16 |  |
|  | 雨量站 |  |  | L7-L15 | 237 | 28 | 36 | 大小：11 |  |
|  | 雨水情监测站 |  |  | L7-L15 | 23 | 26 | 153 | 大小：11 |  |
|  |  |  |  |  | 82 | 193 | 226 |  |  |
|  | 流量站 |  |  | L7-L15 | 0 | 77 | 168 | 大小：11 |  |
|  | 取用水监测站 |  |  | L7-L15 | 30 | 144 | 253 | 大小：11 |  |
|  |  |  |  |  | 255 | 255 | 255 |  |  |
|  | 地下水监测站 |  |  | L7-L15 | 24 | 150 | 214 | 大小：11 |  |
|  | 墒情站 |  |  | L7-L15 | 255 | 195 | 90 | 大小：11 |  |
|  | 水质监测站 |  |  | L7-L15 | 24 | 150 | 214 | 大小：11 |  |
|  | 泥沙站 |  |  | L7-L15 | 0 | 77 | 168 | 大小：11 |  |
|  | 蒸发站 |  |  | L7-L15 | 0 | 77 | 168 | 大小：11 |  |
|  | 渗压监测站 |  |  | L7-L15 | 182 | 149 | 0 | 大小：11 |  |
|  |  |  |  |  | 12 | 12 | 12 |  |  |
|  | 渗流监测站 |  |  | L7-L15 | 64 | 150 | 255 | 大小：11 |  |
|  | 大坝变形监测站 |  |  | L7-L15 | 64 | 150 | 255 | 大小：11 |  |
|  | 沉降监测站 |  |  | L7-L15 | 64 | 150 | 255 | 大小：11 |  |
|  | 基层预警展播站 |  |  | L7-L15 | 15 | 53 | 218 | 大小：11 |  |
|  | 无线预警广播站 |  |  | L7-L15 | 0 | 114 | 21 | 大小：11 |  |
|  | 视频监控站 |  |  | L7-L15 | 115 | 113 | 115 | 大小：11 |  |
| 水旱灾害防御 | 蓄滞洪区 |  |  | L7-L15 | 面 99 | 面 181 | 面 68 | 面填充 透明度：60% |  |
|  |  |  |  |  | 线 40 | 线 111 | 线 55 | 边框线宽：0.4 |  |
|  | 行洪区 |  |  | L7-L15 | 面 251 | 面 230 | 面 0 | 面填充 透明度：60% |  |
|  |  |  |  |  | 线 217 | 线 170 | 线 19 | 边框线宽：0.4 |  |
|  | 口门 | 分洪口门 |  | L7-L15 | 224 | 38 | 34 | 大小：11 |  |
|  |  | 退洪口门 |  |  | 0 | 158 | 59 |  |  |
|  |  | 进退合用口门 |  |  | 0 224 | 158 38 | 59 31 |  |  |
|  | 圩垸 |  |  | L9-L15 | 面 222 | 面 255 | 面 206 | 面填充 |  |
|  |  |  |  |  | 线 57 | 线 134 | 线 24 | 线宽：0.4 |  |
|  | 转移路线 |  |  | L7-L15 | 230 | 0 | 18 | 字：2.0 箭头：2.5，颜色与字相同 线宽：2.0，线间隔：2.0 |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 158 | 59 |  |  |
|  | 避水设施 |  | 避水楼、安全楼 | L7-L15 | 222 | 0 | 10 | 大小：11 |  |
|  |  |  | 避水台、庄台 |  | 222 | 0 | 10 |  |  |
|  | 物资仓库 |  |  | L7-L15 | 189 | 138 | 16 | 大小：11 |  |
|  | 易涝区 |  |  | L7-L15 | 180 | 215 | 158 | 面填充 |  |
|  |  |  |  |  | 38 | 115 | 0 | 线宽：0.3 |  |
|  | 易旱区 |  |  | L7-L15 | 255 | 211 | 127 | 面填充 |  |
|  |  |  |  |  | 255 | 211 | 127 | 线宽：0.3 |  |
|  | 水准点 |  |  | L7-L15 | 255 | 0 | 0 | 大小：11 |  |
|  | 水尺 |  |  | L7-L15 | 0 | 115 | 76 | 大小：11 |  |
|  | 断面 | 断面（点状） |  | L7-L15 | 255 | 235 | 175 | 面填充 |  |
|  |  |  |  |  | 168 | 112 | 0 | 大小：11 |  |
|  |  | 断面（线状） |  | L7-L15 | 255 | 235 | 175 | 线宽：2.0 |  |
|  |  |  |  |  | 168 | 112 | 0 | 线宽：5.0 |  |
|  | 防汛抗旱指挥部 |  |  | L7-L15 | 255 | 0 | 0 | 大小：11 |  |
| 水资源 | 地表水水源地 |  |  | L7-L15 | 0 | 130 | 189 | 大小：11 |  |
|  | 取水口 | 地表水取水口 |  | L7-L15 | 56 | 168 | 0 | 大小：11 |  |
|  |  | 地下水取水口 |  |  | 0 | 197 | 255 | 大小：11 |  |
|  | 退水排污口 |  |  | L7-L15 | 0 | 0 | 0 | 大小：11 |  |
|  | 地下水水源地 |  |  | L7-L15 | 0 | 130 | 189 | 大小：11 |  |
|  | 地下水取水井 |  |  | L7-L15 | 0 | 161 | 239 | 大小：11 |  |
|  | 取水户 |  |  | L7-L15 | 26 | 150 | 213 | 大小：11 |  |
|  | 用水户 |  |  | L7-L15 | 66 | 145 | 56 | 大小：11 |  |
|  | 公共供水企业 |  |  | L7-L15 | 133 | 0 | 168 | 大小：11 |  |
|  | 水资源分区 |  |  | L7-L15 | 130 | 130 | 130 | 线宽：1 |  |
|  | 地表水功能区 | 保护区 |  | L7-L15 | 204 | 231 | 181 | 线宽：1.13 |  |
|  |  | 保留区 |  |  | 47 | 84 | 162 |  |  |
|  |  | 开发利用区 |  |  | 255 | 102 | 102 |  |  |
|  |  | 缓冲区 |  |  | 242 | 242 | 155 |  |  |
|  |  | 饮用水源区 |  |  | 255 | 255 | 255 |  |  |
|  |  | 工业用水区 |  |  | 248 | 199 | 162 |  |  |
|  |  | 农业用水区 |  |  | 170 | 123 | 79 |  |  |
|  |  | 渔业用水区 |  |  | 163 | 189 | 224 |  |  |
|  |  | 景观娱乐用水区 |  |  | 173 | 87 | 157 |  |  |
|  |  | 过渡区 |  |  | 124 | 91 | 163 |  |  |
|  |  | 排污控制区 |  |  | 170 | 169 | 170 |  |  |
| 水工程建设 | 前期规划建设项目 |  |  | L7-L15 | 255 | 0 | 0 | 大小：11 |  |
|  | 计划重点投资项目 |  |  | L7-L15 | 255 | 0 | 0 | 大小：11 |  |
|  | 正在建设项目 |  |  | L7-L15 | 29 | 118 | 0 | 大小：11 |  |
| 水工程运管 | 水利工程管理范围 |  |  | L7-L15 | 255 | 235 | 175 | 面填充 |  |
|  |  |  |  |  | 255 | 190 | 190 | 线宽：0.4 |  |
|  | 水利工程保护范围 |  |  | L7-L15 | 208 | 244 | 129 | 面填充 |  |
|  |  |  |  |  | 255 | 235 | 175 | 线宽：0.4 |  |
|  | 水利行政机关 |  |  | L7-L15 | 0 | 197 | 255 | 大小：11 |  |
| 河湖管理 | 入河排污口 |  |  | L7-L15 | 0 | 0 | 0 | 大小：11 |  |
|  | 河道蓝线 |  |  | L7-L15 | 0 | 197 | 255 | 线宽：2.0 |  |
|  | 河道红线 |  |  | L7-L15 | 255 | 0 | 0 | 线宽：2.0 |  |
| 农村水水电利 | 翻水线 |  |  | L7-L15 | 230 | 76 | 0 | 线宽：3.0 |  |
|  | 农桥 |  |  | L7-L15 | 0 | 0 | 0 | 线宽：1.0 |  |
|  |  |  |  |  | 255 | 255 | 255 | 面填充 |  |
|  | 农村供饮水工程 |  |  | L7-L15 | 49 | 161 | 222 | 大小：11 |  |
|  | 农村饮水工程覆盖区域 |  |  | L7-L15 | 190 | 210 | 255 | 符号填充 |  |
|  |  |  |  |  | 190 | 210 | 255 | 线宽：1.3 |  |
| 水土保持 | 重点防治区 |  |  | L7-L15 | 255 | 215 | 140 | 面填充 |  |
|  |  |  |  |  | 255 | 190 | 0 | 线宽：0.28 |  |
|  | 水土保持分区 |  |  | L7-L15 | 190 | 255 | 232 | 符号填充 |  |
|  |  |  |  |  | 0 | 168 | 132 | 线宽：2.0 |  |
|  | 水土保持项目发布 |  |  | L7-L15 | 230 | 76 | 0 | 大小：11 |  |
| 其他 | 险工险段 |  |  | L7-L15 | 107 | 105 | 107 | 线宽：2.0 |  |
|  | 采砂分区 |  |  | L7-L15 | 231 | 158 | 0 | 面填充 线宽：1.0 |  |

## 表A.2 水利地理信息注记

| 图形类别 | 图形名称 | 显示级别 | 图形颜色 （RGB模式） |  |  | 注记示例 | 注记色值及描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R | G | B |  |  |
| 河湖水系 | 河流 | L7-L15 | 0 | 90 | 158 | 淮河 | 字体：左斜宋体 字号：9 底色：R255,G255,B255;大小：1 |
|  | 湖泊 | L7-L15 | 0 | 77 | 168 | 巢湖 | 字体：微软雅黑 字号：9 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
|  | 流域（含小流域） | L7-L15 | 0 | 25 | 179 | 淮河流域 | 字体：隶书 字号：16 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
| 水利工程 | 水库 | L7-L15 | 0 | 132 | 168 | 佛子岭水库 | 字体：左斜宋体 字号：8 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
|  | 水闸 | L9-L15 | 156 | 104 | 0 | 水闸 | 字体：微软雅黑 字号：9 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
|  | 涵洞 | L7-L15 | 0 | 115 | 76 | 涵洞 | 字体：微软雅黑 字号：8.5 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
|  | 跨河工程 | L7-L15 | 115 | 76 | 0 | 跨河工程 | 字体：微软雅黑 字号：8.5 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
|  | 穿堤建筑物 | L7-L15 | 76 | 0 | 115 | 穿堤建筑物 | 字体：微软雅黑 字号：8.5 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
|  | 治河工程 | L7-L15 | 0 | 76 | 115 | 治河工程 | 字体：微软雅黑 字号：8.5 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
|  | 圩区 | L7-L15 | 255 | 0 | 255 | 圩区 | 字体：方正细圆简体 字号：10 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
|  | 引调水工程 | L7-L15 | 30 | 90 | 0 | 引调水工程 | 字体：隶书 字号：12 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
|  | 橡胶坝 | L7-L15 | 0 | 112 | 255 | 橡胶坝 | 字体：幼圆 字号：8.5 底色：R255,G255,B255;大小：1 |
|  | 泵站 | L10-L15 | 168 | 56 | 0 | 泵站 | 字体：准圆简体 字号：9 底色：R255,G255,B255;大小：1 |
|  | 堤防 | L11-L15 | 78 | 78 | 78 | 堤防 | 字体：方正中等线简体 字号：9 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
|  | 水电站 | L7-L15 | 255 | 0 | 0 | 水电站 | 字体：方正粗圆简体 字号：9 底色：R255,G255,B255;大小：1 |
|  | 渠道 沟道 | L7-L15 | 0 | 174 | 239 | 渠道 | 字体：左斜宋体 字号：8.5 底色：R255,G255,B255;大小：1 |
|  | 灌区 | L7-L15 | 51 | 153 | 102 | 灌区 | 字体：方正黑体简体 字号：10 底色：R255,G255,B255;大小：1 |
|  | 水库大坝 | L7-L15 | 112 | 0 | 255 | 水库大坝 | 字体：幼圆 字号：8.5 底色：R255,G255,B255;大小：1 |
|  | 河段 | L7-L15 | 0 | 115 | 76 | 河段 | 字体：微软雅黑 字号：8.5 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
|  | 堤段 | L7-L15 | 115 | 115 | 115 | 堤段 | 字体：方正中等线简体 字号：9 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
|  | 塘坝 | L7-L15 | 225 | 112 | 0 | 塘坝 | 字体：幼圆 字号：8.5 底色：R255,G255,B255;大小：1 |
|  | 渡槽 | L7-L15 | 76 | 115 | 252 | 渡槽 | 字体：微软雅黑 字号：8.5 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
| 监测站 | 水文站 | L13-L15 | 168 | 0 | 132 | 水文站 | 字体：微软雅黑 字号：8 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
|  | 水资源监测站等 | L13-L15 | 0 | 132 | 168 | 水资源监测站 | 字体：微软雅黑 字号：8 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
| 水旱灾害防御 | 蓄滞洪区 | L7-L15 | 0 | 0 | 0 | 蓄滞洪区 | 字体：左斜宋体 字号：9 底色：R255,62-B255: |
|  | 易涝区 | L7-L15 | 230 | 0 | 169 | 易涝区 | 字体：微软雅黑 字号：9 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
|  | 易旱区 | L7-L15 | 255 | 211 | 127 | 易旱区 | 字体：微软雅黑 字号：9 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
|  | 物资仓库 | L9-L15 | 168 | 112 | 0 | 物资仓库 | 字体：方正中等线简体 字号：9 底色：R255,G255,B255;大小：1 |
|  | 防汛抗早指挥部 | L7-L15 | 255 | 0 | 0 | 防汛抗早指挥部 | 字体：方正细圆简体 字号：8 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
| 水资源 | 地下水水源地 | L7-L15 | 38 | 115 | 0 | 地下水水源地 | 字体：仿宋 字号：10 底色：R255,G255,B255;大小：1 |
|  | 地表水水源地 | L7-L15 | 56 | 168 | 0 | 地表水水源地 | 字体：微软雅黑 字号：8.5 底色：R255,G255,B255;大小：1 |
|  | 取水口 | L7-L15 | 0 | 169 | 203 | 取水口 | 字体：微软雅黑 字号：8.5 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
|  | 退水排污口 | L7-L15 | 168 | 0 | 132 | 退水排污口 | 字体：微软雅黑 字号：8.5 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
|  | 地下水取水井 | L7-L15 | 0 | 134 | 173 | 地下水取水井 | 字体：幼圆 字号：9 底色：R255,G255,B255;大小：1 |
|  | 取水户 | L7-L15 | 0 | 115 | 76 | 取水户 | 字体：方正黑体简体 字号：9.5 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
|  | 用水户 | L7-L15 | 255 | 115 | 223 | 用水户 | 字体：方正黑体简体 字号：9 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
|  | 供水企业 | L7-L15 | 51 | 51 | 51 | 供水企业 | 字体：中等线体 字号：9 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
|  | 水资源分区 | L7-L15 | 168 | 112 | 0 | 水资源分区 | 字体：仿宋 字号：10 底色：R255,G255,B255;大小：1 |
|  | 地表水功能区 | L7-L15 | 204 | 0 | 181 | 地表水功能区 | 字体：仿宋 字号：10 底色：R255,G255,B255;大小：1 |
| 水工程建设 | 前期规划建设项目 | L7-L15 | 0 | 76 | 115 | 前期规划建设项目 | 字体：方正黑体简体 字号：9.5 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
|  | 计划重点投资项目 | L7-L15 | 255 | 223 | 76 | 计划重点投资项目 | 字体：方正黑体简体 字号：9 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
| 水工程运管 | 水利工程管理范围 | L7-L15 | 225 | 112 | 0 | 水利工程管理范围 | 字体：方正中等线简体 字号：9 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
|  | 水利工程保护范围 | L7-L15 | 168 | 0 | 132 | 水利工程保护范围 | 字体：幼圆 字号：8.5 底色：R255,G255,B255;大小：1 |
|  | 水利行政机关 | L7-L15 | 115 | 115 | 115 | 水利行政机关 | 字体：微软雅黑 字号：8.5 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
|  | 水利事业单位 | L7-L15 | 76 | 115 | 252 | 水利事业单位 | 字体：微软雅黑 字号：8 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
| 河湖管理 | 入河排污口 | L7-L15 | 168 | 76 | 132 | 入河排污口 | 字体：微软雅黑 字号：8.5 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
|  | 河道蓝线 | L7-L15 | 76 | 169 | 203 | 河道蓝线 | 字体：微软雅黑 字号：8.5 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
|  | 河道红线 | L7-L15 | 0 | 134 | 252 | 河道红线 | 字体：幼圆 字号：9 底色：R255,G255,B255;大小：1 |
| 农村水水电利 | 翻水线 | L7-L15 | 230 | 76 | 0 | 翻水线 | 字体：宋体 字号：9 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
|  | 农桥 | L7-L15 | 156 | 156 | 156 | 农桥 | 字体：中等线体 字号：8.5 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
|  | 农村水利设施 | L7-L15 | 0 | 174 | 239 | 农村水利设施 | 字体：左斜宋体 字号：8.5 底色：R255,G255,B255;大小：1 |
|  | 农村供饮水工程 | L7-L15 | 51 | 153 | 102 | 农村供饮水工程 | 字体：方正黑体简体 字号：10 底色：R255,G255,B255;大小：1 |
|  | 农村饮水工程覆盖区域 | L7-L15 | 239 | 174 | 0 | 农村饮水工程覆盖区域 | 字体：方正黑体简体 字号：10 底色：R255,G255,B255;大小：1 |
| 水土保持 | 重点防治区 | L7-L15 | 137 | 205 | 102 | 重点防治区 | 字体：黑体 字号：9 底色：R255,G255,B255;大小：1 |
|  | 水土保持分区 | L7-L15 | 122 | 182 | 245 | 水土保持分区 | 字体：黑体 字号：9 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
|  | 水土保持项目发布 | L7-L15 | 0 | 168 | 132 | 水土保持项目发布 | 字体：黑体 字号：9 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
| 其他 | 险工险段 | L7-L15 | 0 | 134 | 173 | 险工险段 | 字体：黑体 字号：9 底色：R255,G255,B255:大小：1 |
|  | 采砂分区 | L7-L15 | 245 | 137 | 168 | 采砂分区 | 字体：黑体 字号：9 底色：R255,G255,B255:大小：1 |