| ICS | 03.100 |
| --- | --- |
| CCS | X 00 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—XXXX

学校食堂有害生物防治管理规范

School canteen pest control management code

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：

学校食堂有害生物防治管理规范

范围

本文件规定了学校食堂有害生物的防治管理原则与职责、有害生物防治、防治管理控制、防治效果检查与评估。

本文件适用于学校食堂有害生物防治管理的工作指导。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 23795  病媒生物密度监测方法 蜚蠊

GB/T 23796  病媒生物密度监测方法 蝇类

GB/T 23798  病媒生物密度监测方法 鼠类

GB/T 27770  病媒生物密度控制水平 鼠类

GB/T 27772  病媒生物密度控制水平 蝇类

GB/T 27773  病媒生物密度控制水平 蜚蠊

病媒生物预防控制管理规定

集中用餐单位食堂防鼠八项措施

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

有害生物 Harmful organisms

在一定条件下，对食品加工、生产经营过程中可能产生食品安全污染的生物，如鼠类、蟑螂、飞虫等。

有害生物防治服务商 Pest control service provider

经注册并取得有关资质，其员工持有有害生物防治员职业技能资格证和健康证明的专业单位或机构，以下简称“服务商”。

鼠类痕迹 Mouse marks

活鼠、鼠尸、鼠爪印、鼠粪、鼠咬痕、鼠道、鼠洞等鼠类活动留下的痕迹，以下简称“鼠迹”。

蟑螂痕迹 Cockroach traces

蟑螂成若虫、尸体、残体、卵鞘等，以下简称“蟑迹”。

飞虫 Flying insects

主要指蝇类，包括苍蝇、蛾蠓、蚤蝇、果蝇等孽生在有机质中的昆虫。

防治管理原则与职责

防治管理原则

    - 应结合环境特点和行业要求，以食品、人员、环境安全为前提，采取“预防为主、全程监控、学校落实”的原则，优先选用物理防治，必要时限制性使用化学防治，有效控制有害生物危害。

学校食堂的职责

    - 学校食堂应按照《病媒生物预防控制管理规定》对其加工经营场所有害生物预防控制承担主体责任，其中鼠类防治应按照《集中用餐单位食堂防鼠八项措施》进行防控。应建立健全有害生物风险管理控制工作制度，配备经专业培训的有害生物预防控制人员，自行或者委托有资质的服务商开展有害生物的预防控制，保障食品安全。需要委托服务商开展有害生物防治的，应当签订委托合同，明确双方的权利与义务。

服务商的职责

    - 服务商为专业有害生物防治管理的执行方，依据委托合同，为学校食堂开展有害生物风险防治、沟通和管理，提供专业化的有害生物防治服务。

有害生物防治

鼠类防治

环境防治

学校食堂加工经营场所内外部环境防治鼠类入侵措施，应包括但不限于:

垃圾桶应加盖，桶内垃圾及时清理；

排水沟内不得积存污水。

结构防治

学校食堂加工经营场所和加工过程中防治鼠类入侵措施，包括但不限于：

食品处理区与外界直接相通的门能自动关闭，人员、货物进出通道及原辅料仓库设有防鼠板等防鼠设施且完好，防鼠板与插槽、地面的缝隙小于6mm，防鼠板高度不低于60cm；

所有管、线穿越而产生的孔洞填充牢固，无缝隙；

排水管道出水口安装的篦子应使用金属材料制成，篦子缝隙间距或网眼小于10mm；

与外界直接相通的通风口、换气窗外，应加装不小于16目的筛网；

与外界直接相通可开启的窗闭合严密、无变形，并设置纱网；木质的门框底部应用金属材料包边，高度宜在30cm以上；

天花板涂覆或装修的材料应坚固、无裂缝、不易脱落，具备防止鼠类等有害生物掉落的条件和管理措施；天花板上方电缆桥架应有盖；

墙壁、地面无裂缝，无破损；

学校食堂加工经营场所内设置粘鼠板、捕鼠笼、机械式捕鼠器等装置，不得使用杀鼠剂；

食品自动设备密闭性应能有效防止老鼠等有害生物侵入；

加工制作前，查看各种容器是否加盖密闭，食品原料、半成品、成品容器中是否有老鼠侵入；场所内是否有鼠迹；

下班前，查看各种盛放食品及调味料的容器是否加盖密闭，餐厨废弃物和食物残渣是否清理干净等；

在初加工、切配、加工过程中原料及食品中是否有老鼠及其粪便等异物；

在食品加工过程中是否发现老鼠出没情况；

开展一日两查，每日上班前、下班前，检查防鼠设施是否完好且处于正常状态；

防鼠日管控自查是否查出问题，日管控清单见附录A；

日管控查出防鼠问题后是否得到有效整改。

食品储存防治

食品储存防治鼠类藏匿或入侵措施，包括但不限于:

库房内应设置足够数量的存放架，其结构及位置能使贮存的食品和物品离墙离地10cm以上，原辅料应该定期翻动；

食品库房、食品贮存或卫生死角等区域、运输工具、货物包装无有害生物活动迹象；

仓库内闲置物品或设备应定期清理；

所有工用具和器皿使用前应检查是否存在鼠粪、鼠毛等鼠迹；

过夜食品应放入冰箱或密封存放；

直接入口的散装食品应有防鼠的有效覆盖隔离设施，销售散装熟食应配备具有防鼠功能的设施。

蟑螂防治

环境防治

学校食堂加工经营场所内外部环境防治蟑螂栖息措施，包括但不限于:

食堂周边不得存在开放式化粪池、隔油池等；

室内厨房及公共区域不得有食物残屑、油污；

垃圾桶应加盖，桶内垃圾及时清理；

货架、橱柜上物品堆放整齐；

地面，墙角不得有乱堆杂物。

结构防治

学校食堂加工经营场所建筑物防治蟑螂栖息措施，包括但不限于:

地面、墙面、台面需平整，不得有大于1.6mm的裂缝、破损、积水积垢；

门窗框不得存在缝洞或破损。

食品储存防治

食品储存防治蟑螂栖息措施，包括但不限于:

原辅料应该定期翻动，仓库内闲置的物品或设备定期清理；

过夜食品应放入冰箱或者密封储存；

物品入库时检查运输工具和物品包装不得有蟑迹，防止蟑螂被携带入侵。

飞虫防治

环境防治

学校食堂加工经营场所内外部环境防治飞虫活动措施，包括但不限于:

室内下水道不得有污水及垃圾积存或堵塞，盖板反面不得有积垢；

地面及墙角、设备、操作台死角需清洁到位，包装或破损的果蔬需密封或冷藏保存，不得有果蔬残渣及垃圾残存；

垃圾桶加盖，垃圾桶内部及底部清洁干净，不得有污垢及污水残留，厨余垃圾日产日清。

结构防治

学校食堂加工经营场所建筑结构防治飞虫孳生和入侵措施，包括但不限于:

通户外的入口处安装风幕机、防虫幕帘等防虫设备，风幕机风向和风速需符合要求；常开启的窗户安装纱窗；

昆虫诱捕灯的安装数量、高度、位置需符合要求；

食品加工处理区域内地砖、面砖缺损内不得有虫害孳生；

建筑顶部或者墙壁不得有飞虫进入的通道。

防治管理控制

    - 管控主体

    - 学校食堂应做好有害生物风险防制工作，委托服务商开展有害生物风险防制的，服务商应按照合同规定，开展有害生物风险防制工作。服务商开展有害生物防制后，应将发现的问题及改进建议记录在作业报告中并告知学校食堂。

    - 智慧管理设施应用

充分发挥“互联网+明厨亮灶”可视化系统作用，运用AI智能抓拍等科技化手段，实时捕捉老鼠、蟑螂、飞虫等有害生物活动痕迹，一旦发现有害生物进入食品处理区，要及时查找原因，堵塞漏洞，消除隐患，并运用智慧抓拍系统，全时段对有害生物活动进行监测，抓拍有害生物活动照片，及时推送预警。

鼓励使用电子驱鼠器、驱蚊器等新型防治设施，有效防范老鼠、飞虫、蟑螂等有害生物进入食堂。

宜应用挡鼠板等其他阻挡设施移位监测传感器，监测设备应用情况。

    - 鼠类管控

食堂内控制鼠类应首选粘鼠板，根据需要也可使用捕鼠笼和机械式捕鼠器等鼠类诱捕设施，食堂内不得使用杀鼠剂。

食堂外使用抗干预型鼠饵站的，鼠饵站和鼠饵必须固定安装，并设置警示标识和编号。

采用防制设施示意图形式，标示鼠类诱捕设施布放位置；重点检查曾经发生鼠迹位置；及时更换失效和捕获鼠类的粘鼠板，将捕获鼠类和鼠尸带离服务场所。

    - 蟑螂管控

检查各区域的蟑迹，以及入侵途径和栖息环境。

蟑螂控制以杀蟑胶饵为首选，遵循点多、量少、面广的原则，在发现有蟑迹的缝隙、孔洞和设备内部，针对性施用杀蟑胶饵；在定期检查施用杀蟑胶饵区域，根据需要及时添补和替换失效的杀蟑胶饵。

采用滞留喷洒等化学喷洒方法的，应在确保安全的非营业时间，经学校及学校食堂责任人同意并确认配合，做好现场设备设施的防护后实施。操作结束后，应彻底清洁整个食堂经营场所和设备设施，消除药物残留。

对易受蟑螂侵害的机器和设备，做彻底检查、预防和控制处理。

    - 飞虫管控

诱捕灯下沿一般安装在距离地面1.8m-2.2m处，其灯光从室外不能直接看到。诱捕灯不得安装在食物或者食品操作台上面，餐饮区域应安装粘捕式诱捕灯；诱捕灯的粘纸以及紫外线灯管应定期更换，灯管宜一年更换一次；诱捕灯的数量可根据需要和合同的约定放置。

使用风幕机的，推荐风幕机应大于或者等于门的宽度，出风口向外倾宜30°角，落地风速宜大于4m/s。

检查各区域的飞虫种类，判断飞虫入侵途径或者孳生地，并采取相应的控制措施。

采用滞留喷洒或冷、热雾喷洒等化学防治方法的，应在确保安全的非营业时间，经学校及学校食堂责任人同意并确认配合，做好现场设备设施的防护后实施。操作结束后，应彻底清洁整个食堂经营场所和设备设施，消除药物残留。

  - 防治效果检查与评估

    - 有害生物密度检查方法

    - 按照GB/T 23798、GB/T 23796和GB/T 23795的规定开展鼠类、飞虫和蟑螂等有害生物密度检查。

    - 有害生物密度控制水平检查与评估

    - 按照附录B的要求，定期对企业内部的鼠类、飞虫和蟑螂控制水平进行检查和控制效果评估。

    - 第三方评估

    - 餐饮服务提供者与服务商对控制效果评估存在争议的，可以委托第三方专业机构，按照附录B进行评估。

  - 文档管理与保存

    - 文档管理

有害生物防制文档包括防制人员（服务商）信息、综合虫害管理程序及方案和良好卫生操作规程管理等。

建立有害生物防治制度。

开展从业人员防鼠、防虫等有害生物相关培训并记录。

开展有害生物杀灭并记录。

服务商信息包括服务商营业执照（三证合一）及行业等级资质、联系人、服务频率、服务条款、服务内容以及服务人员资质证和健康证，服务单据、设施维护记录、服务报告、培训文件等。

综合虫害管理程序及方案包括使用的药剂清单、虫害防制设施平面图、公众责任险和雇主责任险等。

    - 文档保存

鼓励采用先进技术手段（如电子计算机信息系统），进行记录和文件管理。

文件包括不限于书面材料或通过信息化智能终端采集数据，以保证电子数据，记录内容应完整。文件保存期2年。

（规范性）
学校食堂老鼠风险日管控参考清单

见表A.1。

学校食堂老鼠风险日管控参考清单

| 项目 | 序号 | 检查内容 | 检查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防鼠设施 | 1 | 食品处理区与外界直接相通的门能自动关闭，人员、货物进出通道及原辅料仓库设有防鼠板等防鼠设施且完好，防鼠板与插槽、地面的缝隙小于6mm，防鼠板高度不低于60cm。 | □是□否 |
|  | 2 | 所有管、线穿越而产生的孔洞填充牢固，无缝隙。 | □是□否 |
|  | 3 | 排水管道出水口安装的篦子应使用金属材料制成，篦子缝隙间距或网眼小于10mm。 | □是□否 |
|  | 4 | 与外界直接相通的通风口、换气窗外，应加装不小于16目的筛网。 | □是□否 |
|  | 5 | 与外界直接相通可开启的窗闭合严密、无变形，并设置纱网；木质的门框底部应用金属材料包边，高度宜在30cm以上。 | □是□否 |
|  | 6 | 天花板涂覆或装修的材料应坚固、无裂缝、不易脱落，具备防止鼠类等有害生物掉落的条件和管理措施；天花板上方电缆桥架应有盖。 | □是□否 |
|  | 7 | 墙壁、地面无裂缝，无破损。 | □是□否 |
|  | 8 | 餐饮服务场所内设置粘鼠板、捕鼠笼、机械式捕鼠器等装置，不得使用杀鼠剂。 | □是□否 |
|  | 9 | 食品自动设备密闭性应能有效防止老鼠等有害生物侵入。 | □是□否 |
| 食品储存 | 10 | 库房内应设置足够数量的存放架，其结构及位置能使贮存的食品和物品离墙离地，距离地面应在10cm以上，距离墙壁应在10cm以上，原辅料应该定期翻动。 | □是□否 |
|  | 11 | 食品库房、食品贮存或卫生死角等区域、运输工具、货物包装无有害生物活动迹象（如鼠粪、鼠咬痕等鼠迹，蟑尸、蟑粪、卵鞘等蟑迹）。 | □是□否 |
|  | 12 | 仓库内闲置物品或设备应定期清理。 | □是□否 |
|  | 13 | 所有工用具和器皿使用前应检查是否存在鼠粪、鼠毛等鼠迹。 | □是□否 |
|  | 14 | 过夜食品应放入冰箱或密封存放。 | □是□否 |
|  | 15 | 直接入口的散装食品应有防鼠的有效覆盖隔离设施，销售散装熟食应配备具有防鼠功能的设施。 | □是□否 |
| 加工制作 | 16 | 加工制作前，查看各种容器是否加盖密闭，食品原料、半成品、成品及容器中是否有老鼠侵入；场所内是否有鼠粪、鼠咬痕等鼠痕迹。 | □是□否 |
|  | 17 | 下班前，查看各种盛放食品及调味料的容器是否加盖密闭，餐厨废弃物和食物残渣是否清理干净等。 | □是□否 |
|  | 18 | 在初加工、切配、加工过程中原料及食品中是否有老鼠及粪便等异物。 | □是□否 |
|  | 19 | 在食品加工过程中是否发现老鼠出没情况。 | □是□否 |
|  | 20 | 每日上班前、下班前，是否检查防鼠设施完好且处于正常状态。 | □是□否 |
|  | 21 | 防鼠日管控自查是否查出问题。 | □是□否 |
|  | 22 | 日管控查出防鼠问题后是否得到有效整改。 | □是□否 |
| 文件记录 | 23 | 是否建立有害生物防治制度。 | □是□否 |
|  | 24 | 是否开展从业人员防鼠相关培训且有记录。 | □是□否 |
|  | 25 | 是否有有害生物杀灭记录。 | □是□否 |
| 其他 | 26 | 利用“互联网+明厨亮灶”可视化系统及AI智能监控抓拍记录，查看食品加工操作区有无老鼠出现。 | □是□否 |
|  | 27 | 根据情况，适时调取食堂“互联网+明厨亮灶”可视化系统监控视频，回放查看夜间有无老鼠出现。 | □是□否 |

（规范性）
控制效果评估C级标准

鼠类控制标准

鼠侵害检查方法

    - 室内外检查有无活鼠、鼠尸、鼠爪印、鼠粪、鼠咬痕、鼠道、鼠洞等鼠迹。食品生产经营的室内场所记录检查鼠迹阳性标准间，15m2为一标准间，不足15m2为一个标准间，大于15m2以15m2折算；食品生产经营的室外场所记录检查路径（米）数和鼠迹阳性数。

鼠类控制水平评估

    - 依据GB/T 27770规定，食品生产经营的室内鼠类控制需达到：标准间数在20间（300m2）以下的单位阳性房间数为0；20间以上的单位阳性房间数不超过1间；食品生产经营场所范围内的室外环境不得有鼠迹。

防鼠设施检查方法

    - 凡出现下列情况，记为防鼠设施不合格：

厨房操作间下水道出水口无金属栏栅，缝大于10mm，地漏未加盖；

门缝大于6mm，库房的木门和门框的底部未包金属，不能随手关门的食品库房门口无高60cm挡鼠板；

墙体上有通向外环境的管线孔洞，缝隙超过6mm；

1楼或地下室排风扇或通风口无金属网罩；

1楼或地下室窗户玻璃破损。

防鼠设施评估

    - 房间数10间以下的单位（150m2）防鼠设施应完全合格，10间以上的单位防鼠设施不合格房间数不超过1间。

蟑螂控制标准

蟑螂侵害检查

室内使用，用手电照明，检查记录每个场所3min观察到的蟑螂种类、数量、活卵鞘数和蟑迹（空卵鞘、死尸、残尸等）数，记录成若虫阳性标准间数、成若虫数、活卵鞘阳性标准间数、活卵鞘阳性数、蟑迹阳性标准间数。

蟑螂控制水平评估

    - 依据GB/T 27773蟑螂控制水平需达到：

标准间数60间（900m2）以下的单位蟑螂成若虫侵害房间不超过2间，60间以上的单位侵害房间不超过3间；

标准间数60间（900m2）以下的单位卵鞘查获房间不超过2间，60间以上的单位卵鞘查获房间不超过3间；

标准间数60间（900m2）以下的单位蟑迹查获房间不超过3间，60间以上的单位蟑迹查获房间不超过5间；

蝇类控制标准

蝇类侵害检测

室内使用，监测人员目测计数，记录监测标准间数，阳性标准间数和每一间内的蝇数，同时记录温度、湿度和风速等气候数据。

蝇类控制水平评估

    - 依据GB/T 27772蝇类控制水平需达到：

加工销售直接入口食品的场所不得有蝇；

室内成蝇密度控制水平需要达到：房间10间（150m2）以下的单位有蝇房间数为0；11间-30间的单位有蝇房间不得超过1间；31间-60间的单位有蝇房间不超过3间；61间-100间单位有蝇房间不超过6间。阳性间蝇密度≤3只/间；

食品生产经营场所范围内的室内外环境不得有蝇类孳生地；

防蝇设施全部合格。