| ICS | 43.020 |
| --- | --- |
| CCS | T 04 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—XXXX

二手新能源汽车鉴定评估规范

Specification for used new energy vehicles appaisal and evaluation

2024 - 12 - XX发布

2024 - 12 - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省计量科学研究院提出。

本文件由安徽省市场监督管理局归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人： 。

二手新能源汽车鉴定评估规范

范围

本文件规定了二手新能源汽车鉴定评估相关的术语、定义和缩略语，经营鉴定评估业务的条件及管 理要求，鉴定评估程序、评价方法及相关要求。

本文件适用于二手纯电动乘用车(快充式)的鉴定评估活动，二手纯电动商用车、插电式混合动力汽车可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3730.1—2022  汽车和挂车类型的术语和定义第1部分：类型

GB 5768.3 道路交通标志和标线第3部分：道路交通标线

GB 7258 机动车运行安全技术条件

GB/T 19596—2017  电动汽车术语

GB/T 30323—2013 二手车鉴定评估技术规范

GB 38900  机动车安全技术检验项目和方法

GB/T 39263—2020 道路车辆先进驾驶辅助系统 (ADAS) 术语及定义

GB/T 39631—2020 新能源汽车空调压缩机用伺服电动机系统通用规范

术语和定义

GB/T 3730.1—2022、GB/T  19596—2017、GB/T  30323—2013、GB/T 39263—2020、GB/T 39631— 2020中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

整车

新能源汽车 new energy vehicles

- 采用非常规的车用燃料作为动力来源(或使用常规的车用燃料、采用新型车载动力装置),综合车辆的动力控制和驱动方面的汽车。

- [来源： GB/T 39631—2020，3.1]

- 乘用车 passenger car

设计、制造和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品，包括驾驶员座位在内最多不超过9个座位的汽车。

- [来源： GB/T 3730.1—2022，3.3.1，有修改]

二手车 used car

从办理完毕注册登记手续到达国家强制报废标准之前进行交易并转移所有权的汽车。

[来源：GB/T 30323—2013，3.1]

车辆类别

事故车 major accident vehicle

经过碰撞或操作不当等外力作用因素，造成车辆不可拆卸的结构部件发生一定程度的变形、扭曲， 或出现切割、烧焊、褶皱、钣金(修复)等其中任何一种或几种变化的车辆总称。

水淹车 submerged vehicle

经水等导电液体浸泡或渗漏导致车辆核心零部件、电气件等受损的车辆总称。

火烧车 burning vehicle

经燃烧、炙烤等高温作用下，造成车辆部件火烧熏黑碳化(或火烧炙烤熔化)单处面积达到0.3m² 及以上或多处累计达到0.5 m²及以上的车辆总称。

结构、部件

动力蓄电池系统 power battery system

一个或一个以上蓄电池包及相应附件(蓄电池管理系统 BMS、 高压电路、低压电路、热管理设备以及机械总成)构成的为电动汽车整车的行驶提供电能的能量存储装置。

[来源： GB/T 19596—2017,3.1.2.1.9]

先进驾驶辅助系统 advanced driver assistance systems；ADAS

利用安装在车辆上的传感、通信、决策及执行等装置，实时监测驾驶员、车辆及其行驶环境，并通过信息和/或运动控制等方式辅助驾驶员执行驾驶任务或主动避免/减轻碰撞危害的各类系统的总称。

[来源： GB/T 39263—2020,2.1.1]

性能

额定容量 rated capacity

在规定条件下测得的并由制造商标明的电池容量值。

[来源：GB/T 19596—2017，3.3.3.4.2]

初始容量 initial capacity

新出厂的动力蓄电池，在室温下，完全充电后，以1小时率放电电流放电至企业规定的放电终止条件时所放出的容量(Ah)。

[来源：GB/T  19596—2017，3.3.3.4.4]

可用容量 available capacity

在规定条件下，从完全充电的蓄电池中释放的容量值。

[来源： GB/T 19596—2017，3.3.3.4.5]

动力蓄电池健康状态 state of health；SOH

动力蓄电池从满充状态下以一定的倍率放电至截止电压所放出的容量与其所对应的标称容量(或初始容量)的比值，即当前可用容量与额定容量(或初始容量)之比。

二手车鉴定评估 used car appraisal and evaluation

对二手车进行技术状况检测、鉴定，确定某一时点价值的过程。

[来源： GB/T 30323—2013，3.2]

鉴定评估主体

二手车鉴定评估机构 used car appraisal and evaluation mechanism

从事二手车鉴定评估经营活动的第三方服务机构。

[来源： GB/T 30323—2013，3.3]

机动车鉴定评估师 motor vehicle appraisal appraiser

依法取得国家认可机构颁发的机动车鉴定评估师(职业技能等级证书)的人员。

缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ACC：自适应巡航系统 (Adaptive  Cruise  Control)

TJA：交通拥堵辅助系统 (Traffic  Jam  Assistant  System)

LDW：车道偏离预警 (Lane  Departure  Warning)

LKA：车道偏离辅助(Lane  Keeping  Assist)

APA：泊车辅助(Auto  Parking  Assist)

TSR：交通标志识别 (Traffic  Signs  Recognition)

VIN：车辆识别代号 (Vehicle  Identification  Number)

鉴定评估机构的要求

经营场地

经营面积不低于200m²,  有非露天的客户接待区、检测评估区、设备存储区等功能区。

经营资质

从事二手新能源汽车鉴定评估机构应取得业务范围内经营资质、营业执照等相关资质。

应具备3名以上机动车鉴定评估师，1名以上高级机动车鉴定评估师。

从事二手新能源汽车鉴定评估人员上岗前，应进行新能源汽车和电工操作安全知识培训，并取得机动车鉴定评估师(职业技能等级证书)和特种作业操作证《低压电工作业证》。

经营管理

有规范的名称、组织机构、固定场所和章程，客观、真实、公正和公开地开展二手车鉴定评估业务。

资质、营业执照、鉴定评估作业流程、规章制度及收费标准等相关信息应公示在经营场地醒目位置。

应秉持客观、独立、科学、公正、诚实原则，廉洁自律，遵守关联回避原则。

鉴定评估报告内容不应受当事人或第三方的干扰。鉴定评估师应根据机构管理和市场需要，签署个人诚信承诺书，并对鉴定评估车辆信息负责。

应建立质量管理体系，包括鉴定评估师及专业人员培训考核制度，确保鉴定评估人员职业素质、专业技能和工作质量。

应建立设施设备管理制度，做到按时维护，妥善保管，保持设施设备完好及正常运行，并按国家规 定对相关计量器具定期送检，保证计量器具精准、可靠。

应建立安全作业及应急管理制度，定期开展培训及安全检查。

应建立和完善车辆鉴定评估档案制度， 一车一档，合理确定建档内容、档案查阅范围和保管期限等。

应根据委托书的要求做好相关保密工作，不向无关人员泄露相关信息。

若从事司法鉴定活动，应符合司法机关的相关条件及规定。

设备设施

应具备满足工作开展需要的办公设备、汽车举升设备及符合国家有关规定的消防设施。

应具备电脑解码器(整车诊断仪或OBD信息读取设备)、动力蓄电池(以下简称“电池”)健康状态检测设备、全自动电子车身检测仪或车辆结构尺寸检测设备。

应具备车辆外观缺陷测量工具、漆膜厚度仪、轮胎气压表、轮胎花纹深度尺、刹车片厚度测量尺、 强光手电筒或者照明工具、照相机、拆卸套筒、万用表等常用操作工具。

应具备绝缘手套、护目镜、绝缘鞋等个人安全防护设备。

鉴定评估程序

鉴定评估作业流程

二手车鉴定评估机构开展二手新能源汽车鉴定评估经营活动按图1流程作业，并填写《二手新能源汽车鉴定评估作业表》(参见附录A)。二手车经销、拍卖、经纪等企业开展业务涉及二手新能源汽车鉴定评估活动的，应参照图1有关内容和顺序作业，并填写《二手新能源汽车技术状况表》(参见附录B)。

图 1  二手新能源汽车鉴定评估作业流程图

签订委托书

了解委托方及其车辆的基本情况，明确委托方要求(主要包括评估目的、期望完成评估的时间等), 明确说明双方责任和权力以及其他基本事项，并签订《二手新能源汽车鉴定评估委托书》(参见附录C)。

查验、登记车辆信息

查验车辆信息

查验委托车辆相关的登记证书、行驶证、年检证明、机动车交通事故责任强制保险等法定证明、凭 证是否齐全。如法定证明、凭证不齐全(或未提供),应及时告知委托方，并在《二手新能源汽车技术状况表》(参见附录B)或《二手新能源汽车鉴定评估报告》(参见附录D)其他事项说明予以注明。

登记车辆信息

登记车辆基本信息，包括品牌型号、整车型号、号牌号码、驱动电机号码(发动机号码)、EVIN、初 次登记日期、发证日期、车辆类型、电池类型、表显里程、生产厂家、车身颜色、使用性质等。如有发 现委托车辆信息与实际不符，应在《二手新能源汽车技术状况表》(参见附录B)或《二手新能源汽车鉴定评估报告》(参见附录D)其他事项说明予以注明。

车况检测

判别事故车

应使用漆膜厚度仪对车体结构部件和覆盖件进行检测。使用车辆结构尺寸测量工具或设备，对车体结构部件或车体外缘左右对称性进行检测。

应按照表1中检查项目或车体部位进行检测，若存在对应的损伤缺陷，则该车辆判别为事故车， 并在《二手新能源汽车技术状况表》(参见附录B)或《二手新能源汽车鉴定评估报告》(参见附录D)中予以注明。

应根据表2、3对应损伤对车体状态进行损伤描述。即：代码（检查项目或车体部位）+代表字母（损伤类型）。

示例：将“3BX”,  表示为“右A柱有变形痕迹”。

对车辆电池总成护板进行外观目视检查时，若存在损伤，应做好相关记录，并在《二手新能源汽车技术状况表》(参见附录B)或《二手新能源汽车鉴定评估报告》(参见附录D)中予以注明。

若发现承载式车身(常用于轿车和城市SUV等)的二手新能源汽车后翼子板出现损伤、维修及 更换情况，应对后翼子板内骨架进行检查。

- 表 1  事故车判别表

| 序号 | 检查项目或车体部位 |  | 损伤尺寸 mm |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 变形 | 扭曲 | 褶皱 | 钣金 (修复) | 切割 | 烧焊 |
| 1 | 车体外缘左右对称性 | ● | >40 | —— | —— | —— | —— | —— |
| 2 | 车 柱 a | ● | ≥30×30 |  |  |  | >0 |  |
| 3 | 上边梁a | ● |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 纵梁b | ● | >0 |  |  |  |  |  |
| 5 | 减震器座b | ● |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 底边梁内侧b | ○ | ≥30×30 |  |  |  | >0 |  |
| 7 | 后翼子板内骨架b | ○ | —— | —— | —— | —— |  |  |
| 8 | 前围板a | ○ | ≥30×30 |  |  |  |  |  |
| 9 | 车顶框架 | ○ | —— | —— | —— | —— |  |  |
| 10 | 不可拆水箱框架 | ○ | —— | —— | —— | —— |  |  |
| 11 | 车身底板 | ○ | —— | —— | —— | —— |  |  |
| 注1:采用承载式车身(常用于轿车和城市SUV等)和采用非承载式车身(常用于货车或部分越野车)的二手新 能源汽车均需检测标“●”的项目或部位，采用非承载式车身(常用于货车或部分越野车)的二手新能源汽车还需检测标“○”的项目或部位，凡符合对应项目中任一损伤描述，则判定为事故车。 注2:若表中检查项目或车体部位存在修复或更换，无法计算原损伤尺寸，则判别为事故车。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| a车柱和上边梁的覆盖件出现损伤不在事故车范围内。任一个车体部位累积损伤数量在3处及以上，则判别为事故车。 b纵梁、减震器座、后翼子板内骨架检查部位包含左前、左后、右前、右后，底边梁内侧(底边梁靠驾驶舱侧的一半)检查部位包含左侧、右侧。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表2  车辆检查项目或车体部位代码表

| 代码 | 检查项目或车体部位 | 代码 | 检查项目或车体部位 | 代码 | 检查项目或车体部位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车体外缘左右对称性a | 10 | 左侧上边梁 | 19 | 右后减震器座 |
| 2 | 左A柱 | 11 | 右侧上边梁 | 20 | 左侧底边梁内侧 |
| 3 | 右 A 柱 | 12 | 左前纵梁 | 21 | 右侧底边梁内侧 |
| 4 | 左B柱 | 13 | 右前纵梁 | 22 | 左后翼子板内骨架 |
| 5 | 右B柱 | 14 | 左后纵梁 | 23 | 右后翼子板内骨架 |
| 6 | 左 C 柱 | 15 | 右后纵梁 | 24 | 前围板 |
| 7 | 右C柱 | 16 | 左前减震器座 | 25 | 车顶框架 |
| 8 | 左D柱 | 17 | 右前减震器座 | 26 | 不可拆卸水箱框架 |
| 9 | 右 D 柱 | 18 | 左后减震器座 | 27 | 车身底板 |
| a车体外缘左右对称性是指其左右对称部位高度差。 |  |  |  |  |  |

- 表3  事故损伤状态描述对应表

| 损伤类型 | 变形 | 扭曲 | 切割 | 烧焊 | 褶皱 | 钣金(修复) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代表字母 | BX | NQ | QG | SH | ZZ | BJ |

判别水淹车

应按照表4中检查部位进行判别，若3处及以上检查部位存在异常状态(见表5),则该车辆 判别为水淹车，并在《二手新能源汽车技术状况表》(参见附录B)或《二手新能源汽车鉴定评估报告》(参见附录D)中予以注明。

若车辆车身底板、座椅滑轨、行李箱部位出现异常状态(见表5),应结合表4中检查项目进 一步鉴定，若表4中3处及以上检查部位存在异常状态(见表5),则该车辆判别为水淹车，并在《二手新能源汽车技术状况表》(参见附录B)或《二手新能源汽车鉴定评估报告》(参见附录D)中予以注明。

- 表4  水淹车检查部位代码表

| 代码 | 检查部位 | 代码 | 检查部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 28 | 电池舱及低压线束 | 33 | 保险丝盒 |
| 29 | 高压线束(水淹) | 34 | 柱夹层及周边 |
| 30 | 驱动电机线束及接口 | 35 | 车内线束(水淹)及接口 |
| 31 | 点烟器底座/仪表台骨架/转向柱“ | 36 | 中央扶手区 |
| 32 | 安全带/车内顶篷/座椅坐垫” | 37 | 驾驶舱内控单元 |
| 该检查部位项出现一项或多项异常，认定为一处。 |  |  |  |

- 表5  水淹异常状态描述对应表

| 异常类型 | 代表字母 |
| --- | --- |
| 锈蚀a | XS |
| 泥沙b | NS |
| 水淹痕迹c | SYHJ |
| 霉 斑 d | MB |
| 修复e | XF |
| a 车内金属部件因水淹后造成明显锈蚀。 b 车内存在明显水淹泥沙痕迹。 c 因水淹存留车内的痕迹。 d 车内部件因水淹后造成的明显霉变现象。 e 车内部件存在因水淹后进行修复所造成的痕迹。 |  |

判别火烧车

应按照表6中检查部位进行判别，若存在表7中对应的损伤类型，单处面积达到0.3m²及以上或多处累计面积达到0.5m²及以上，则该车辆判别为火烧车，并在《二手新能源汽车技术状况表》(参见附录B)或《二手新能源汽车鉴定评估报告》(参见附录D)中予以注明。

- 表6  火烧车检查部位代码表

| 代码 | 检查部位 | 代码 | 检查部位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 38 | 动力蓄电池系统电池箱体 | 42 | 仪表台及内饰 |
| 39 | 高压线束(火烧) | 43 | 车身覆盖件 |
| 40 | 车内线束(火烧) | 44 | 隔音棉 |
| 41 | 机舱内管路 | —— | —— |

- 表7  火烧损伤状态描述对应表

| 损伤类型 | 代表字母 |
| --- | --- |
| 火烧炙烤熔化 | HSZK |
| 火烧熏黑碳化 | HSXH |

三电系统检测

外观检查

检查前，应参照汽车使用说明书或保养说明书要求，对车辆三电系统进行断电。按照表8要求检查 12个项目(代码45～56)并在《二手新能源汽车技术状况表》(参见附录B)或《二手新能源汽车鉴定评估报告》(参见附录D)中予以注明。

- 表8  动力电池及驱动电机外观检查项目及方法

| 代码 | 检查项目 |  |  | 检查内容 | 结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | 基本 信息 | 动力 蓄电池 | 电池额定电压(V) | 查看电池铭牌与整车产品铭牌信息是 否一致。 | 是 | 否 |
| 46 |  |  | 电池额定容量(Ah) |  | 是 | 否 |
| 47 |  | 驱动 电机 | 驱动电机型号 | 查看驱动电机铭牌与整车产品铭牌信 息是否一致。 | 是 | 否 |
| 48 |  |  | 驱动电机峰值功率(kW) |  | 是 | 否 |
| 49 | 外观 | 动力蓄电 池系统 | 电池箱体 | 是否存在变形、电解液渗漏等痕迹。 | 是 | 否 |
| 50 |  |  |  | 是否存在烟熏火蚀等起火痕迹。 | 是 | 否 |
| 51 |  |  | 冷却管路 | 是否存在冷却液渗漏痕迹。 | 是 | 否 |
| 52 |  | 驱动电机 系统 | 驱动电机悬置支架 | 查看接触点是否存在损伤、裂纹痕迹。 | 是 | 否 |
| 53 |  |  | 冷却管路 | 是否存在冷却液渗漏痕迹。 | 是 | 否 |

- 表8  动力电池及驱动电机外观检查项目及方法（续表）

| 代码 | 检查项目 |  | 检查内容 | 结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 外观 | 高压线束 | 是否存在破损、断裂痕迹。 | 是 | 否 |
| 55 |  |  | 是否存在烟熏火蚀等起火痕迹。 | 是 | 否 |
| 56 |  | 外接充电接口 | 是否存在变形、烧蚀等痕迹。 | 是 | 否 |

电池性能检测

电池性能检测应按照表9要求检测6个项目(代码57～62),并在《二手新能源汽车技术状况表》(参见附录B)或《二手新能源汽车鉴定评估报告》(参见附录D)中予以注明。

- 表9  电池性能检测项目及方法

| 代码 | 检测项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 57 | 电池健康状态SOH | 采用检测设备通过电动汽车阶段充电数据计算或大数据分析，得出电池SOH值。 |
| 58 | 电池温度一致性 | 采用检测设备通过电动汽车阶段充电数据计算或大数据分析，得出电池温度一致性。 |
| 59 | 电池单体电压一致性 | 采用检测设备通过电动汽车阶段充电数据计算或大数据分析，得出电池单体电压一致 性。 |
| 60 | 直流欧姆内阻 | 采用检测设备通过电动汽车阶段充电数据计算或大数据分析，得出电池直流欧姆内阻 值。 |
| 61 | 电池单体升压异常 | 采用检测设备通过电动汽车阶段充电数据计算得出电池单体升压、升温情况。 |
| 62 | 电池单体升温异常 |  |
| 注1:电池检测设备需搭配快充桩，在工作温度范围为-10 ℃～45 ℃,相对湿度不大于85%，工作海拔不大于2000 m的环境下进行检测。 注2:电池健康状态SOH、电池温度一致性、电池单体电压、内阻一致性等性能参数优先采用设备检测值。 注3:当采用大数据分析计算值与设备检测值有异议时，以设备检测值为准。 |  |  |

其他项目鉴定

二手新能源汽车车身外观、发动机舱、驾驶舱、启动、路试、底盘、功能性零部件部分可参照T/CADA 17-2021《二手纯电动乘用车鉴定评估技术规范》有关规定进行二手车技术状况鉴定，并在《二手新能源汽车鉴定评估作业表》(参见附录A)或《二手新能源汽车技术状况表》(参见附录B)的缺陷描述中予以注明。如车辆没有发动机则不鉴定发动机舱并视为满分。

二手车鉴定评估机构开展二手新能源汽车电池密封泄漏检测可按照附录E 要求进行技术状况鉴定。二手车经销、拍卖、经纪等企业开展业务涉及二手新能源汽车电池密封泄漏检测的部分可按照附录E要求进行技术状况鉴定。

评估车辆价值

评估方法选用原则

宜选用现行市价法；在无参照物车辆、无法使用现行市价法的情况下，选用重置成本法。

根据车辆有关情况以及鉴定评估目的，确立估值方法，并对车辆价值进行评估。

现行市价法的运用方法

评估价值为相同车型、配置和相近技术鉴定状况的车辆近期的交易价格。

如无参照，可从本区域本月内的交易记录中调取相同车型、相近车况，或从相邻区域的成交记 录中调取相同车型、相近车况的车辆成交价格并结合其他项目技术鉴定状况分值加以修正。

重置成本法的运用方法

车辆价值计算

利用重置成本法计算，参见公式(1)：

W=R×C         ………………………………………….（1）

式中：

W——车辆评估价值

R——更新重置成本

C——综合成新率

更新重置成本计算

根据在评估基准日购买一辆与被评估车辆车型、配置完全相同的新车并处于在用状态所花费的全部成本计算。

在同款车型停产，更新重置成本难以计算的情况下，应选取型号、配置最接近的新车，并单独计算车辆的价值，以此作为更新重置成本。

综合成新率计算

综合成新率计算方法，参见公式(2):

C=y×α+m╳β+t╳γ   ………………………………（2）

式中：

C ——综合成新率；

Y ——年限成新率；

α ——年限成新率权重系数；

M ——里程成新率；

Β ——里程成新率权重系数；

t        ——技术鉴定成新率；

γ——技术鉴定成新率权重系数。

α、β、γ由评估人员根据市场行情等因素确定，且α+β+γ=1；y×α相当于经济性陈旧贬值后， 车辆剩余的价值率； m×β+t×γ相当于实体性陈旧贬值与功能性陈旧贬值后，车辆剩余的价值率。

年限成新率计算

年限成新率计算方法，参见公式(3):

y=n/N         ………………………………（3）

式中：

y ——年限成新率；

n ——预计车辆剩余使用年限；

N ——车辆使用年限。

车辆使用年限一般按15年计算；有年限规定的车辆、营运车辆按实际要求计算。

里程成新率计算

里程成新率计算方法，参见公式(4):

m=a/A       ………………………………（4）

式中：

m ——里程成新率；

a ——预计车辆剩余行驶里程；

A ——车辆使用行驶里程。

车辆使用行驶里程一般按60万公里计算；有里程规定的车辆、营运车辆按实际要求计算。

技术鉴定成新率计算

技术鉴定成新率计算方法，参见公式(5):

t=B╳δ+D╳ε     ………………………………（5）

式中：

t——技术鉴定成新率；

B——电池性能成新率；

δ——电池性能成新率权重系数；

D——车辆其他部分成新率；

ԑ——车辆其他部分成新率权重系数。

其中，B、D分别由公式（6）、（7）计算得出，δ、ԑ由评估人员根据市场行情等因素确定，且δ+ε=1。

电池性能成新率由电池健康度SOH、 温度一致性、单体电压一致性、直流欧姆内阻、单体升 压异常、单体升温异常组成，计算方法参见公式(6):

B=B1╳δ1+B2╳δ2+B3╳δ3+B4╳δ4+B5╳δ5+B6╳δ6  …………（6）

式中：

B——电池性能成新率；

B1——电池健康度SOH成新率；

δ1——电池健康度SOH成新率权重系数；

B 2——温度一致性成新率；

δ2——温度一致性成新率权重系数；

B 3——单体电压一致性成新率；

δ3——单体电压一致性成新率权重系数；

B 4——直流欧姆内阻成新率；

δ4——直流欧姆内阻成新率权重系数；

B 5——单体升压异常成新率；

δ5——单体升压异常成新率权重系数；

B 6——单体升温异常成新率；

δ6——单体升温异常成新率权重系数；

其中，δ1、δ2、δ3、δ4、δ5、δ6、δ7由评估人员根据市场行情等因素来确定，且δ1+δ2+δ3+δ4+δ5+δ6+δ7=1。

传统部分成新率由车身外观、 发动机舱、驾驶舱、启动、路试、底盘、功能性零部件部分组成，计算方法参见公式(7):

D=D1×ε1+D2×ε2+D3×ε3+D4×ε4+D5×ε5+D6×ε6+D7×ε7…………（7）

式中：

D——车辆其他部分成新率；

D1——车身外观成新率；

ԑ1——车身外观成新率权重系数；

D2——发动机舱成新率；

ԑ2——发动机舱成新率权重系数；

D3——驾驶舱成新率；

ԑ3——驾驶舱成新率权重系数；

D4——启动成新率；

ԑ4——启动成新率权重系数；

D5——路试成新率；

ԑ5——路试成新率权重系数；

D6——底盘成新率；

ԑ6——底盘成新率权重系数；

D7——功能性零部件成新率；

ԑ7——功能性零部件成新率权重系数；

其中，D1、D2、D3、D4、D5、D6、D7可参照GB/T 30323技术成新率计算方法执行，ԑ1、ԑ2、ԑ3、ԑ4、ԑ5、ԑ6、ԑ7评估人员根据市场行情等因素确定，且ε1+ε2+ε3+ε4+ε5+ε6+ε7=1。

撰写及出具鉴定评估报告

应根据车辆技术状况鉴定和价值评估结果等情况，撰写《二手新能源汽车鉴定评估报告》(参见 附录 D),要求内容完整、客观、准确，书写工整。

应按委托书要求及时向客户出具《二手新能源汽车鉴定评估报告》(参见附录D), 并由鉴定评估 师与复核人签章、鉴定评估机构加盖公章。

归档工作底稿

应将《二手新能源汽车鉴定评估报告》(参见附录D)及其附件与工作底稿独立汇编成册，存档备查， 每一辆二手车都要单独建立档案。档案保存一般不低于5年；鉴定评估目的涉及财产纠纷的，其档案至少应当保存10年。

拍摄车辆照片

按表11具体部位对车辆进行拍照，包含外观照片、前机舱、驾驶舱照片照片三类“标准照片”, 以及缺陷部位带标尺的“附加照片”。

表11  车辆拍照表

| 序号 | 具体部位 | 照片类别 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 正前视图 | 外观照片 |
| 2 | 正后视图 | 外观照片 |
| 3 | 左前45° | 外观照片 |
| 4 | 右后45° | 外观照片 |
| 5 | 充电接口及规格 | 外观照片 |
| 6 | 底盘 | 外观照片 |
| 7 | 电池铭牌a | 外观照片 |
| 8 | 前机舱 | 前机舱照片 |
| 9 | 车辆铭牌 | 驾驶舱照片 |
| 10 | 仪表盘 | 驾驶舱照片 |
| 11 | 中控台 | 驾驶舱照片 |
| 12 | 总成护板 | 外观照片(全方位) |
| 13 | 缺陷部位附加照片 | 附加照片(远近景) |
| a 如果受到电池系统结构限制无法拍照，则可以不提供。 |  |  |

（资料性）
二手纯电动乘用车鉴定评估作业表(示范文本)

a)无D柱车型

b)有D柱车型

流水号：                                                          鉴定评估日：  年  月  日

| 品牌型号 |  |  | 行驶 里程 | 表显 | km |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号牌号码 |  |  |  | 推定 | km |
| EVIN码 |  |  | 车身颜色 |  |  |
| 电动机号 |  |  | 车主姓名/名称 |  |  |
| 电池类型 |  |  | 电池额定电量 |  |  |
| 使用性质 | 口营运用车 □出租车 □公务用车 □家庭用车 □其他 |  |  |  |  |
| 车辆生产厂家 |  |  |  |  |  |
| 法人代码 /身份证号码 |  |  | 注册日期 |  | 年 月 日 |
|  |  |  | 发证日期 |  | 年 月 日 |
| 年检证明 | □有(至 年 月)□无 |  | 车船税证明 |  | □有(至 年 月) □无 |
| 交强险 | □有(至 年 月)□无 |  | 购置税证书 |  | □有 □无 □免税 |
| 其他法定凭证/证书 | □号牌号码 □行驶证 □登记证书 □保签单 □其他 |  |  |  |  |
| 是否为事故车 | □否 □是 |  | 事故缺陷位置及描述 |  |  |
| 是否为泡水车 | □否 □是 |  | 泡水缺陷位置及描述 |  |  |
| 是否为火烧车 | □否 □是 |  | 火烧缺陷位置及描述 |  |  |
| 车辆主要技术缺陷描述 |  |  |  |  |  |
| 总得分 |  |  |  |  |  |
| 评估方法 |  |  |  |  |  |
| 参考价值 |  |  |  |  |  |
| 填表人(签章及评估师证号) |  |  |  |  |  |
| 复核人(签章及评估师证号) |  |  |  |  |  |
| 鉴定评估结论 |  | 定评估机构(盖章) |  |  |  |

| 事故车判定表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部位代码 | 部位名称 | 缺陷项 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车体外缘左右对称性 | 变形 | - | - | - | - | - |
| 2 | 左A柱 | 变形 | 扭曲 | 切割 | 烧焊 | 褶皱 | 钣金 |
| 3 | 左B柱 | 变形 | 扭曲 | 切割 | 烧焊 | 褶皱 | 钣金 |
| 4 | 左C柱 | 变形 | 扭曲 | 切割 | 烧焊 | 褶皱 | 钣金 |
| 5 | 左D柱 | 变形 | 扭曲 | 切割 | 烧焊 | 褶皱 | 钣金 |
| 6 | 右A柱 | 变形 | 扭曲 | 切割 | 烧焊 | 褶皱 | 钣金 |
| 7 | 右B柱 | 变形 | 扭曲 | 切割 | 烧焊 | 褶皱 | 钣金 |
| 8 | 右C柱 | 变形 | 扭曲 | 切割 | 烧焊 | 褶皱 | 钣金 |
| 9 | 右D柱 | 变形 | 扭曲 | 切割 | 烧焊 | 褶皱 | 钣金 |
| 10 | 左前纵梁 | 变形 | 扭曲 | 切割 | 烧焊 | 褶皱 | 钣金 |
| 11 | 右前纵梁 | 变形 | 扭曲 | 切割 | 烧焊 | 褶皱 | 钣金 |
| 12 | 左前减振器支撑座 | 变形 | 扭曲 | 切割 | 烧焊 | 褶皱 | 钣金 |
| 13 | 右前减振器支撑座 | 变形 | 扭曲 | 切割 | 烧焊 | 褶皱 | 钣金 |
| 14 | 左后减振器支撑座 | 变形 | 扭曲 | 切割 | 烧焊 | 褶皱 | 钣金 |
| 15 | 右后减振器支撑座 | 变形 | 扭曲 | 切割 | 烧焊 | 褶皱 | 钣金 |
| 16 | 前围板部位 | 变形 | 扭曲 | 切割 | 烧焊 | 褶皱 | 钣金 |
| 17 | 车身底板部位 | - | - | 切割 | 烧焊 | - | - |

| 序号 | 事故车检查(17项) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车体外缘左右对称性 |  |  | 10 | 左前纵梁 |  |  |  |
| 2 | 左A柱 |  |  | 11 | 右前纵梁 |  |  |  |
| 3 | 左B |  |  | 12 | 左前减振器支撑座 |  |  |  |
| 4 | 左C柱 |  |  | 13 | 右前减振器支撑座 |  |  |  |
| 5 | 左D柱 |  |  | 14 | 左后减振器支撑座 |  |  |  |
| 6 | 右A柱 |  |  | 15 | 右后减振器支撑座 |  |  |  |
| 7 | 右B柱 |  |  | 16 | 前围板部位 |  |  |  |
| 8 | 右C柱 |  |  | 17 | 车身底板部位 |  |  |  |
| 9 | 右D柱 |  |  |  |  |  |  |  |
| 代表字母 |  | BX | NQ | QG |  | SH | ZZ | BJ |
| 缺陷描述 |  | 变形 | 扭曲 | 切割 |  | 烧焊 | 褶皱 | 钣金 |
| 车体骨架缺陷描述 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事故车判定 |  | □事故车 □正常车 |  |  |  |  |  |  |

| 序号 | 泡水车检查（13项） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 车内地毯 |  |  | 25 | 行李箱底板 |  |
| 19 | 乘客/驾驶舱地板线束及接口 |  |  | 26 | 驾驶室内保险丝盒 |  |
| 20 | 座椅滑轨 |  |  | 27 | 前机舱保险丝盒 |  |
| 21 | 座椅坐垫下方 |  |  | 28 | 空调出风口 |  |
| 22 | 转向柱 |  |  | 29 | 电机线束及接口 |  |
| 23 | 点烟器底座 |  |  | 30 | 车顶篷 |  |
| 24 | 安全带 |  |  | - | - |  |
| 代表字母 |  | PSXS | PSNS |  | PSSZ | PSMB |
| 缺陷描述 |  | 泡水锈蚀 | 泡水泥沙 |  | 泡水水渍 | 泡水霉斑 |
| 泡水缺陷描述 |  |  |  |  |  |  |
| 泡水车判定 |  | □泡水车 □正常车 |  |  |  |  |

| 序号 | 火烧车检查（7项） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 前机舱盖隔音棉 |  | 35 | 仪表台及内饰 |
| 32 | 防火墙隔音棉 |  | 36 | 车身底板 |
| 33 | 机舱内线束 |  | 37 | 行李箱底板 |
| 34 | 机舱内管路 |  | - | - |
| 代表字母 |  | HSXH |  | HSZK |
| 缺陷描述 |  | 火烧熏黑碳化 |  | 火烧炙烤熔化 |
| 火烧缺陷描述 |  |  |  |  |
| 火烧车判定 |  | □火烧车 □正常车 |  |  |

| 车身外观检查(94项，共15分) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目 | 程度 | 扣分 | 缺陷描述 | 序号 | 检查项目 | 程度 | 扣分 |
| 38 | 车顶 |  |  | 划痕 HH 变形 BX 锈蚀 XS 裂纹 LW 凹陷 AX 修 复 痕 迹 X F | 85 | 右B柱外侧 |  |  |
| 39 | 车顶密封条 |  |  |  | 86 | 右侧底边梁 |  |  |
| 40 | 天窗 |  |  |  | 87 | 右后车门 |  |  |
| 41 | 左B柱外侧 |  |  |  | 88 | 右后车门外拉手 |  |  |
| 42 | 左A柱外侧 |  |  |  | 89 | 右后门锁 |  |  |
| 43 | 左侧底边梁 |  |  |  | 90 | 右后车窗玻璃 |  |  |
| 44 | 左前车门 |  |  |  | 91 | 右后车窗玻璃密封条 |  |  |
| 45 | 左前车门外拉手 |  |  |  | 92 | 右后车门密封条 |  |  |
| 46 | 左前门锁 |  |  |  | 93 | 右后车门铰链 |  |  |
| 47 | 左前车窗玻璃 |  |  |  | 94 | 右C柱外侧 |  |  |
| 48 | 左前车窗玻璃密封条 |  |  |  | 95 | 右D柱外侧 |  |  |
| 49 | 左前车门密封条 |  |  |  | 96 | 右后翼子板 |  |  |
| 50 | 左前车门铰链 |  |  |  | 97 | 右后翼子板内衬 |  |  |

| 51 | 左后视镜 |  |  |  | 缺陷程度 | 98 | 右后轮胎 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | 左前翼子板 |  |  |  | 1—面积≤100 mm×100mm; 2—100 mm× 100 mm<面积 ≤200 mm× 300 mm 3—面积>200 mm×300mm; 4—轮胎花纹 深度<1.6 mm。 | 99 | 右后轮辋 |  |  |
| 53 | 左前翼子板内衬 |  |  |  |  | 100 | 右后轮毂罩 |  |  |
| 54 | 左前轮胎 |  |  |  |  | 101 | 交流充电接口及护盖 |  |  |
| 55 | 左前轮辋 |  |  |  |  | 102 | 右后尾灯 |  |  |
| 56 | 左前轮毂罩 |  |  |  |  | 103 | 后保险杠 |  |  |
| 57 | 左前大灯 |  |  |  |  | 104 | 后车标 |  |  |
| 58 | 前保险杠 |  |  |  |  | 105 | 行李箱盖/尾门 |  |  |
| 59 | 前车标 |  |  |  |  | 106 | 行李箱盖/尾门铰链、支撑弹簧/支撑杆 |  |  |
| 60 | 前机舱盖 |  |  |  |  | 107 | 行李箱盖密封条 |  |  |
| 61 | 前机舱盖锁止开关 |  |  |  |  | 108 | 行李箱盖/尾门外拉手 |  |  |
| 62 | 前机舱盖铰链 |  |  |  |  | 109 | 行李箱盖/尾门锁 |  |  |
| 63 | 前机舱盖密封条 |  |  |  |  | 110 | 后风窗玻璃 |  |  |
| 64 | 前机舱盖支撑杆 |  |  |  |  | 111 | 后风窗玻璃密封条/密封胶 |  |  |
| 65 | 前风窗玻璃 |  |  |  |  | 112 | 后刮水器片 |  |  |
| 66 | 前风窗玻璃密封条/密封胶 |  |  |  |  | 113 | 后刮水器摆臂 |  |  |
| 67 | 前刮水器片 |  |  |  | 扣分标准 | 114 | 备胎支架 |  |  |
| 68 | 前刮水器摆臂 |  |  |  | 程度为1的扣 0.5分，每增加 一个程度加扣 0.5分；轮胎程 度 为 4 的 扣 1 分。 | 115 | 备胎罩 |  |  |
| 69 | 直流充电接口及护盖 |  |  |  |  | 116 | 左后尾灯 |  |  |
| 70 | 右前大灯 |  |  |  |  | 117 | 左后翼子板 |  |  |
| 71 | 右前翼子板 |  |  |  |  | 118 | 左后翼子板内衬 |  |  |
| 72 | 右前翼子板内衬 |  |  |  |  | 119 | 左后轮胎 |  |  |
| 73 | 右前轮胎 |  |  |  |  | 120 | 左后轮辋 |  |  |
| 74 | 右前轮辋 |  |  |  |  | 121 | 左后轮毂罩 |  |  |
| 75 | 右前轮毂罩 |  |  |  |  | 122 | 左D柱外侧 |  |  |
| 76 | 右后视镜 |  |  |  |  | 123 | 左C柱外侧 |  |  |
| 77 | 右前车门 |  |  |  |  | 124 | 左后车门 |  |  |
| 78 | 右前车门外拉手 |  |  |  |  | 125 | 左后车门外拉手 |  |  |
| 79 | 右前门锁 |  |  |  |  | 126 | 左后门锁 |  |  |
| 80 | 右前车窗玻璃 |  |  |  |  | 127 | 左后车窗玻璃 |  |  |
| 81 | 右前车窗玻璃密封条 |  |  |  |  | 128 | 左后车窗玻璃密封条 |  |  |
| 82 | 右前车门密封条 |  |  |  |  | 129 | 左后车门密封条 |  |  |
| 83 | 右前车门铰链 |  |  |  |  | 130 | 左后车门铰链 |  |  |
| 84 | 右A柱外侧 |  |  |  |  | 131 | 其他(只描述缺陷，不扣分) |  |  |
| X1得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电池系统检查(共分三部分，22项，共30分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：电池系统外观及充电功能检查(共5分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目(14项) |  |  |  |  |  | 判别 |  | 扣分标准 |  | 扣分 |
| 132 | 电池铭牌与出厂的基本数据一致 |  |  |  |  |  | 是 | 否 | 5 |  |  |
| 133 | 无起火痕迹 |  |  |  |  |  | 是 | 否 | 5 |  |  |
| 134 | 无腐蚀痕迹 |  |  |  |  |  | 是 | 否 | 5 |  |  |
| 135 | 无浸水痕迹 |  |  |  |  |  | 是 | 否 | 5 |  |  |
| 136 | 电池包是原厂配件 |  |  |  |  |  | 是 | 否 | 5 |  |  |
| 137 | 电池包/防护罩无变形、破提 |  |  |  |  |  | 是 | 否 | 5 |  |  |
| 138 | 电池包固定件无松动、破损 |  |  |  |  |  | 是 | 否 | 1 |  |  |
| 139 | 电池冷却系统无渗漏、损坏 |  |  |  |  |  | 是 | 否 | 1 |  |  |
| 140 | 电池系统插接件无异常(松动、脱落、变形、腐蚀) |  |  |  |  |  | 是 | 否 | 1 |  |  |
| 141 | 直流充电插座无异常(松动、脱落、变形、腐蚀) |  |  |  |  |  | 是 | 否 | 1 |  |  |
| 142 | 交流充电插座无异常(松动、脱落、变形、腐蚀) |  |  |  |  |  | 是 | 否 | 1 |  |  |
| 143 | 电池高低压线束及防护无破损腐蚀 |  |  |  |  |  | 是 | 否 | 1 |  |  |
| 144 | 充电功能正常(交流充电和直流充电) |  |  |  |  |  | 是 | 否 | 5 |  |  |
| 145 | 其他(只描述缺陷，不扣分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电池系统外观及充电功能检查得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第二部分：电池系统综合性能检查(共20分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目(6项) |  |  | 数值 |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | 电量可用状态(Es) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 容量可用状态(Cs) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | 计算 方法 | 日均使用时间(Tday) |  | Tday<1 |  | 1≤ Tday ≤4 |  |  | Tday >4 |  |  |
|  |  | 日均使用时间系数( L₁) |  | 0.98 |  | 1.0 |  |  | 0.97 |  |  |
|  | 日均使用时间系数(L₁) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | 计算 方法 | 次均充电SOC(SOCcavg) |  | SOCcavg<70% |  |  |  | SOCcavg ≥70% |  |  |  |
|  |  | 次均充电SOC系数( L2) |  | 1.0 |  |  |  | 0.98 |  |  |  |
|  | 次均充电SOC系数(L₂) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | 计算 方法 | 快慢充比(PAD) |  | PAD <0.5 |  | 0.5≤ PAD <1 |  |  | PAD ≥1 |  |  |
|  |  | 快慢充比系数(L₃) |  | 1.0 |  | 0.98 |  |  | 0.95 |  |  |
|  | 快慢充比系数( L₃) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | 计算 方法 | 运行温度在10℃~45℃的频次占比(Ptemp) |  |  | Ptemp >0.5 |  | 0.2≤ Ptemp ≤0.5 |  |  | Ptemp <0.2 |  |
|  |  | 电池最佳运行温度频次占比系数(L₄) |  |  | 1.0 |  | 0.98 |  |  | 0.95 |  |
|  | 电池最佳运行温度频次占比系数( L₄) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 历史使用影响因素系数(L=L₁ ×L₂ ×L₃ ×L₄) 注：无法提供159-162项，历史使用影响因素系 数(L)应取为0.9. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 151 | 评分 方法 | 计算方法 |  | R=Es(Cs)×L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 综合性能 (R) |  | R< 0.1 | 0.1≤ R < 0.2 | 0.2≤ R < 0.3 | 0.3≤ R < 0.4 | 0.4≤ R < 0.5 | 0.5≤ R < 0.6 |  | 0.6≤ R < 0.7 | 0.7≤ R < 0.8 | 0.8≤ R < 0.9 | R≥0.9 |
|  |  | 分值 |  | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 |  | 14 | 16 | 18 | 20 |
|  | 综合性能(R) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电池系统综合性能得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三部分：电池质保检查(共5分) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目(2项) |  |  |  |  |  |  |  |  | 数值 |  |  |  |  |
| 152 | 剩余质保时间比(Ts) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | 剩余质保里比(Dg) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电池质保评分系数As=Min(Ts,Ds) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电池质保得分(A ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X₂得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 电机及控制器检查（共5分） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目（10项） |  | 判别 |  | 扣分标准 | 扣分 |
| 154 | 电机铭牌字迹和内容清楚，与出厂的基本数据一致 |  | 是 | 否 | 5 |  |
| 155 | 无起火痕迹 |  | 是 | 否 | 5 |  |
| 156 | 无腐蚀痕迹 |  | 是 | 否 | 5 |  |
| 157 | 无浸水痕迹 |  | 是 | 否 | 5 |  |
| 158 | 电机和控制器表面无碰伤、划痕 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 159 | 电机冷却系统无渗漏、损坏 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 160 | 电机系统插接件无异常(松动、脱落、变形、腐蚀) |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 161 | 电机系统高低压线束及防护无破损腐蚀 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 162 | 驱动电机和控制器安全接地检查合格 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 163 | 其他(只描述缺陷，不扣分) |  |  |  |  |  |
| X3得 分 |  |  |  |  |  |  |

| 驾驶舱检查（共10分） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目（23项） | 扣分标准 |  | 扣分 | 判别 |
| 164 | 车内无泡水痕迹 | 是 | 否 | 1.5 |  |
| 165 | 车内整洁、无异味 | 是 | 否 | 0.5 |  |
| 166 | 中控物理按钮 | 是 | 否 | 1 |  |
| 167 | 中控显示屏/中控触摸屏外观 | 是 | 否 | 1 |  |

| 168 | 仪表台无划痕，配件无缺失 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 169 | 出风口无裂痕，配件无缺失 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 170 | 储物盒无裂痕，配件无缺失 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 171 | 安全气囊外观完整、无破损 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 172 | 方向盘的最大自由转动量应小于等于15° |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 173 | 变速杆手柄及护罩完好、无破损 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 174 | 驻车制动系统灵活有效 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 175 | 车内后视镜完整、无破损 |  | 是 | 否 | 0.5 |  |
| 176 | 左、右后视镜折叠装置工作正常 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 177 | 车顶及周边内饰无破损、松动及裂缝和污迹 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 178 | 天窗移动灵活、关闭正常 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 179 | 座椅完整、无破损 |  | 是 | 否 | 0.5 |  |
| 180 | 座椅调节功能 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 181 | 座椅加热和通风 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 182 | 头枕完整、无破损 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 183 | 安全带结构完整、功能正常 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 184 | 门窗功能正常 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 185 | 车窗玻璃升降正常 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 186 | 其他(只描述缺陷，不扣分) |  |  |  |  |  |
| X4得分 |  |  |  |  |  |  |

| 电控及仪表检查(共15分) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目(11项) |  | 判别 |  | 扣分标准 | 扣分 |
| 187 | 车辆可正常上电(仪表显示屏和中控屏点亮) |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 188 | 电机启动正常(需要使用举升机或架起车轮) |  | 是 | 否 | 5 |  |
| 189 | 电机无异响，空档提高转速，声音过渡无异响(需要使用举升机或架 起车轮) |  | 是 | 否 | 5 |  |
| 190 | 车载智能系统(中控大屏)开启正常，无死机、黑屏等故障 |  | 是 | 否 | 5 |  |
| 191 | 指针式仪表/仪表显示屏工作正常，无故障报警 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 192 | 各类灯光和调节功能正常 |  | 是 | 否 | 0.5 |  |
| 193 | 制动防抱死系统(ABS)及各种扩展功能工作正常 |  | 是 | 否 | 0.3 |  |
| 194 | 空调系统风量、方向调节、分区控制、自动控制正常，制冷效果正常 |  | 是 | 否 | 0.3 |  |
| 195 | 信息娱乐系统工作正常 |  | 是 | 否 | 0.3 |  |
| 196 | 先进驾驶辅助系统(ADAS)工作正常 |  | 是 | 否 | 5 |  |
| 197 | 其他(只描述缺陷，不扣分) |  |  |  |  |  |
| X5得 分 |  |  |  |  |  |  |

| 底盘检查(共10分) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目(16项) |  | 判别 |  | 扣分标准 | 扣分 |
| 198 | 减速器无破损、无渗漏 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 199 | 万向节球笼无损坏，防尘套无破损、无渗漏 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 200 | 前悬架弹性元件无损坏 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 201 | 前悬架导向机构无损坏 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 202 | 前减振器无渗漏、无损坏 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 203 | 后悬架弹性元件无损坏 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 204 | 后悬架导向机构无损坏 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 205 | 后减振器无渗漏、无损坏 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 206 | 转向节球销无松动 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 207 | 转向机及防尘套无损坏 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 208 | 转向拉杆球销无松动 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 209 | 制动盘无破损、无异常磨损 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 210 | 制动鼓无破损、无异常磨损 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 211 | 制动片无破损、无异常磨损、厚度符合要求 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 212 | 制动液管路无破损、无渗漏 |  | 是 | 否 | 1 |  |
| 213 | 其他(只描述缺陷，不扣分) |  |  |  |  |  |
| X6得分 |  |  |  |  |  |  |

| 功能性零部件及液态检查(共3分) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目(14项) |  | 判别 |  | 扣分标准 | 扣分 |
| 214 | 备胎 |  | 是 | 否 | 0.5 |  |
| 215 | 千斤顶 |  | 是 | 否 | 0.5 |  |
| 216 | 轮胎扳手及随车工具 |  | 是 | 否 | 0.5 |  |
| 217 | 三角警示牌 |  | 是 | 否 | 0.5 |  |
| 218 | 灭火器 |  | 是 | 否 | 0.5 |  |
| 219 | 充电线缆/便携式随车充电器 |  | 是 | 否 | 0.5 |  |
| 220 | 反光背心 |  | 是 | 否 | 0.5 |  |
| 221 | 机械式钥匙 |  | 是 | 否 | 0.5 |  |
| 222 | 遥控钥匙 |  | 是 | 否 | 0.5 |  |
| 223 | 无钥匙进入 |  | 是 | 否 | 0.5 |  |
| 224 | 行李箱隔板 |  | 是 | 否 | 0.5 |  |
| 225 | 制动液含水量 |  | 是 | 否 | 3 |  |
| 226 | 冷却液冰点 |  | 是 | 否 | 3 |  |
| 227 | 其他(只描述缺陷，不扣分) |  |  |  |  |  |
| X7得 分 |  |  |  |  |  |  |

| 路试检查(共12分) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检查项目(10项) |  |  | 判别 |  | 扣分标准 | 扣分 |
| 228 | 动力系统正常，无报警无故障 |  |  | 是 | 否 | 2 |  |
| 229 | 加速、动能回收工作正常 |  |  | 是 | 否 | 2 |  |
| 230 | 行驶过程中无跑偏 |  |  | 是 | 否 | 2 |  |
| 231 | 行驶过程中车辆电机部位无异响 |  |  | 是 | 否 | 2 |  |
| 232 | 行驶过程中电池电量和剩余里程显示无跳变现象 |  |  | 是 | 否 | 2 |  |
| 233 | 行驶过程中车辆底盘部位无异响 |  |  | 是 | 否 | 2 |  |
| 234 | 行驶过程中车辆转向部位无异响 |  |  | 是 | 否 | 2 |  |
| ·235 | 制动系统工作正常有效、制动不跑偏 |  |  | 是 | 否 | 2 |  |
| 236 | 行车制动系最大制动效能在踏板全行程的4/5以内达到(装有自动调整间隙装置) |  |  | 是 | 否 | 2 |  |
| 237 | 其他(只描述缺陷，不扣分) |  |  |  |  |  |  |
| X8得分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 车辆技术状况鉴定总分值X总计 |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
二手新能源汽车技术状况表(示范文本)

| 车辆基本 信息 | 品牌型号 |  |  |  | 号牌号码 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 驱动电机号码 |  |  |  | VIN |  |  |
|  | 注册登记日期 |  |  |  | 发证日期 |  |  |
|  | 车辆类型 |  | 口国产◎进口 |  | 表显里程 |  |  |
|  | 车辆生产厂家 |  |  |  | 车身颜色 |  |  |
|  | 年检证明 | □ 有 ( 至 年 _ 月 ) 口 无 |  |  | 交强险 | 口 有 ( 至 _ 年 _ 月 ) 口 无 |  |
|  | 使用性质 | ◎营运车 □非营运车 □营转非 |  |  |  |  |  |
|  | 其他法定凭证/证书 | 口机动车行驶证 口机动车登记证书 口其它 |  |  |  |  |  |
|  | 所有人 |  |  |  | 企业法人证书代码/ 身份证号码 |  |  |
| 重要配置 | 电池类型 |  |  |  | 电池额定容量 |  |  |
|  | 标称续航里程 |  |  |  | 驱动电机峰值功率 |  |  |
|  | ADAS种类 |  |  |  | 电池额定电压 |  |  |
|  | 其他重要配置 |  |  |  |  |  |  |
| 事故车 | □否□是 | 损伤位置及损伤状况 |  |  |  |  |  |
| 水淹车 | □否□是 | 异常位置及异常状况 |  |  |  |  |  |
| 火烧车 | 口否□是 | 损伤位置及损伤状况 |  |  |  |  |  |
| 三电系统 是否异常 | 口否□是 | 异常位置及异常状况 |  |  |  | 电池SOH(%) |  |
| 其他项目技 术状况鉴定 及缺陷描述 | 鉴定项目 | 鉴定结果 |  | 缺陷描述 |  |  |  |
|  | 车身外观 |  |  |  |  |  |  |
|  | 发动机舱 |  |  |  |  |  |  |
|  | 驾驶舱 |  |  |  |  |  |  |
|  | 启动 |  |  |  |  |  |  |
|  | 路试 |  |  |  |  |  |  |
|  | 底盘 |  |  |  |  |  |  |
|  | 功能性零部件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 智驾系统 |  |  |  |  |  |  |
|  | 结论 | +_ |  |  |  |  |  |
| 其他事项 说明 |  |  |  |  |  |  |  |

声明：

本二手新能源汽车技术状况表所体现的鉴定结果仅为鉴定日期当日被鉴定车辆的技术状况表现与描述，若在当日内被鉴定车辆的市场价值或因交通事故等原因导致车辆的价值发生变化，对车辆鉴定结果产生明显影响时，本技术状况鉴定说明书不作为参考依据。

说明：

本二手新能源汽车技术状况表由二手车经销企业、拍卖企业、经纪机构、 经营商户使用，作为二手新能源汽车交易合同的附件。车辆展卖期间，建议

放置在驾驶室前挡风玻璃左下方，供消费者参阅。

机动车鉴定评估师：

二手车鉴定评估机构(盖章):

车辆鉴定评估日期：        年     月     日

（资料性）
二手新能源汽车鉴定评估委托书(示范文本)

委托书编号：

委托方名称(姓名):                          鉴定评估机构名称：

法人代码证(身份证):                    法人代码证：

委托方地址：                                   鉴定评估机构地址：

联系人及电话：                                    联系人及电话：

因  ◎ 交易 □典当  □拍卖  □置换  □抵押  ◎担保  □咨询  ◎司法裁决需要，委托方与受托方达成委托关系，对号牌号码为                            ，车辆类型为                  ， 车架号(VIN) 为                          驱动电机号码为                              的

车辆进行技术状况鉴定并出具评估报告书，          年     月     日前完成。

委托评估车辆基本信息及委托项目：

| 车辆 信息 | 品牌型号 |  |  |  | 车身颜色 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总质量/座位 |  |  |  | 电池额定容量 |  |  |  |  |
|  | 电池类型 | □三元 □磷酸铁锂 □其他 |  |  | 发证日期 |  |  |  |  |
|  | 注册日期 |  |  |  | 使用性质 |  | □营运车 □非营运车 □营转非 |  |  |
|  | 车辆生产厂家 |  |  |  | 驱动方式 |  |  |  |  |
|  | 已使用年限 | 年 个月 |  |  | 累计行驶里程 |  | km |  |  |
|  | 大修次数 | 电池系统 | 次 | 发动机系统 |  | 次 |  | 整车 | 次 |
|  | 维修情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 事故情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水淹情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 火烧情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 三电系统情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 价值 反映 | 购置日期 |  |  |  | 原始价格 |  | 元 |  |  |
| 委托 项 目 | 口事故车、水淹车、火烧车、三电系统 口评估车辆价值□其他项目技术状况 (□车身外观□发动机舱□驾驶舱□启动□路试□底盘□功能性零部件口智驾系统) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

委托方： (签字、盖章)                                 受托方： (签字、盖章)

(二手车鉴定评估机构盖章)

年       月      _日                           	    年       月      _日

备注：

1.委托方须对车辆信息的真实性负责，因委托方不告知真实车辆信息，造成法律责任和经济赔偿责任，由委托方负责。

2. 鉴定评估机构仅对委托车辆进行鉴定评估，对出具《车辆鉴定评估报告》承担相应的法律责任。

3.评估依据： GB 7258《机动车运行安全技术条件》、GB 38900《机动车安全技术检验项目和方 法》、GB/T 30323《二手车鉴定评估技术规范》、DB XXXXX-2023《二手新能源汽车鉴定评估规范》等。

4.评估结论仅对本次委托有效，不可作其他用途。

5.鉴定评估人员与有关当事人没有利害关系。

6.本委托书一式两份，双方各执一份，同具法律效力。

7.委托方如对评估结论有异议，可于收到《二手新能源汽车鉴定评估报告》之日起10日内向受托方提出，受托方应给予解释。

（资料性）
二手新能源汽车鉴定评估报告(示范文本)

××××鉴定评估机构评报字(20 年第×××号)

# 一、绪言

(鉴定评估机构)接受            _的委托，根据国家有关机动车法律法规 和《二手新能源汽车鉴定评估技术规范》的规定，本着客观、独立、公正、科学的原则，按照公认的评 估方法，对车架号为                   车辆进行了鉴定。本机构鉴定评估人员按照必要的程序，并

对其在          年            月      日所表现的车辆技术状况作出了公允反映。现将该车辆鉴定评估结果报告

如下：

# 二 、委托鉴定车辆信息

| 车牌号码 |  | 品牌型号a |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所有人 |  | 注册登记日期 |  |
| 车辆识别代码 |  | 车辆颜色 |  |
| 驱动电机号码a |  | 表显里程 |  |
| 年检合格有效期 |  | 核定载客 |  |
| 使用性质 | 口营运车 □非营运车 □营转非 |  |  |
| 其他事项说明 |  |  |  |
| a按机动车登记证书所示内容填写。 |  |  |  |

# 三、委托项目：

四 、鉴定评估基准日：        年      月     日

# 五、事故、水淹、火烧车判别

| 序号 | 判别项目 | 示意图 | 定义及危害 | 判别结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 事故车 |  | 经过碰撞或操作不当等外力作用因素，造成车辆不可拆卸的结构部件发生一定程度的变形、扭曲，或出现切割、烧焊、褶皱、钣金(修复)等其中任何一种或几种变化的车辆总称。 受到应力影响，可能会对车辆整体结构的刚性以及车辆行驶安全造成影响。 | ○ ○ | 是 否 |
| 2 | 水淹车 |  | 经水等导电液体浸泡或渗漏导致车辆核心零部件、电气件等受损的车辆总称。 车辆经过导电液体浸泡，会加速电子元 件、线束及金属件等的氧化、损坏，且车内可能产生有害气体，对人体造成影响。 | ○ ○ | 是 否 |
| 3 | 火烧车 |  | 经燃烧、炙烤等高温作用下，造成车辆 部件火烧熏黑碳化(或火烧炙烤熔化)单处面积达到0.3m²及以上或多处累计达到0.5m²及以上的车辆总称。 高温的烧灼，会加速车辆线路的塑料绝 缘层老化，易造成短路，造成保险和电控原 件损坏，甚至可能会发生自燃。金属组织发 生变化，降低车身骨架的强度，影响车辆行 驶安全。 | ○ 是 ○ 否 |  |

# 六、三电系统技术状况

电池 SOH(%)为：

异常描述：

# 七、其他项目技术状况

缺陷描述：

重要配置及参数信息：

技术状况鉴定等级：

# 八、价值评估

价值估算结果：车辆鉴定评估价值为人民币                  元，金额大写：

# 九、特别事项说明[1]

十、鉴定评估报告法律效力

本鉴定评估结果可以作为作价参考依据。本项鉴定评估结论有效期为30天，自鉴定评估基准至       年      月    日止。

十一、声明

1.本鉴定评估机构对该鉴定评估报告承担法律责任和最终解释权；

2.本报告所提供的车辆鉴定评估结论或描述是基于基准日的鉴定评估，因交通事故等原因导致车辆的工况发生变化，本鉴定评估报告不作为参考依据；

3.对于事故车、水淹车、火烧车的判定，是基于非拆解前提下，对委托车辆的车体部位进行检查。不排除根据检查结果需要，在委托方充分授权的情况下，进一步对委托车辆进行更多细节检查再进行判别的可能；

4.鉴定评估过程中，鉴定评估人员无法对车架号、电池及驱动电机进行完整的判别、查验与核对，委托 人自行对委估车辆的权证信息核验。

5.该鉴定评估报告的使用权归委托方所有，其鉴定评估结论仅供委托方为本项目鉴定评估目的使用和送 交二手车鉴定评估主管机关审查使用，不适用于其他目的，否则本鉴定评估机构不承担相应法律责任；因使用本报告不当而产生的任何后果与签署本报告书的鉴定评估人员无关；

6.本鉴定评估机构承诺，未经委托方许可，不将本报告的内容向他人提供或公开，否则本鉴定评估机构将承担相应法律责任。

附件：

1.二手新能源汽车鉴定评估委托书

2.二手新能源汽车鉴定评估作业表

3.机动车行驶证、机动车登记证书证复印件

4.被鉴定评估二手新能源汽车照片(要求外观清晰，车辆牌照能够辨认)

5.评估人员资质证书复印件(职业技能等级证书、低压电工作业证)

填表人[2] (签字、盖章)                                   复核人[3] (签字、盖章)

年     月    日                                     	   年     月    日

(二手车鉴定评估机构盖章)

年     月    日

[1]特别事项是指在已确定鉴定评估结果的前提下，鉴定评估人员认为需要说明在鉴定过程中已发 现可能影响鉴定评估结论，但非鉴定评估人员执业水平和能力所能鉴定评定估算的有关事项以及其他问题 。

[2]填表人为机动车鉴定评估师或以上级别人员。

[3]复核人为高级机动车鉴定评估师或以上级别人员。

备注：1.本报告书和作业表一式三份，委托方二份，受托方一份；

2.鉴定评估基准日即为《二手新能源汽车鉴定评估委托书》签订的日期。

（规范性）
动力蓄电池密封泄漏检测方法

F.1 检测要求

F.1.1  环境

动力蓄电池密封泄漏检测应保持在温度为25℃±5℃,相对湿度为15%～90%，大气压力为86 kPa～106kPa的环境中利用密封泄漏检测仪器进行检测。

# F.1.2  安全

应提前查阅汽车使用说明书或保养说明书要求，根据动力蓄电池或系统通气阀限值，保证检测过程安全。

# F.2 检测仪器功能

检测仪器的功能参数应满足以下要求：

a) 电源：100 V～240 V；

b) 频率：50 Hz～60 Hz；

c) 气源：4×10⁵ Pa～6×10⁵Pa；

d) 工作温度：5℃～45℃；

e) 压力单位： Pa，kPa，mPa；

f) 流量单位： ml/min，m³/min；

g) 压力分辨率：0.01 Pa；

h) 泄漏率显示：0.01 ml/min；

i) 检测仪器可压缩空气、氮气或其他非腐蚀性气体等；

j) 测试压强：-5 kPa～5 kPa 可调。

# F.3 检测方法

动力蓄电池密封泄露检测应按照以下要求进行：

a) 检测前，应参照汽车使用说明书或保养说明书要求将动力蓄电池断电，同时取下高压连接器；

b) 将动力蓄电池在规定环境温度中静置30min 以上；

c) 将密封泄漏检测仪器通过高压连接器与动力蓄电池连接；

d) 将检测压强保持在-5 kPa～5kPa (依据生产工艺标准)区间，以免损坏动力蓄电池；

e) 利用检测仪器测试动力蓄电池，依次进行充气、稳定、测试、排气检测，并在表F.1中填写检测信息；

f)检测完成后，断开连接器，复原高压连接头与动力蓄电池的连接，并收好检测仪器。

表 F.1  动力蓄电池密封泄漏检测报告表

| 委托方 |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 品牌型号 |  | 车辆识别代码 |  |
| 车牌号码 |  | 进厂日期 |  |
| 进厂编号 |  | 出厂日期 |  |
| 车辆类型 | □纯电动汽车 □混合动力汽车 口氢燃料电池汽车 |  |  |

表 F.1  动力蓄电池密封泄漏检测报告表(续)

| 动力蓄电池种类 |  | 动力蓄电池品牌 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 动力蓄电池型号 |  | 检测企业名称 |  |
| 检测项目 |  |  |  |
| 故障码信息 |  |  |  |
| 仪表信号指示 |  |  |  |
| 动力蓄电池有无破损 | □已破损 口未破损 |  |  |
| 检测仪器型号 |  |  |  |
| 检测结论 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |
| 检测人员(签字) |  | 检测日期 | 年 月 日 |

参考文献

[1]GB/T 20608—2006  智能运输系统自适应巡航控制系统性能要求与检测方法

[2]GB/T  31484—2015  电动汽车用动力蓄电池循环寿命要求及试验方法

[3]GB/T 38661  电动汽车用电池管理系统技术条件

[4]GA 801  机动车查验工作规程

[5]T/CADA 17—2021  二手纯电动乘用车鉴定评估技术规范

[6]T/CADA 18—2021  乘用车鉴定评估技术规范

[7]T/ITS 0169—2021  交通拥堵领航系统性能要求及试验方法