| ICS | 13.100 |
| --- | --- |
| CCS | C50 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—XXXX

成人体外膜肺氧合患者院际转院服务规范

Serving standards for  inter-hospital transport of adult patients with extracorporeal membrane oxygenation

- XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽医科大学第一附属医院提出。

本文件由安徽省卫生健康委员会归口。

本文件起草单位：安徽医科大学第一附属医院、皖南医学院附属第一附属医院（弋矶山医院）、宿州市立医院……

本文件主要起草人：……

成人体外膜肺氧合患者院际转运服务规范

范围

本文件规定了成人体外膜肺氧合患者院际转运服务规范的基本要求、转运前评估、转运前准备、转运中管理、转运后交接和评价与改进。

本文件适用于指导成人体外膜肺氧合患者院际转运护理工作，儿童可参考执行。

规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件。

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

体外膜肺氧合 extracorporeal membrane oxygenation

以体外循环系统为基本设备，采用体外循环技术进行操作和管理的一种辅助治疗手段，其原理是将静脉血引流到体外，经膜肺氧合器氧合后再用血泵将血液灌入体内，以替代或部分替代心脏或肺脏功能，提供临时生命支持，以下简称ECMO。

3.2

院际转运 inter-hospital transport

根据患者病情需要、患者及（或）其家属意愿、医疗资源的可及性，将患者转到另一医疗单位进行诊疗或处理的过程。

基本要求

- 4.1管理要求

4.1.1 建立健全管理机制，包括但不限于以下相关制度：

a)  ECMO院际转运管理制度；

b)  ECMO培训考核制度；

c)  ECMO数据管理制度；

d)  ECMO设施设备管理制度；

e） ECMO医用耗材外带管理制度；

f)  ECMO质量控制制度。

4.1.2 建立健全风险管理机制，包括但不限于以下相关应急预案：

a)  患者病情突变应急预案；

b)  ECMO系统相关应急预案；

c)  转运人员职业暴露应急预案；

d)  转运车辆和道路故障应急预案；

e)  其他不可抗力事件应急预案。

4.1.3 建立健全病历记录管理，应包括但不限于以下方面：

涉及病历记录应按照《电子病历应用管理规范（试行）》有关规定执行。

- 4.2 人员要求

4.2.1 转运团队人员应至少包括1名医生及1名护士，有条件的医疗机构可配备1名ECMO治疗师和（或）呼吸治疗师。

4.2.2 医生应经过规范化的ECMO理论及技术培训，熟练掌握ECMO技术、独立完成心肺复苏和生命支持技术、危重患者救治技术。

4.2.3 转运护士应熟练掌握危重症患者救治护理技术及ECMO相关设备的应用，能够配合医师进行ECMO患者急救。

4.2.4 所有人员应定期参加培训、考核和演练。

- 4.3 设施设备

4.3.1 ECMO系统设备宜包括：

——主机、泵头；

——膜肺氧合器及配套管路；

——膜肺支架；

——变温水箱；

——手摇泵。

4.3.2 ECMO以外设备宜包括：

——转运呼吸机、便携氧气瓶或车载氧源；

——心电监护仪、血气分析仪；

——负压吸引装置、除颤仪；

——微量注射泵，输液泵；

——简易呼吸气囊；

——不间断电源，管道钳。

4.3.3 转运急救箱内宜包括：

——一次性物品：不同型号气管插管，口咽通气道，注射器，输液器，静脉留置针，吸痰管，胃管，吸氧管，吸引器连接管；

——药品：葡萄糖溶液、复方氯化钠溶液、乳酸钠林格氏液、镇静镇痛药物、血管活性药物、强心药、扩容类药物；

——其他：消毒剂，听诊器，体温计，一次性手套，胶带，备用电池等。

转运前评估

5.1 医生评估转运风险及获益，决定患者是否需要进行转运。

5.2 医护共同评估患者的转运风险耐受程度，包括意识、瞳孔、生命体征、呼吸循环等指标，征得家属同意并签署知情同意书后，方可进行转运。

5.3 填写成人ECMO患者院际转运清单（见附录A）。

- 6  转运前准备

6.1 制定转运计划，结合路况、天气等因素，确定最佳路线以及人员配备。

6.2 根据成人ECMO患者院际转运清单（见附录A），仔细核查仪器设备，备齐转运所需物品。

6.3 妥善固定所有ECMO组件、管道，防止转运途中因震动、变速导致管路脱出、机器故障等不良事件。

6.4 停止一切非必要药物和液体的使用，并根据维持药物使用情况（如血管活性药物），携带足量药物，保证治疗连续性，并准备必要的抢救药物。

6.5 建立人工气道的患者充分吸痰，保持气道通畅。

- 7  转运中管理

7.1 快速建立有序的救治环境，形成合理的人员站位及仪器设备布局。

7.2 生命体征监护：严密监测患者生命体征及病情变化，并做好患者体温管理。

7.3 ECMO监测：

——密切观察ECMO运转情况，包括ECMO转速、血流量及氧流量变化等；

——观察ECMO循环管路内血液颜色、有无血凝块、穿刺点的渗血情况以及有无导管抖动等异常情况；

——观察膜肺氧合器有无血浆渗漏、气体交换不良、栓塞等；

——观察ECMO置管侧下肢动脉搏动情况及皮温、颜色变化；

——观察ECMO相关仪器设备、管路、接头以及导线是否妥善固定，有无滑脱。

7.4 患者病情变化或面临紧急突发事件立即配合医生现场处理，必要时转入沿途就近的医院进行救治。

7.5 与交通管理部门保持有效的联系与沟通，保障途中安全畅通。

7.6 全面、客观、及时、准确填写成人ECMO患者院际转运清单（见附录A）。

- 8  转运后交接

8.1 到达转入科室后依次转接患者ECMO变温水箱、电源及气源、呼吸机回路、心电监护仪、各类药物治疗通道；固定ECMO管道及离心泵等设备；查看ECMO转速、血流量、气流量和氧浓度等。

8.2 登记患者信息，根据成人ECMO患者院际转运交接单（见附录A）做好交接。

8.3 转运结束后补充ECMO相关物品，确保其处于完备状态。

- 9  评价与改进

9.1 定期对ECMO团队人员进行考核评价，建立退出机制。考核内容可包含技术能力、转运能力、风险应急能力等。

9.2 定期收集ECMO转运团队成员反馈的优质护理意见和建议并整改。

9.3 组织专家团队，针对转运过程中存在的问题进行原因分析，制定整改措施并跟踪整改措施的落实，持续提升院际转运护理质量。

（资料性）
成人ECMO患者院际转运清单

参考文献

[1]《电子病历应用管理规范》（试行）（国卫办医发〔2017〕8号）

[2] T/CRHA 034-2024 成人体外膜肺氧合（ECMO）护理规范

[3]《国家卫生健康委办公厅关于印发成人体外膜肺氧合技术操作规范（2024年版）的通知》（国卫办医函〔2024〕427号）

[4]成人体外膜肺氧合患者院际转运护理专家共识（2020年）