| ICS | 11.020 |
| --- | --- |
| CCS | C 01 |

44

广东省地方标准

DB44/T XXXX—202X

智慧中药房全流程溯源技术规范

Technical specification for traceability of intelligent traditional Chinese medicine pharmacy

（送审稿）

（本草案完成时间：2024-11-23）

202X - XX - XX发布

202X -XX - XX实施

广东省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

引言	III

1  范围	4

2  规范性引用文件	4

3  术语和定义	4

4  全流程溯源的基本原则与要求	5

4.1  基本原则	5

4.2  全流程溯源目标	5

4.3  全流程溯源要求	5

5  全流程溯源体系与要求	5

5.1  基本配置要求	5

5.2  计算机系统配置要求	5

5.3  设备系统配置要求	6

5.4  全流程溯源系统参数要求	6

6  全流程溯源的技术与方法	7

6.1  窄带物联网技术	7

6.2  射频识别技术	7

6.3  二维码技术	7

6.4  条形码技术	7

7  全流程溯源信息环节与要求	7

7.1  全流程溯源环节	7

7.2  全流程溯源信息要求	8

8  全流程溯源的质量管理要求与报告	10

8.1  溯源质量要求	10

8.2  溯源质量报告	10

参考文献	11

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广东省中医药局提出并组织实施。

本文件由广东省中医标准化技术委员会（GD/TC 31）归口。

本文件起草单位：广东省中医院（广州中医药大学第二附属医院）、康美药业股份有限公司。

本文件主要起草人：。

引言

中医药是中华民族的宝贵财富，为中华民族的繁衍昌盛做出了巨大贡献。随着国家先后出台多项有关中医药发展政策，均提出推动中医药振兴发展，体现了国家对中医药作为国家战略的高度重视，以及推动中医药振兴发展的决心。

医疗健康服务、药事服务的智能化发展，为中医药事业发展提供了解决问题的良好路径。智慧中药房利用互联网、物联网技术，运用标准化理论与方法，改造传统诊疗流程，对传统就医取药模式进行创新，实现全流程信息化管理，服务全过程可追溯。智慧中药房通过获取电子处方，进行专业的处方审核，为广大用户提供药品调剂、饮片煎煮、送药上门、用药咨询等一站式综合药事服务。

本标准对智慧中药房全流程模块进行了系统性的溯源要求，建立了从加药、审方、调剂、复核、加水、煎煮、包装、配送、售后、质量管理、仓库管理等流程溯源规范，提升了智慧中药房高质量发展，使中药药事服务进入一个新的阶段，更具市场竞争力，对智慧中药房的规范化发展具有标杆意义。

智慧中药房全流程溯源技术规范

范围

本文件规定了智慧中药房全流程溯源的术语、定义、基本原则与要求、体系与要求、技术与方法、信息环节与要求、管理要求与报告等技术要求。

本文件适用于智慧中药房全流程的调剂、煎煮、包装与配送、质量管理、仓库管理等模块的溯源，用于规范智慧中药房开展质量管理工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 38158-2019 重要产品追溯 产品追溯系统基本要求

NMPAB/T 1001-2019 药品信息化追溯体系建设指导

NMPAB/T 1003-2019 药品追溯系统基本技术要求

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

智慧中药房　intelligent traditional Chinese medicine pharmacy

综合利用互联网、物联网、云计算和大数据等技术，结合自动控制技术，通过与医疗机构对接获取电子处方，提供包括专业审方、药品调剂、饮片煎煮、配送、用药咨询及售后服务等一站式综合药事服务的机构。

[来源：DB44/T 2356—2022,3.1]

溯源　traceability

在处方制作过程中，该步骤向上一道工序查找历史数据记录的过程。

全流程处方数据溯源　full process prescription data traceability

处方数据在全流程制作流程过程中（从处方流转、审方、调剂、煎煮、复核、包装、配送）的信息演变和信息处理的记录过程。

智慧中药房溯源体系　traceability system of intelligent TCM pharmacy

对影响在智慧中药房生产过程中的关键环节，利用互联网、云计算、二维码、条形码等技术，建立在调剂、煎煮、包装与配送、质量管理、仓库管理等模块的生产过程中的全流程可追溯体系。

全流程溯源的基本原则与要求

基本原则

全流程溯源应包括加药、审方、调剂、复核、加水、煎煮、包装、配送、售后、质量管理、仓库管理等环节全覆盖溯源。

处方单应实行一人一方一码，各工序通过该处方唯一条形码进行全流程的数据采集。

全流程溯源应做到来源可知，去向可追，质量可查，责任可究。

全流程溯源目标

确保药方在全流程工艺制作过程中的质量和安全。

确保数据记录的真实性、数据可追溯性。

全流程溯源要求

全流程溯源体系的基本建设要求和技术要求应符合GB/T 38158-2019中的第4章的规定。

录入全流程溯源系统的信息包括基本溯源信息和扩展溯源信息，通常采用电子形式记录追溯信息，以纸质形式作为辅助形式，信息应真实、有效、完整。

溯源系统的数据安全性应符合达到等级保护三级及以上级别的追溯系统，并通过相关机构认证。

全流程溯源体系与要求

基本配置要求

各模块应具备人、机、料、法、环等体系下运作的基本配置要求：

人员：各模块应配备足够数量人员进行各工序的操作，并具备可溯源人员操作情况信息条件；

机器：各工序应配置足够数量的设备满足生产要求，并具备可溯源的设备参数条件；

物料：各工序应配备足够数量的物料，包括全流程运作所需原料、辅料、包材等物料，并具备可溯源的物料信息条件；

方法：各工序应配备足够规章制度、操作技术规范，标准作业书等，规范各工序生产、质量要求，确保各工序可溯源的规章制度条件；

环境：各模块应配备足够满足生产条件下的工作环境要求，并确保符合相关的法律法规要求，提供可溯源信息的环境条件。

计算机系统配置要求

计算机系统应具备如下配置要求：

应具备计算机良好的运行环境；

应具备系统不同用户登录、权限操作功能；

应具备足够的数据集储存空间，并随时可调用数据；

应具备断电时的数据保存功能；

应具备不同系统之间的相互兼容功能和端口；

应具备生产现场监控与计算机系统的联通，视频随时可查询。

设备系统配置要求

设备系统应具备如下配置要求：

仓库应配备校正合格的温湿度计，且能连接温度监控系统，实时监控数据，报警功能；

中药调剂、煎煮、物流等区域应配备可视化、可溯源时间的视频监控设备；

仓库、中药调剂、煎煮、物流等区域应配备校正合格的电子称；

煎煮设备应配备可溯源煎煮全过程的系统；

包装设备应配备可溯源包装全过程的系统；

物流电子秤应配备可记录药品称量数据的系统；

物流配送应配备可实时查询订单状态的系统。

全流程溯源系统参数要求

全流程溯源的摄像头图片参数要求，包括：

摄像头拍照图片分辨率1920×1080；

摄像头像素200万；

电子快门1/3s～1/100000s；

最低照度0.002Lux（彩色）；

最大补光距离 30m（暖光）。

全流程溯源的摄像头视频参数要求，包括：

视频监控分辨率1920×1080；

摄像头像素200万；

视频压缩标准H.265；

视频帧率50Hz；

视频最低照度 0.002 Lux（彩色）；

快门1/3s～1/100000s；

宽动态 120dB。

全流程溯源的储存参数要求，包括：

云服务器ECS：8核16G，CentOS8.0 64bit,储存200GB；

对象储存服务：100TB，动态扩展；

保存期限：电子处方单及其他溯源信息保存期限3年；图像、视频至少保存3个月。

全流程溯源的时间溯源要求，处方流转至各工序时，系统应自动获取、采集、记录时间点。

全流程溯源的人员要求，包括：

操作人员：处方流转至各工序时，应由操作人员自行扫码或自行录入工号信息。

用户：处方单应录入用户真实姓名，姓名应参照身份证信息。

全流程溯源的重量要求，包括：

处方流转至中药调配称重时，包装称重时，系统应自动获取、采集、记录该处方重量数据；

自动调剂设备应能自动运算并显示装量差异数据；

称重电子秤数值应保留至小数点1位。

全流程溯源的饮片要求，饮片应参照《中国药典》、各相关法律法规饮片名称。

全流程溯源的技术与方法

窄带物联网技术

物联网通过综合运用计算机、信息技术、通讯技术、传感器技术等现代高科技，使互联网延伸至各工序中，形成全覆盖的广域感知系统。通过感知系统实时采集各工序的关键数据，以达到溯源条件：

时间节点采集：全流程从仓库出入库→加药→审方→调剂→复核→加水→煎煮→包装→配送等各工序中，通过人工扫码方式，系统进行时间采集；

重量采集：自动化调剂时，设备自动进行饮片称重，称重时的数据，系统将数据自动收集至数据库，通过云计算，反馈装量差异数据；

图片采集：自动化调剂时，每味饮片落入称量区域，由感应器反馈并进行自动拍照，系统将图片收集至数据库，整方收集后，图片集反馈至显示屏供复核用；

位置采集：运输至煎煮的药通分配至不同煎药室时，药桶通过传送带传送至煎药室对应接口处时，通过芯片自动感应，芯片将感应信息传回系统的过程，系统生成煎药室等位置信息；

温度感应采集：煎煮设备温度感应探头从煎煮开始至结束时，用温度采集器记录不同时间段温度变化的过程，通过系统模拟装置生成煎煮过程温度曲线，从而采集了时间、温度、温度曲线变化的溯源信息。

射频识别技术

当芯片标签经过阅读器时，受阅读器的射频信号影响生成感应电流，依靠感应电流获得的电能将存储在芯片内的信息向外发送，阅读器收到信息并解码后提交至数据管理端进行下一步处理的过程，实现：

自动加水：待煎煮药桶通过传送带运输至煎药室时，通过对药桶的芯片信息读取，并将信息传回至系统，由系统检索对应订单的加水量，系统发出指令通过PLC控制流量计进行精准加水，系统收集加水时间、加水量、加水口等的溯源；

药方分配煎药室：见6.1中位置采集。

二维码技术

通过系统生成处方单唯一二维码，在饮片外包装上、药斗上贴上二维码，通过扫码可获取饮片生产全流程信息，包括：

药斗二维码：通过二维码绑定饮片信息，饮片药斗位置信息，饮片仓库位置信息，通过PDA扫码后获取拣药位置、加药位置、加药时间、拣药人员、加药人员等的过程溯源；

外包装二维码：通过二维码扫码，查询饮片信息、饮片全流程生产信息的溯源。

条形码技术

处方加工前被赋予一个唯一的条形码标识，并由系统自动生成，通过PDA自动扫描方式对全流程各工序的扫码，条形码阅读器自动采集各工序的时间节点，操作人员信息，并保存至数据库中，形成基本的溯源数据。

全流程溯源信息环节与要求

全流程溯源环节

智慧中药房溯源流程包括了加药、审方、调剂、复核、加水、煎煮、包装、配送、售后、质量管理、仓库管理等环节。智慧中药房溯源流程如图1所示。

复核

调剂

审方

仓库管理

加药

售后

配送

包装

煎煮

加水

质量管理

智慧中药房溯源流程

全流程溯源信息要求

全流程溯源信息应记录历经追溯环节的追溯信息，并确保全流程各环节中溯源的信息关联。基本溯源信息为必备信息，经授权的用户可通过智慧中药房管理平台查询。各环节追溯信息见表1。

智慧中药房全流程溯源信息内容与类型

| 追溯流程 | 追溯信息内容 | 采集信息类型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本追溯信息 | 扩展追溯信息 |
| 仓库管理 | 工序溯源：品名、规格、单位、产地、厂家、批号、生产日期、出入库数量、出入库时间、价格、验收人员、收货人员信息 | ★ |  |
|  | 品种信息：饮片图片、饮片简介、饮片产地、等级、性状、鉴别、功能主治、用法用量。 |  | ★ |
| 加药 | 工序溯源：品名、饮片编码、药斗编码、仓库货位码、规格、单位、批号、领用数量、库存量、加药员、拣药时间、完成加药时间。 | ★ |  |
|  | 功能溯源：缺药时间、拣药时间、加药时间、拣药人员信息、加药人员信息、加药数量、品种信息。 | ★ |  |
|  | 品种溯源：饮片图片、饮片简介、饮片产地、等级、性状、鉴别、功能主治、用法用量。 |  | ★ |
| 审方 | 处方溯源：医疗机构名称、医疗机构处方号、处方类型、用户姓名、用户年龄、用户性别、用户联系方式、用户诊断信息、备注信息、服用方法、打包剂量、每剂包数、审核类型、送货机构、订单区域、送货地址。 | ★ |  |
|  | 功能溯源：处方单信息、审方人员、审方时间、审方绩效。 | ★ |  |
|  | 审方信息：中药审方可视化展示。 |  | ★ |

- 智慧中药房全流程溯源信息内容与类型（续）

| 追溯流程 | 追溯信息内容 | 采集信息类型 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基本追溯信息 | 扩展追溯信息 |
| 调剂 | 工序溯源：医疗机构名称、医疗机构处方号、处方类型、用户姓名、用户年龄、用户性别、用户联系方式、用户诊断信息、备注信息、服用方法、剂数范围、审核类型、送货机构、订单区域、送货地址、调剂人员、当日处方调配批次。 | ★ |  |
|  | 功能溯源：处方单信息、调剂人员信息、调剂时间、处方单量统计、机构统计、调剂人员绩效统计。 | ★ |  |
|  | 视频监控溯源：处方单信息、处方调剂的时间、人员、调剂剂数、先煎后下另包数量。 | ★ |  |
|  | 调剂信息：中药调剂可视化展示。 |  | ★ |
| 复核 | 调剂复核溯源：处方单信息、复核时间、复核人员、复核药品数量、复核绩效。 | ★ |  |
|  | 调剂复核监控溯源：处方单信息、复核时间、复核人员、药方。 | ★ |  |
|  | 煎煮复核溯源：处方单信息、复核时间、复核人员、复核药方剂数、复核绩效。 | ★ |  |
|  | 煎煮复核监控溯源：处方单信息、复核时间、复核人员、复核药方。 | ★ |  |
|  | 包装复核溯源：处方单信息、复核时间、复核人员、复核药方剂数、复核绩效。 | ★ |  |
|  | 包装复核监控溯源：处方单信息、复核时间、复核人员、药方。 | ★ |  |
| 加水 | 工序溯源：处方单信息、加水时间、加水量、处方绑定药桶号、通道、设备号、煎药室、加水状态。 | ★ |  |
|  | 加水信息：加水可视化展示 |  | ★ |
| 煎煮 | 工序溯源：处方单信息、生产批次、煎药方案、煎药剂数、煎药出液量、煎药机组号、机器编号、 | ★ |  |
|  | 功能溯源：用户数据管理、导入批量电子处方、录入电子处方、处方查询；煎药员、机组 | ★ |  |
|  | 监控溯源：煎煮时间、煎煮房间内号、机组号、煎煮人员。 | ★ |  |
|  | 煎煮信息：煎煮过程的可视化展示 |  | ★ |
| 包装 | 工序溯源：处方单信息、包装时间、包装重量。 | ★ |  |
|  | 视频监控溯源：处方单信息、包装时间、包装人员、药方数量。 | ★ |  |
|  | 功能溯源：打包人员信息、复核人员信息、生产批次、配送地址 | ★ |  |
|  | 包装信息：物流箱样式、包装工序可视化展示 |  | ★ |
| 配送 | 工序溯源：物流面单信息、各工序生产时间及状态显示、订单合并状态、订单跟踪状态。 | ★ |  |
| 售后 | 工序溯源：用户处方单信息、客服人员信息、时间、内容、解决方案。 | ★ |  |
| 质量管理 | 资质：应包括符合法律法规规定的饮片供应商资质。应包括符合法律法规规定的包材供应商资质。应包括符合法律法规规定的医疗机构资质。 | ★ |  |
|  | 验收：符合GSP的验收操作规范。 | ★ |  |
|  | 客诉：应对客诉信息进行事情经过、解答、回复完整记录并归档。 | ★ |  |
|  | 文件管理：应包括质量管理体系的所有文件管理、安全管理。应包括验收、各工序巡检、检测、制度、操作、标准作业书、记录表单等的规范管理。应建立文档编号体系，对应的制度、规范进行编号归档。 | ★ |  |

全流程溯源的质量管理要求与报告

溯源质量要求

溯源数据工序中的所有数据应确保实时可进行查询。质量溯源不限于系统中全覆盖的数据量信息，还应包括溯源基本的生产过程记录、质量体系规范文件、档案等信息。

溯源数据是由各工序管理人员、质量人员等负责进行查询。

溯源机制通常是在质量审计过程、用户投诉过程中，需要查明饮片、药方、制作工序、配送等情况下启动的溯源机制。

溯源数据根据不同的工序查询分类可分为批号、数量、重量、时间、人员、图片、视频等进行分类溯源。

溯源质量报告

对溯源数据进行导出、整理、分析，并形成质量结论、报告等：

质量数据导出：通过系统设置时间段，用户名称，饮片名称，订单号等，根据单个设定条件或多个设定条件方式进行导出的过程；

质量数据整理：对数据进行分门别类的整理过程；

质量分析：对数据的规律性，或异常数据进行分析的过程；

质量结论：对数据进行分析后，进行判断的过程；

质量报告：形成数据结论后，进行归纳总结，描述过程异常情况的过程。质量报告应能查明各环节过程中的问题，并进行纠正措施、改正的过程。

参考文献

- 《处方管理办法》中华人民共和国卫生部令第53号

- 《药品经营质量管理规范》国家食品药品监督管理总局令第13号

- 《医院中药饮片管理规范》国中医药发﹝2007﹞11号

- 《医疗机构中药煎药室管理规范》国中医药发﹝2009﹞3号

- 国家药典委员会.中华人民共和国药典（2020年版）：一部［M］. 北京：中国医药科技出版社，2020