| ICS | 03.022.20 |
| --- | --- |
| CCS | R10 |

34

安徽省地方标准

DB34/TXXXX—XXXX

高速公路运营管理无人机场景应用技术指南

Technical Guide for Unmanned Aerial Vehicle (UAV) applications in expressway operation and management

征求意见稿

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 应用原则	3

4.1 安全优先	3

4.2 场景适配	3

4.3 数据合规	3

4.4 协同管理	4

5 无人机应用需考虑的因素	4

5.1 无人机操控员	4

5.2 飞行准备	4

5.3 飞行安全	4

5.4 空域和飞行申报	4

5.5 信息管理与数据安全	4

5.5.1 信息管理	4

5.5.2 数据安全	5

6 无人机应用场景	5

6.1 智能巡查与养护	5

6.2 应急救援与事故处理	5

6.3 交通管理与信息服务	5

6.4 物流与设施维护	6

6.5 辅助执法与行为监管	6

6.6 特殊场景应用	6

参考文献	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位：安徽省交通控股集团有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、安徽交控工程集团有限公司、安徽交控信息产业有限公司。

本文件主要起草人：XXX、XXX。

高速公路运营管理无人机场景应用技术指南

范围

本文件给出了无人机在高速公路运营管理中的场景应用总则、应用原则、无人机操控员条件、无人机应用需考虑的因素、无人机应用场景。

本文件适用于高速公路运营单位、养护机构等使用无人机开展巡查、监测、应急等场景的工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22239信息安全技术 网络安全等级保护基本要求

GB/T 35273信息安全技术个人信息安全规范

GB/T 37973信息安全技术大数据安全管理指南

GB/T 38152 无人驾驶航空器系统术语

GB 42590 民用无人驾驶航空器系统安全要求

MH/T 1069 无人机驾驶航空器系统作业飞行技术规范

DB34/T 1786-2022 安徽省低空空域协同运行管理规范

术语和定义

GB/T 38152界定的术语和定义适用于本文件。

无人机

应用于高速公路营运管理的无人驾驶航空器,包括微型、轻型和小型无人机。

应用原则

安全优先

符合GB 42590的电子围栏、避障及应急处置要求。

场景适配

无人机设备需按计划进行调度、维护和检查，并根据地形（山区/平原）、气候（多雨/多雾）选择机型及载荷。

数据合规

采集的影像、位置等数据需符合《安徽省数据安全管理办法》。

协同管理

与现有视频监控系统、养护系统、应急平台互联互通。

无人机应用需考虑的因素

无人机操控员

取得中国民用航空局颁发的执照，包括民用无人机驾驶航空器操控员执照(Ш、IV、Ⅺ类)。

熟练掌握无人机飞行技能及相关任务载荷的使用，了解风险警示信息和有关管理制度，了解无人机的特点和实际应用场景。

无人机操控员作业飞行需遵守MH/T 1069的有关规定。

飞行准备

检查无人机结构状态是否正常，包括机臂是否展开、云台卡扣是否取下、螺旋桨是否锁紧、是否有破损等。

检查无人机待机参数是否正常，包括电池电量、连接状态、操作模式、自检信息、存储信息、解禁证书导入状态、电机转速等。

无人机飞行设置失控返航触发条件。

无人机进行原地自旋飞行测试，发现异常情况停止飞行。

飞行安全

在强风天气飞行时，出现异常立即手动返航。

在楼宇间飞行时，将无人机全向避障功能打开，与周边障碍物保持相对的安全距离。

在夜间飞行时，打开夜航灯和下视照明灯，通过屏幕菜单调节显示距离、高度、速度等信息。

靠近低空水面或玻璃幕墙等类镜面表面飞行时，注意传感器可能受到光线影响导致自动避障功能失效。

返航电量过低时，可使用倾斜下降航线返航，无法返回起降点时，优先选择安全位置进行迫降。

飞行中出现撞击、坠落、失控情况时，操控员立即关机停桨。

飞行规避高压输电线、变电所、电气化铁路、信号塔、卫星接收基站等设备场所。

起降点优先选择在空旷无人、信号稳定、地势较高的地带。

空域和飞行申报

无人机在执行各类高速公路运营管理任务时，由高速公路运营单位具体组织和指挥，接受飞行活动管理和空中交通管制。

管制空域包括不限于真高120m以上空域，空中禁区、空中限制区以及周边空域，军用航空超低空飞行空域、机场及周边一定范围区域，以及《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》注明的区域。

在管制空域飞行时，组织飞行活动的单位主动与属地空中交通管理机构对接，为无人机划设空域，协调空域使用、申报、备案等事项，具体事项要求见《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》。

微型、轻型、小型无人机在管制空域以外进行飞行活动时，无需向空中交通管理机构提出飞行活动申请。

信息管理与数据安全

信息管理

进行巡检需求分析，明确无人机设备及易损件的种类、数量和使用频率等信息。

为无人机设备配备电子标签，实现物资的快速识别和信息化管理。

建立全省统一的无人机场景运用数据平台，存储所有无人机设备的详细信息，如物资名称、规格、数量、存储位置、有效期等，支持大量数据的存储和高效的数据检索。

建立智能的调度与分配系统，根据实时的需求和无人机设备库存状况，优化设备的调配和分配。

数据安全

健全数据安全管理制度，保障无人机数据链安全，落实数据安全保护责任。明确数据安全需求开展数据分类分级管理，对数据全生命周期采取相关安全措施，评估数据安全风险并采取应对措施，数据安全管理宜按照GB/T 37973中规定的相关要求执行。

加强个人信息等数据的保护，在数据采集、存储、使用等过程中采取安全措施，并对数据的委托处理、共享、转让和公开披露等进行安全管理，个人信息安全按照GB/T 35273中规定的相关要求执行。

数据安全按照GB/T 22239中网络安全等级保护规定的相关要求执行。

无人机应用场景

智能巡查与养护

智能巡查与养护场景应用包括但不限于以下内容：

日常道路巡查；

日常养护巡查；

高速公路特殊巡检作业，包括但不限于因特殊原因(如重大车祸、人为因素等)造成的道路、护栏、标志牌损坏情况；

桥梁底部隐蔽检测，通过无人机对桥梁底部难以触及的区域进行检测，发现潜在问题并及时处理；

隧道内壁安全检查；

广告牌安全状态及周边环境；

夜间标线反光检测。

应急救援与事故处理

应急救援与事故处理场景应用包括但不限于以下内容：

交通事故快速建模，辅助责任判定；

在突发事件中，无人机可快速投送救援应急物资，如药品、食品和急救设备；

二次事故预警巡逻，及时发现并处理二次事故隐患；

在事故现场的实时勘查和指挥调度，提高应急响应速度。

交通管理与信息服务

交通管理与信息服务场景应用包括但不限于以下内容：

动态路况监测，实时监测交通流量和路况变化；

动态路况直播，无人机航拍拥堵路段，视频实时推送到导航APP；

通过无人机快速判断道路拥堵情况，并协助疏导交通，减少交通拥堵；

团雾路段智能引导，无人机通过灯光、广播引导车辆安全通行；

通过无人机监测服务区车流情况，优化车流分配。

物流与设施维护

物流与设施维护场景应用包括但不限于以下内容：

可用于高速公路沿线的物流配送任务，提高配送效率；

可对高杆灯、摄像头、LED显示屏等设施进行巡查和维护，提高设施管理效率；

通过无人机对绿化带进行精准喷洒和养护，提升绿化效果。

辅助执法与行为监管

辅助执法与行为监管场景应用包括但不限于以下内容：

监测并记录高速公路上违停、占用应急车道、行人上路等行为，通过无人机喊话等进行疏导、劝离；

通过无人机对车辆超载情况进行实时监控和抓拍。

特殊场景应用

特殊场景应用包括但不限于以下内容：

可用于危化品泄漏现场的监测和应急响应，降低人员风险；

在施工区域部署无人机进行实时监控，确保施工安全；

可用于大型绿通车辆的查验工作，提高查验效率。

参考文献

[1]《安徽省数据安全管理办法》

[2]《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》