| ICS | 93.080.30 |
| --- | --- |
| CCS | P 66 |

34

安徽省地方标准

DB 34/T XXXX—XXXX

高速公路机电设施设备编码规范

Specification for highway electromechanical equipment coding

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

目次

前言	II

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  编码原则	1

4.1  科学性	1

4.2  唯一性	2

4.3  规范性	2

4.4  系统性	2

4.5  可扩展性	2

4.6  综合实用性	2

5  安装位置分类及编码	2

5.1  安装位置分类	2

5.2  安装位置编码规则	2

6  系统分类及编码规则	6

6.1  系统分类	6

6.2  系统编码规则	6

7  设备关键信息及编码规则	7

7.1  设备关键信息	7

7.2  设备关键信息编码规则	7

8  编码管理与维护	7

8.1  编码申请与审批	7

8.2  编码更新与维护	7

8.3  编码查询与验证	7

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省交通运输厅提出并归口。

本文件起草单位：安徽省交通控股集团有限公司、安徽皖通高速公路股份有限公司、安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司、安徽皖通科技股份有限公司、安徽交控工程集团有限公司、安徽交控信息产业有限公司、安徽滁宁高速公路开发有限公司。

本文件主要起草人：钱堃、王权鑫、焦阳、陈浩、赵加信、王先辉、绍军凯、葛磊、高向、程辉、王小中、黄海涛、蔡权慧。

高速公路机电设施设备编码规范

范围

本文件主要规定高速公路机电设施设备编码规范的术语与定义、编码原则、安装位置分类及编码、系统分类及编码、设备关键信息及编码规则、编码管理与维护等方面的内容。

本文件适用于高速公路机电设施设备建设和运维的信息化管理。其他等级公路可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 7027  信息分类和编码的基本原则与方法

JTG D80  高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范

JTG/T D70/2-01  公路隧道照明设计细则

JTG D70/2  公路隧道设计规范第二册交通与附属设施

JTG 6310  收费公路联网收费技术标准

交通运输部2012年第3号公告《高速公路监控技术要求》

交通运输部2012年第3号公告《高速公路通信技术要求》

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

高速公路机电设施设备 expressway electromechanical facilities and equipment

为高速公路运营提供服务的各类机电设施设备，包括监控设施、通信设施、收费设施、供配电设施、隧道机电设施及其他设施等。

信息分类 information classification

根据信息内容的属性或特征,将信息按一定的原则和方法进行区分和归类,并建立起一定的分类体系和排列顺序。

- 信息编码 information coding

将事物或概念(编码对象)赋予具有一定规律、易于计算机和人识别处理的符号,形成代码元素集合。代码元素集合中的代码元素就是赋予编码对象的符号,即编码对象的代码值。

编码原则

科学性

机电设施设备分类编码和属性编码应选择机电设备固有的本质特征为编码的基础。

唯一性

在同种类型的机电设施设备编码中，每一个编码对象应有且仅有一个代码。

规范性

在一个机电设施设备编码体系中，每种编码的类型、结构和编写格式应符合GB/T 7027。机电设施设备应选择符合国家标准或行业普遍认同的名称进行命名。

系统性

应根据整体需求系统地确定机电设施设备编码的结构、层级及表现形式。宜按照机电设施设备所选定的若干特征逐次地分成相应的若干具有层次关系的类目，并形成一个逐渐展开科学合理的分类体系。同位类类目彼此所覆盖范围应不交叉、不重复。

可扩展性

机电设施设备编码应预留适当的容量，以便适应不断扩充的需要。

[来源：GB/T 7027，7.3]

综合实用性

机电设施设备编码应从系统工程角度出发，适应机电设施设备信息管理与应用的实际需求，以及相关应用领域。

安装位置分类及编码

安装位置分类

机电设施设备安装位置按照三级进行分类：

安装一级位置为管理处（中心或分中心）、养护工区、收费站、服务区、道路干线、互通、桥梁及其他位置等；

安装二级位置为综合楼、机房、财务室、园区、收费车道、收费广场、入口匝道、出口匝道、干线枢纽、道路上行、道路下行、道路中分带及其他位置等；

安装三级位置为设备机房、监控机房、通信机房、消防泵房、水泵房、配电房、发电机房、收费门架点、监控设备点及其他位置等。

安装位置编码规则

机电设施设备安装位置编码由4位组成，包括2位安装一级位置编码、1位二级位置编码和1 位三级位置编码，编码规则如图1所示；

图1 机电设施设备安装位置编码规则

安装一级位置、安装二级位置、安装三级位置分类编码按1执行。增加新的安装一级、安装二级和安装三级分类时，按照图1中的规则在表1中顺序增加。

高速公路机电设施设备安装位置分类及编码

| 安装 位置一级 | 安装位置 一级编码 | 安装 位置二级 | 安装位置 二级编码 | 安装 位置三级 | 安装位置 三级编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 管理处/管理中心/管理分中心 | 01 | 机房 | 1 | 设备机房 | 1 |
|  |  |  |  | 监控机房 | 2 |
|  |  |  |  | 消防泵房 | 3 |
|  |  |  |  | 水泵房 | 4 |
|  |  |  |  | 发电机房 | 5 |
|  |  |  |  | 配电房 | 6 |
|  |  |  |  | 其他位置 | 9 |
|  |  | 综合楼 | 2 | 其他位置 | 9 |
|  |  | 园区 | 3 | 其他位置 | 9 |
|  |  | 其他位置 | 9 | 其他位置 | 9 |
| 养护工区 | 02 | 机房 | 1 | 设备机房 | 1 |
|  |  |  |  | 监控机房 | 2 |
|  |  |  |  | 消防泵房 | 3 |
|  |  |  |  | 水泵房 | 4 |
|  |  |  |  | 发电机房 | 5 |
|  |  |  |  | 配电房 | 6 |
|  |  |  |  | 其他位置 | 9 |
|  |  | 综合楼 | 2 | 其他位置 | 9 |
|  |  | 园区 | 3 | 其他位置 | 9 |
|  |  | 其他位置 | 9 | 其他位置 | 9 |
| 收费站 | 03 | 机房 | 1 | 设备机房 | 1 |
|  |  |  |  | 监控机房 | 2 |
|  |  |  |  | 消防泵房 | 3 |
|  |  |  |  | 水泵房 | 4 |
|  |  |  |  | 发电机房 | 5 |
|  |  |  |  | 配电房 | 6 |
|  |  |  |  | 其他位置 | 9 |
|  |  | 综合楼 | 2 | 其他位置 | 9 |
|  |  | 园区 | 3 | 其他位置 | 9 |
|  |  | 财务室 | 4 | 其他位置 | 9 |
|  |  | 收费车道 | 5 | 入口 | 1 |
|  |  |  |  | 出口 | 2 |
|  |  | 收费广场 | 6 | 入口广场 | 1 |
|  |  |  |  | 出口广场 | 2 |
|  |  | 其他位置 | 9 | 其他位置 | 9 |
| 道路干线 | 04 | 道路上行 | 1 | 收费门架点 | 1 |
|  |  |  |  | 监控设备点 | 2 |
|  |  |  |  | 其他位置 | 9 |
|  |  | 道路中分带 | 2 | 收费门架点 | 1 |
|  |  |  |  | 监控设备点 | 2 |
|  |  |  |  | 其他位置 | 9 |
|  |  | 道路下行 | 3 | 收费门架点 | 1 |
|  |  |  |  | 监控设备点 | 2 |
|  |  |  |  | 其他位置 | 9 |
|  |  | 其他位置 | 9 | 其他位置 | 9 |
| 隧道 | 05 | 机房 | 1 | 消防泵房 | 1 |
|  |  |  |  | 水泵房 | 2 |
|  |  |  |  | 发电机房 | 3 |
|  |  |  |  | 配电房 | 4 |
|  |  |  |  | 通信机房 | 5 |
|  |  |  |  | 其他位置 | 9 |
|  |  | 隧道内上行 | 2 | 紧急停车带 | 1 |
|  |  |  |  | 其他位置 | 9 |
|  |  | 隧道内中分带 | 3 | 车行横洞 | 1 |
|  |  |  |  | 人行横洞 | 2 |
|  |  |  |  | 其他位置 | 9 |
|  |  | 隧道内下行 | 4 | 紧急停车带 | 1 |
|  |  |  |  | 其他位置 | 9 |
|  |  | 隧道外上行 | 5 | 监控设备点 | 1 |
|  |  |  |  | 其他位置 | 9 |
|  |  | 隧道外中分带 | 6 | 监控设备点 | 1 |
|  |  |  |  | 其他位置 | 9 |
|  |  | 隧道外上行 | 7 | 监控设备点 | 1 |
|  |  |  |  | 其他位置 | 9 |
|  |  | 其他位置 | 9 | 其他位置 | 9 |
| 服务区 | 06 | 机房 | 1 | 消防泵房 | 1 |
|  |  |  |  | 水泵房 | 2 |
|  |  |  |  | 发电机房 | 3 |
|  |  |  |  | 配电房 | 4 |
|  |  |  |  | 通信机房 | 5 |
|  |  | 上行园区 | 2 | 其他位置 | 9 |
|  |  | 下行园区 | 3 | 其他位置 | 9 |
|  |  | 其他位置 | 9 | 其他位置 | 9 |
| 互通 | 07 | 入口匝道 | 1 | 其他位置 | 9 |
|  |  | 出口匝道 | 2 | 其他位置 | 9 |
|  |  | 干线枢纽 | 3 | 其他位置 | 9 |
|  |  | 其他位置 | 9 | 其他位置 | 9 |
| 桥梁 | 08 | 机房 | 1 | 其他位置 | 9 |
|  |  | 上行 | 2 | 其他位置 | 9 |
|  |  | 下行 | 3 | 其他位置 | 9 |
|  |  | 其他位置 | 9 | 其他位置 | 9 |
| 其他位置 | 99 | 其他位置 | 9 | 其他位置 | 9 |

系统分类及编码规则

系统分类

通信系统

为高速公路运营管理提供语音、数据、图像等信息的实时传输通道，保障各子系统（如监控、收费、隧道机电等）协同运行的专用通信网络。其核心功能是构建稳定、高效的信息传输平台，支撑高速公路的智能化管理和应急处置。

监控系统

依托先进的信息采集设备、数据传输网络和控制中心平台，对高速公路交通流、气象环境、设备状态及突发事件进行实时监测、分析与控制的综合管理系统，旨在保障道路通行安全、提升运营效率，并为用户提供交通信息服务。

收费系统

依托电子识别、数据通信及自动化控制技术，对通行车辆进行车型分类、通行费计算、费用征收及结算管理的综合系统，旨在实现收费业务的精准化、高效化和网络化运营，保障高速公路建设与养护资金的回收。

供配电系统

为沿线机电设施（如监控、通信、收费系统）及道路照明提供稳定、可靠电力供应的基础设施，涵盖从高压电源引入到低压配电的全过程。其核心目标是保障用电安全、优化能源分配，并支持高速公路高效运营。

隧道机电系统

是为保障隧道安全运营、提升通行效率而设置的综合性设施，通过集成通风、照明、消防、监控及应急逃生等子系统，实现环境调控、安全预警、事故处置及交通引导功能，确保隧道内行车安全与运营稳定。

系统编码规则

机电设施设备所属系统编码由1位编码组成，编码规则如图2所示；编码按表2执行，增加新的分类时，按照图2中的规则在表2中顺序增加。

图2 机电设施设备所属系统编码规则

表2  高速公路机电设施设备所属系统分类及编码

| 系统分类 | 系统分类编码 |
| --- | --- |
| 监控系统 | 1 |
| 通信系统 | 2 |
| 供配电系统 | 3 |
| 隧道机电系统 | 4 |
| 其他系统 | 9 |

设备关键信息及编码规则

设备关键信息

设备的关键信息包括设备名称、设备组件、可结构化的属性信息、非结构化核心参数。

设备关键信息编码规则

机电设施设备关键信息编码由6位组成，包括3设备名称编码、1位属性名称编码、1位属性值编码和1为核心参数编码，编码规则如图1所示；

图3 机电设施设备关键信息编码规则

设备名称编码、属性名称编码、属性值编码和核心参数编码见附录A。增加新的设备名称编码、属性名称编码、属性值编码和核心参数时，按照图3中的规则在附录A中顺序增加。

设备名称应引用交通运输部2012年第3号公告、JTG/T D70/2-01、JTG D702、JTG 6310等标准规范用语，若所采用设备以上标准规范未能引用，也宜引用交通运输行业习惯用语以及相关领域正式用语。

编码管理与维护

编码申请与审批

设备管理部门负责设备编码的申请和审批工作，确保编码的合规性和准确性。

编码更新与维护

当设备发生变动或新增时，应及时更新编码信息，确保编码的时效性和完整性。

编码查询与验证

提供编码查询和验证功能，方便用户对设备编码进行查询和验证。

# 附  录  A

# （资料性）

# 机电设施设备关键信息及编码

机电设施设备关键信息及编码见表A.1和A.2。

- 表A.1 机电设施设备关键信息及编码

| 设备名称 | 设备名 称编码 | 设备组件 | 设备组 件编码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 001 | 服务器CPU | 1 |
|  |  | 服务器电源 | 2 |
|  |  | 服务器内存 | 3 |
|  |  | 服务器硬盘 | 4 |
|  |  | 服务器主板 | 5 |
| 大屏幕显示系统 | 002 | 大屏幕显示系统电源模块 | 1 |
|  |  | 大屏幕显示系统控制器 | 2 |
|  |  | 大屏幕显示系统屏幕模块 | 3 |
| 视频解码器 | 003 |  | 0 |
| 多屏拼接控制器 | 004 |  | 0 |
| 情报板 | 005 | 情报板安装支架 | 1 |
|  |  | 情报板电源 | 2 |
|  |  | 情报板控制板 | 3 |
|  |  | 情报板模组 | 4 |
| 摄像机 | 006 | 摄像机电源 | 1 |
|  |  | 摄像机镜头 | 2 |
|  |  | 摄像机拾音器 | 3 |
|  |  | 摄像机主机 | 4 |
| 交调站 | 007 |  | 0 |
| 气象检测器 | 008 |  | 0 |
| KVM切换器 | 009 |  | 0 |
| 室内LED显示屏 | 010 |  | 0 |
| 漏洞扫描设备 | 011 |  | 0 |
| 日志审计设备 | 012 |  | 0 |
| 终端管控设备 | 013 |  | 0 |
| 堡垒机 | 014 |  | 0 |
| 防火墙 | 015 |  | 0 |
| 设备名称 | 设备名 称编码 | 设备组件 | 设备组 件编码 |
| 数据库审计 | 016 |  | 0 |
| 流量监测 | 017 |  | 0 |
| 态势感知探针 | 018 |  | 0 |
| VPN网关 | 019 |  | 0 |
| 视频上云网关 | 020 |  | 0 |
| 综合控制台 | 021 |  | 0 |
| 机柜 | 022 |  | 0 |
| 打印机 | 023 |  | 0 |
| 复印机 | 024 |  | 0 |
| 扫描仪 | 025 |  | 0 |
| 出口诱导灯 | 026 |  | 0 |
| 雾天公路行车安全诱导装置 | 027 |  | 0 |
| 干线车辆检测器 | 028 |  | 0 |
| 风速风向检测器 | 029 |  | 0 |
| 光强检测器 | 030 |  | 0 |
| 交通信号灯 | 031 |  | 0 |
| 洞口栏杆机 | 032 |  | 0 |
| 电光诱导标志 | 033 |  | 0 |
| 视频事件检测器 | 034 |  | 0 |
| 一氧化碳(CO)检测器 | 035 |  | 0 |
| 能见度（VI）检测器 | 036 |  | 0 |
| 二氧化氮(NO₂)检测器 | 037 |  | 0 |
| 车道指示器 | 038 |  | 0 |
| PLC交通区域控制单元 | 039 | PLC交通区域控制单元PLCCPU | 1 |
|  |  | PLC交通区域控制单元触摸屏 | 2 |
|  |  | PLC交通区域控制单元电源模块 | 3 |
|  |  | PLC交通区域控制单元机柜 | 4 |
|  |  | PLC交通区域控制单元模拟量输入模块 | 5 |
|  |  | PLC交通区域控制单元数字量输入/输出模块 | 6 |
|  |  | PLC交通区域控制单元网络模块 | 7 |
| 火灾报警控制器 | 040 |  | 0 |
| 火灾声光警报器 | 041 |  | 0 |
| 手动报警按钮 | 042 |  | 0 |
| 光栅光纤型感温探测器 | 043 |  | 0 |
| 双波长火焰探测器 | 044 |  | 0 |
| 图像型火灾探测器 | 045 |  | 0 |
| 分布式光纤线型感温火灾探测器 | 046 |  | 0 |
| 感烟火灾探测器 | 047 |  | 0 |
| 感温火灾探测器 | 048 |  | 0 |
| 电光指示标志 | 049 |  | 0 |
| 无人机 | 050 |  | 0 |
| 无人机起降台 | 051 |  | 0 |
| 光纤线路终端（OLT）设备 | 052 |  | 0 |
| 光纤网络单元（ONU）设备 | 053 |  | 0 |
| 中继设备（REG） | 054 |  | 0 |
| 干线节点设备 | 055 |  | 0 |
| 综合配线柜 | 056 |  | 0 |
| 总配线架（MDF） | 057 |  | 0 |
| 无线终端设备 | 058 |  | 0 |
| 电话交换机设备 | 059 |  | 0 |
| 指令电话主机 | 060 |  | 0 |
| 指令电话分机 | 061 |  | 0 |
| 业务电话 | 062 |  | 0 |
| 传真机 | 063 |  | 0 |
| 综合接入设备（IAD） | 064 |  | 0 |
| 高频开关组合电源 | 065 |  | 0 |
| 阀控式密封蓄电池 | 066 |  | 0 |
| 视频会议系统 | 067 |  | 0 |
| 隧道紧急电话主控设备 | 068 |  | 0 |
| 隧道紧急电话分机 | 069 | 隧道紧急电话分机板卡 | 1 |
|  |  | 隧道紧急电话分机设备箱 | 2 |
|  |  | 隧道紧急电话分机摄像头 | 3 |
| 洞内紧急电话洞室门 | 070 |  | 0 |
| 广播主控制器 | 071 |  | 0 |
| 广播设施功放 | 072 |  | 0 |
| 广播设施扬声器 | 073 |  | 0 |
| ETC天线 | 074 |  | 0 |
| ETC天线控制器 | 075 |  | 0 |
| 通行卡读写器 | 076 |  | 0 |
| PSAM在线授权设备 | 077 |  | 0 |
| 北斗授时 | 078 |  | 0 |
| 便携式收费终端 | 079 |  | 0 |
| 补光灯 | 080 |  | 0 |
| 车道控制器 | 081 |  | 0 |
| 工控机 | 082 | 工控机CPU | 1 |
|  |  | 工控机io卡 | 2 |
|  |  | 工控机电源 | 3 |
|  |  | 工控机多串口卡 | 4 |
|  |  | 工控机内存 | 5 |
|  |  | 工控机硬盘 | 6 |
| 车道信息屏 | 083 | 车道信息屏电源模块 | 1 |
|  |  | 车道信息屏杆架 | 2 |
|  |  | 车道信息屏控制单元 | 3 |
|  |  | 车道信息屏显示模组 | 4 |
| 车道车检器 | 084 | 车道车检器传输设备 | 1 |
|  |  | 车道车检器控制器 | 2 |
|  |  | 车道车检器探测器 | 3 |
| 车型识别器 | 085 | 车型识别器补光灯 | 1 |
|  |  | 车型识别器电源 | 2 |
|  |  | 车型识别器镜头 | 3 |
|  |  | 车型识别器主机 | 4 |
| 存储设备 | 086 | 存储设备电源模块 | 1 |
|  |  | 存储设备机架 | 2 |
|  |  | 存储设备硬盘 | 3 |
|  |  | 存储设备主板 | 4 |
| 对讲设备 |  |  | 0 |
| 费额显示器 | 087 | 费额显示器电源 | 1 |
|  | 088 | 费额显示器控制板 | 1 |
|  |  | 费额显示器喇叭 | 2 |
|  |  | 费额显示器模组 | 3 |
|  |  | 费额显示器声光报警器 | 4 |
|  |  | 费额显示器通行灯 | 5 |
| 计重设施 | 089 | 计重设施称台 | 1 |
|  |  | 计重设施传感器 | 2 |
|  |  | 计重设施计重仪表 | 3 |
|  |  | 计重设施轮轴识别器 | 4 |
| 光栅 | 090 | 光栅光幕 | 1 |
|  |  | 光栅外壳 | 2 |
| 移动支付机具 | 091 |  | 0 |
| 移动支付扫码枪 | 092 |  | 0 |
| 语音报价器 | 093 |  | 0 |
| 一体化智能机柜 | 094 |  | 0 |
| 自动发卡设备 | 095 |  | 0 |
| 自助缴费设备 | 096 |  | 0 |
| 手动栏杆 | 097 |  | 0 |
| 自动栏杆机 | 098 | 自动栏杆机车检器 | 1 |
|  |  | 自动栏杆机电机总成 | 2 |
|  |  | 自动栏杆机检测线圈 | 3 |
|  |  | 自动栏杆机控制单元 | 4 |
|  |  | 自动栏杆机栏杆臂 | 5 |
|  |  | 自动栏杆机外壳 | 6 |
| 自动数卡机 | 099 |  | 0 |
| 夜间金库 | 100 |  | 0 |
| 收费亭 | 101 |  | 0 |
| 一体化自动栏杆节点 | 102 |  | 0 |
| 一体化关道节点 | 103 |  | 0 |
| 通行信号灯 | 104 | 通行信号灯电源 | 1 |
|  |  | 通行信号灯控制板 | 2 |
| 雾灯设施 | 105 | 雾灯设施雾灯同步器 | 1 |
|  |  | 雾灯设施雾灯雾灯 | 2 |
| 票据打印机 | 106 |  | 0 |
| 拾音器 | 107 |  | 0 |
| 收费键盘 | 108 |  | 0 |
| 显示器 | 109 |  | 0 |
| 网络防雷器 | 110 |  | 0 |
| 电源防雷器 | 111 |  | 0 |
| 绿通手持终端 | 112 |  | 0 |
| 串口服务器 | 113 |  | 0 |
| 路由器 | 114 |  | 0 |
| 交换机 | 115 |  | 0 |
| 计算机 | 116 |  | 0 |
| 光纤收发器 | 117 |  | 0 |
| 光端机 | 118 |  | 0 |
| 空调 | 119 |  | 0 |
| 变压器 | 120 |  | 0 |
| EPS | 121 |  | 0 |
| UPS | 122 | UPS电池 | 1 |
|  |  | UPS主机 | 2 |
| 高压进线柜 | 123 |  | 0 |
| 高压计量柜 | 124 |  | 0 |
| 高压PT柜 | 125 |  | 0 |
| 高压出线柜 | 126 |  | 0 |
| 低压进线柜 | 127 |  | 0 |
| 低压补偿柜 | 128 | 低压补偿柜电容 | 1 |
|  |  | 低压补偿柜仪表 | 2 |
|  |  | 低压补偿柜热继电器 | 3 |
|  |  | 低压补偿柜熔断器 | 4 |
| 低压切换柜 | 129 | 低压切换柜双电源转换开关 | 1 |
| 低压馈线柜 | 130 |  | 0 |
| 低压配电柜稳压柜 | 131 |  | 0 |
| 发电机组 | 132 |  | 0 |
| 柴油发电机油箱 | 133 |  | 0 |
| 场区照明设施 | 134 | 场区照明设施灯杆 | 1 |
|  |  | 场区照明设施灯具 | 2 |
| 隧道入口段1照明 | 135 |  | 0 |
| 隧道入口段2照明 | 136 |  | 0 |
| 隧道过渡段1照明 | 137 |  | 0 |
| 隧道过渡段2照明 | 138 |  | 0 |
| 隧道过渡段3照明 | 139 |  | 0 |
| 隧道中间段照明 | 140 |  | 0 |
| 隧道出口段1照明 | 141 |  | 0 |
| 隧道出口段2照明 | 142 |  | 0 |
| 隧道紧急停车带照明 | 143 |  | 0 |
| 隧道横洞照明 | 144 |  | 0 |
| 隧道应急照明 | 145 |  | 0 |
| 隧道洞外引道照明 | 146 |  | 0 |
| 箱式变电站 | 147 |  | 0 |
| 配电箱 | 148 |  | 0 |
| 充电桩 | 149 |  | 0 |
| 低压测控单元 | 150 |  | 0 |
| 电力监控通讯前置机 | 151 |  | 0 |
| 10kV综保装置 | 152 |  | 0 |
| 交流电源发生器 | 153 |  | 0 |
| 交流电源转换器 | 154 |  | 0 |
| 自动灭火装置 | 155 |  | 0 |
| 双电源切换柜 | 156 |  | 0 |
| 除湿机 | 157 |  | 0 |
| 风机 | 158 |  | 0 |
| 风机控制柜 | 159 | 风机控制柜断路器 | 1 |
|  |  | 风机控制柜继电器 | 2 |
|  |  | 风机控制柜接触器 | 3 |
| 消防水池 | 160 |  | 0 |
| 消防水泵 | 161 |  | 0 |
| 隧道外水泵接合器 | 162 |  | 0 |
| 排污泵 | 163 |  | 0 |
| 潜水泵 | 164 |  | 0 |
| 深井泵 | 165 |  | 0 |
| 消防稳压设备 | 166 | 稳压泵 | 0 |
|  |  | 隔膜式气压罐 | 0 |
| 隧道外消火栓 | 167 |  | 0 |
| 隧道内消火栓箱 | 168 | 固定式水成膜灭火泡沫装置 | 1 |
|  |  | 消火栓设施卷盘 | 2 |
|  |  | 消火栓设施灭火器 | 3 |
|  |  | 消火栓设施消防水带 | 4 |
|  |  | 消火栓设施消火栓头 | 5 |
|  |  | 消火栓设施消火栓箱体 | 6 |
| 隧道内灭火器 | 169 |  | 0 |
| 水消防控制柜 | 170 | 水消防控制柜触摸屏 | 1 |
|  |  | 水消防控制柜电源模块 | 2 |
|  |  | 水消防控制柜控制器 | 3 |
| 消防水液位检测设备 | 171 |  | 0 |
| 消防配电柜 | 172 | 消防配电柜断路器 | 1 |
|  |  | 消防配电柜交流接触器 | 2 |
|  |  | 消防配电柜软起模块 | 3 |
| 消防管道系统 | 173 | 消防管道系统保温材料 | 1 |
|  |  | 消防管道系统镀锌钢管 | 2 |
|  |  | 消防管道系统减压阀 | 3 |
|  |  | 消防管道系统连接器 | 4 |
|  |  | 消防管道系统闸阀 | 5 |
|  |  | 消防管道系统止回阀 | 6 |
|  |  | 消防管道系统检修蝶阀 | 7 |
| 压力表 | 174 |  | 0 |
| 车行防火门 | 175 | 车行防火门电机 | 1 |
|  |  | 车行防火门控制箱 | 2 |
|  |  | 车行防火门门体 | 3 |

| 人行防火门 | 176 | 人行防火门闭门器 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 人行防火门门体 | 2 |

- 表A.2 机电设施设备关键信息及编码

| 设备名称 | 设备名称编码 | 属性名称 | 属性名称编码 | 属性值 | 属性值编码 | 核心参数 | 核心参数编码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服务器 | 001 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 | CPU | 1 |
|  |  |  |  | 收费 | 2 | 内存 | 2 |
|  |  |  |  | 通信 | 3 | 硬盘数量 | 3 |
|  |  |  |  | 供配电 | 4 | 硬盘容量 | 4 |
|  |  |  |  | 其他 | 9 |  |  |
|  |  | 类型 | 2 | 物理机 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 虚拟机集群 | 2 |  |  |
|  |  | 接口类型 | 3 | sata | 1 |  |  |
|  |  |  |  | scsi | 2 |  |  |
|  |  |  |  | ide | 3 |  |  |
| 大屏幕显示系统 | 002 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 | 拼缝 | 1 |
|  |  | 类型 | 2 | 液晶拼接 | 1 | 点间距 | 2 |
|  |  |  |  | LED小间距拼接屏 | 2 | 尺寸 | 3 |
| 视频解码器 | 003 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 | 解码路数 | 1 |
| 多屏拼接控制器 | 004 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 |  |  |
| 情报板 | 005 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 收费 | 2 |  |  |
|  |  | 安装位置 | 2 | 车道 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 匝道 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 干线 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 隧道 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 桥梁 | 5 |  |  |
|  |  | 安装方式 | 3 | 门架式 | 1 | 尺寸 | 1 |
|  |  |  |  | 柱式 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 悬吊式 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | F板 | 4 |  |  |
|  |  | 传输方式 | 4 | 网络 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 串口 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 其他 | 9 |  |  |
|  |  | 色彩 | 5 | 单色 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 多色 | 2 |  |  |
| 摄像机 | 006 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 收费 | 2 |  |  |
|  |  | 安装位置 | 2 | 干线 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 桥梁 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 隧道 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 收费站 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 服务区 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | ETC门架 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 收费广场 | 7 |  |  |
|  |  | 摄像机类型 | 3 | 枪机 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 球机 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 全景型 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 抓拍型 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 半球型 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 其他 | 9 |  |  |
|  |  | 视频分辨率 | 4 | 标清360P | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 高清720P | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 超清1080P | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 其他 | 9 |  |  |
|  |  | 操控方式 | 5 | 固定 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 云台 | 2 |  |  |
|  |  | 传输方式 | 6 | 网络 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 光纤 | 2 |  |  |
|  |  | 供电方式 | 7 | 自有供电 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 铁塔供电 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 太阳能 | 3 |  |  |
|  |  | 视频功能 | 8 | 查超速 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 查应急车道 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 区间测速 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 流量监测 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 路面监测 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 其他 | 9 |  |  |
| 交调站 | 007 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 |  |  |
|  |  | 类型 | 2 | 一类交调站 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 二类交调站 | 2 |  |  |
| 气象检测器 | 008 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 | 风向 | 1 |
|  |  | 类型 | 2 | 单能见度 | 1 | 风速 | 2 |
|  |  |  |  | 六要素 | 2 | 雨量 | 3 |
|  |  |  |  | 多要素 | 3 | 温度 | 4 |
|  |  |  |  |  |  | 湿度 | 5 |
|  |  |  |  |  |  | 能见度 | 6 |
| KVM切换器 | 009 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 | 切换路数 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 接口数量 | 2 |
| 室内LED显示屏 | 010 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 | 点间距 | 1 |
| 漏洞扫描设备 | 011 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 收费 | 2 |  |  |
|  |  | 安装方式 | 2 | 机架式 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 非机架式 | 2 |  |  |
| 日志审计设备 | 012 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 收费 | 2 |  |  |
|  |  | 安装方式 | 2 | 机架式 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 非机架式 | 2 |  |  |
| 终端管控设备 | 013 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 收费 | 2 |  |  |
|  |  | 安装方式 | 2 | 机架式 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 非机架式 | 2 |  |  |
|  |  | 接口带宽 | 3 | 百兆级 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 千兆级 | 2 |  |  |
| 堡垒机 | 014 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 收费 | 2 |  |  |
|  |  | 安装方式 | 2 | 机架式 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 非机架式 | 2 |  |  |
| 防火墙 | 015 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 收费 | 2 |  |  |
|  |  | 安装方式 | 2 | 机架式 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 非机架式 | 2 |  |  |
|  |  | 接口带宽 | 3 | 百兆级 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 千兆级 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 万兆级 | 3 |  |  |
| 数据库审计 | 016 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 收费 | 2 |  |  |
|  |  | 安装方式 | 2 | 机架式 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 非机架式 | 2 |  |  |
| 流量监测 | 017 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 收费 | 2 |  |  |
|  |  | 安装方式 | 2 | 机架式 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 非机架式 | 2 |  |  |
| 态势感知探针 | 018 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 收费 | 2 |  |  |
|  |  | 安装方式 | 2 | 机架式 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 非机架式 | 2 |  |  |
| VPN网关 | 019 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 收费 | 2 |  |  |
|  |  | 安装方式 | 2 | 机架式 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 非机架式 | 2 |  |  |
| 视频上云网关 | 020 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 | 视频转发路数 | 1 |
| 综合控制台 | 021 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 | 长度 | 1 |
|  |  |  |  | 收费 | 2 |  |  |
| 机柜 | 022 | 所属系统 | 1 | 监控 | 3 | 尺寸 | 1 |
|  |  |  |  | 收费 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 通信 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 供配电 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | 其他 | 9 |  |  |
|  |  | 安装位置 | 2 | 干线ETC门架 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 收费车道 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 匝道预交易 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 其他 | 9 |  |  |
|  |  | 类型 | 3 | 普通机柜 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 服务器机柜 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 其他 | 9 |  |  |
| 打印机 | 023 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 | 纸张类型 | 1 |
|  |  |  |  | 收费 | 2 | 打印方式（双面/单面） | 2 |
|  |  |  |  | 通信 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 供配电 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 其他 | 9 |  |  |
| 复印机 | 024 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 | 纸张类型 | 1 |
|  |  |  |  | 收费 | 2 | 打印方式（双面/单面） | 2 |
|  |  |  |  | 通信 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 供配电 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 其他 | 9 |  |  |
| 扫描仪 | 025 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 | 纸张类型 | 1 |
|  |  |  |  | 收费 | 2 | 打印方式（双面/单面） | 2 |
|  |  |  |  | 通信 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 供配电 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 其他 | 9 |  |  |
| 出口诱导灯 | 026 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 |  |  |
|  |  | 供电方式 | 2 | 市电 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 太阳能 | 2 |  |  |
| 雾天公路行车安全诱导装置 | 027 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 |  |  |
|  |  | 供电方式 | 2 | 市电 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 太阳能 | 2 |  |  |
| 干线车辆检测器 | 028 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 |  |  |
|  |  | 检测方式 | 2 | 地磁 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 微波 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 视频 | 3 |  |  |
| 风速风向检测器 | 029 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 | 风速 | 1 |
| 交通信号灯 | 030 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 |  |  |
| 洞口栏杆机 | 031 | 所属系统 | 1 | 隧道机电 | 1 |  |  |
| 电光诱导标志 | 032 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 |  |  |
|  |  | 设置位置 | 2 | 检修道 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 洞门 | 2 |  |  |
| 电光诱导标志 | 033 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 |  |  |
|  |  | 设置位置 | 2 | 检修道 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 洞门 | 2 |  |  |
| 视频事件检测器 | 034 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 | 检测路数 | 1 |
|  |  | 检测方式 | 2 | 前端检测 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 后端检测 | 2 |  |  |
| 一氧化碳(CO)检测器 | 035 | 所属系统 | 1 | 隧道机电 | 1 | 测量范围 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 测量精度 | 2 |
| 能见度（VI）检测器 | 036 | 所属系统 | 1 | 隧道机电 | 1 | 测量范围 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 测量精度 | 2 |
| 二氧化氮(NO2)检测器 | 037 | 所属系统 | 1 | 隧道机电 | 1 | 测量范围 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 测量精度 | 2 |
| 车道指示器 | 038 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 |  |  |
|  |  | 安装位置 | 2 | 主线 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 横洞前 | 2 |  |  |
| PLC交通区域控制单元 | 039 | 所属系统 | 1 | 隧道机电 | 1 |  |  |
| 火灾报警控制器 | 040 | 所属系统 | 2 | 隧道机电 | 1 | 报警回路 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 探测点数量 | 2 |
| 火灾声光警报器 | 041 | 所属系统 | 1 | 隧道机电 | 1 |  |  |
| 手动报警按钮 | 042 | 所属系统 | 1 | 隧道机电 | 1 |  |  |
| 光栅光纤型感温探测器 | 043 | 所属系统 | 1 | 隧道机电 | 1 | 光栅间距 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 长度 | 2 |
| 双波长火焰探测器 | 044 | 所属系统 | 1 | 隧道机电 | 1 | 探测距离 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 探测精度 | 2 |
| 图像型火灾探测器 | 045 | 所属系统 | 1 | 隧道机电 | 1 | 像素 | 1 |
| 分布式光纤线型感温火灾探测器 | 046 | 所属系统 | 1 | 隧道机电 | 1 |  |  |
| 感烟火灾探测器 | 047 | 所属系统 | 1 | 隧道机电 | 1 |  |  |
| 感温火灾探测器 | 048 | 所属系统 | 1 | 隧道机电 | 1 |  |  |
| 电光指示标志 | 049 | 所属系统 | 1 | 隧道机电 | 1 |  |  |
|  |  | 标志类型 | 2 | 紧急电话指示标志 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 消防设备指示标志 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 人行横通道指示标志 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 车行横通道指示标 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 疏散指示标志 | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 紧急停车带指示标志 | 6 |  |  |
| 无人机 | 050 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 |  |  |
| 无人机起降台 | 051 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 |  |  |
| 光纤线路终端（OLT）设备 | 052 | 所属系统 | 1 | 通信 | 1 |  |  |
|  |  | 技术类型 | 2 | PTN | 1 | 带宽速率 | 带宽速率 |
|  |  |  |  | SDH | 2 |  |  |
|  |  |  |  | OTN | 3 |  |  |
| 光纤网络单元（ONU）设备 | 053 | 所属系统 | 1 | 通信 | 1 |  |  |
|  |  | 技术类型 | 2 | PTN | 1 | 带宽速率 | 带宽速率 |
|  |  |  |  | SDH | 2 |  |  |
|  |  |  |  | OTN | 3 |  |  |
| 中继设备（REG） | 054 | 所属系统 | 1 | 通信 | 1 |  |  |
|  |  | 技术类型 | 2 | PTN | 1 | 带宽速率 | 带宽速率 |
|  |  |  |  | SDH | 2 |  |  |
|  |  |  |  | OTN | 3 |  |  |
| 干线节点设备 | 055 | 所属系统 | 1 | 通信 | 1 |  |  |
|  |  | 技术类型 | 2 | PTN | 1 | 带宽速率 | 带宽速率 |
|  |  |  |  | SDH | 2 |  |  |
|  |  |  |  | OTN | 3 |  |  |
| 综合配线柜 | 056 | 所属系统 | 1 | 通信 | 1 |  |  |
|  |  | 走线方式 | 2 | 上走线 | 1 | 光纤配线架ODF芯数 | 1 |
|  |  |  |  | 下走线 | 2 | 语音配线架线数 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 以太网配线架口数 | 3 |
| 总配线架（MDF） | 057 | 所属系统 | 1 | 通信 | 1 | 配线架线数 | 1 |
| 无线终端设备 | 058 | 所属系统 | 1 | 通信 | 1 | 支持SIM卡数量 | 1 |
|  |  | 无线制式 | 2 | 4G | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 5G | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 其他 | 9 |  |  |
|  |  | 传输链路 | 3 | 站省备 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 站部主 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 站部备 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 站内 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 其他 | 9 |  |  |
|  |  | 运营商 | 4 | 电信 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 联通 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 移动 | 3 |  |  |
| 电话交换机设备 | 059 | 所属系统 | 1 | 通信 | 1 | 满配容量 | 1 |
|  |  | 设备类型 | 2 | 程控交换机 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 软交换 | 2 |  |  |
| 指令电话主机 | 060 | 所属系统 | 1 | 通信 | 1 |  |  |
| 指令电话分机 | 061 | 所属系统 | 1 | 通信 | 1 |  |  |
| 业务电话 | 062 | 所属系统 | 1 | 通信 | 1 |  |  |
| 传真机 | 063 | 所属系统 | 1 | 通信 | 1 |  |  |
| 综合接入设备（IAD） | 064 | 所属系统 | 1 | 通信 | 1 | 支持接入电话路数 | 1 |
| 高频开关组合电源 | 065 | 所属系统 | 1 | 通信 | 1 | 额定输出电流容量 | 1 |
| 阀控式密封蓄电池 | 066 | 所属系统 | 1 | 通信 | 1 | 额定电池容量 | 1 |
| 视频会议系统 | 067 | 所属系统 | 1 | 通信 | 1 |  |  |
| 隧道紧急电话主控设备 | 068 | 所属系统 | 1 | 通信 | 1 |  |  |
| 隧道紧急电话分机 | 069 | 所属系统 | 1 | 通信 | 1 |  |  |
|  |  | 安装方式 | 2 | 壁挂式 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 立柱式 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 其他 | 9 |  |  |
|  |  | 传输方式 | 3 | 光纤 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 网络 | 2 |  |  |
| 洞内紧急电话洞室门 | 070 | 所属系统 | 4 | 通信 | 1 | 门体材料 | 1 |
| 广播主控制器 | 071 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 收费 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 通信 | 3 |  |  |
|  |  | 类型 | 2 | 光纤型 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 网络型 | 2 |  |  |
|  |  | 安装方式 | 3 | 机架式 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 非机架式 | 2 |  |  |
| 广播设施功放 | 072 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 | 额定输出功率 | 1 |
|  |  |  |  | 收费 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 通信 | 3 |  |  |
| 广播设施扬声器 | 073 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 收费 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 通信 | 3 |  |  |
|  |  | 安装位置 | 2 | 收费车道 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 收费广场 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 道路干线 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 隧道 | 1 |  |  |
| ETC天线 | 074 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 |  |  |
|  |  | 安装位置 | 2 | 收费车道 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 干线ETC门架 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 匝道预交易 | 3 |  |  |
| ETC天线控制器 | 075 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 |  |  |
|  |  | 安装位置 | 2 | 收费车道 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 干线ETC门架 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 匝道预交易 | 3 |  |  |
|  |  | 安装方式 | 3 | 机架式 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 非机架式 | 2 |  |  |
| 通行卡读写器 | 076 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 | 工作频率 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 读写距离 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 加密算法 | 3 |
| PSAM在线授权设备 | 077 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 | CPU | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 内存 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 硬盘 | 3 |
| 北斗授时 | 078 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 |  |  |
| 便携式收费终端 | 079 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 |  |  |
| 补光灯 | 080 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 |  |  |
|  |  | 安装位置 | 2 | 收费车道 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 干线ETC门架 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 匝道预交易 | 3 |  |  |
|  |  | 补光方式 | 3 | 常亮 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 频闪 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 感光 | 3 |  |  |
| 车道控制器 | 081 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 | CPU | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 内存 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 硬盘 | 3 |
| 工控机 | 082 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 |  |  |
|  |  | 安装位置 | 2 | 收费车道 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 干线ETC门架 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 匝道预交易 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 机房 | 4 |  |  |
|  |  | 安装方式 | 3 | 机架式 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 机架式 | 2 |  |  |
|  |  | 接口类型 | 4 | sata | 1 |  |  |
|  |  |  |  | scsi | 2 |  |  |
|  |  |  |  | ide | 3 |  |  |
| 车道信息屏 | 083 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 | 额定电压 | 1 |
|  |  | 显示内容 | 2 | 固定 | 1 | 额定电流 | 2 |
|  |  |  |  | 可控 | 2 | 尺寸 | 3 |
|  |  | 传输方式 | 3 | 网口/串口 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 仅串口 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 其他 | 9 |  |  |
| 车道车检器 | 084 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 |  |  |
|  |  | 安装位置 | 2 | 收费车道 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 道路干线 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 隧道 | 3 |  |  |
|  |  | 类型 | 3 | 微波车辆检测器 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 视频车辆检测器 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 线圈车辆检测器 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 超声波车辆检测器 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 激光车辆检测器 | 5 |  |  |
| 车型识别器 | 085 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 |  |  |
|  |  | 安装位置 | 2 | 收费车道 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 干线ETC门架 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 匝道预交易 | 3 |  |  |
|  |  | 安装方式 | 3 | 集成 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 立柱 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 嵌入 | 3 |  |  |
|  |  | 触发方式 | 4 | 视频触发 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 车检器触发 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 激光触发 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 其他 | 9 |  |  |
|  |  | 补光方式 | 5 | 常亮 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 频闪 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 感光 | 3 |  |  |
| 存储设备 | 086 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 | 硬盘数量 | 1 |
|  |  |  |  | 收费 | 2 | 容量 | 2 |
|  |  | 类型 | 2 | IP SAN | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 硬盘录像机 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 其他 | 9 |  |  |
| 对讲设备 | 087 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 |  |  |
|  |  | 类型 | 2 | 终端 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 主机 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 手持 | 3 |  |  |
|  |  | 通讯方式 | 3 | IP | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 模拟 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 4G | 3 |  |  |
| 费额显示器 | 088 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 | 像素间距 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 分辨率 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 显示区域尺寸 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 显示行数 | 4 |
| 计重设施 | 089 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 |  |  |
|  |  | 类型 | 2 | 称台式 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 整车式 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 弯板式 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 轴组式 | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 其他 | 9 |  |  |
| 光栅 | 090 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 |  |  |
|  |  | 类型 | 2 | 红外 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 激光 | 2 |  |  |
| 移动支付机具 | 091 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 |  |  |
|  |  | 通讯方式 | 2 | 串口 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 网口 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | USB | 3 |  |  |
| 移动支付扫码枪 | 092 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 |  |  |
|  |  | 通讯方式 | 2 | 串口 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 网口 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | USB | 3 |  |  |
| 语音报价器 | 093 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 |  |  |
| 一体化智能机柜 | 094 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 |  |  |
| 自动发卡设备 | 095 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 |  |  |
|  |  | 安装方式 | 2 | 嵌入式 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 独立式 | 2 |  |  |
| 自助缴费设备 | 096 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 |  |  |
|  |  | 安装方式 | 2 | 嵌入式 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 独立式 | 2 |  |  |
| 手动栏杆 | 097 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 |  |  |
|  |  | 类型 | 2 | 电动 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 手动 | 2 |  |  |
| 自动栏杆机 | 098 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 |  |  |
|  |  | 安装位置 | 2 | ETC专用车道 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 应急车道 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 其他 | 9 |  |  |
|  |  | 控制方式 | 3 | IO卡 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 网口 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 其他 | 9 |  |  |
|  |  | 打开方式 | 4 | 单开 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 双开 | 2 |  |  |
| 自动数卡机 | 099 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 |  |  |
| 夜间金库 | 100 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 | CPU | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 内存 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 硬盘数量 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 硬盘容量 | 4 |
| 收费亭 | 101 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 |  |  |
|  |  | 类型 | 2 | 单向 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 双向 | 2 |  |  |
| 一体化自动栏杆节点 | 102 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 |  |  |
|  |  | 安装方式 | 2 | 独立式 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 其他 | 9 |  |  |
| 一体化关道节点 | 103 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 |  |  |
|  |  | 安装方式 | 2 | 单向 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 双向 | 2 |  |  |
| 通行信号灯 | 104 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 |  |  |
|  |  | 安装位置 | 2 | 车道费显 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 车道雨棚 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 隧道干线 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 其他 | 9 |  |  |
|  |  | 控制方式 | 3 | 串口 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | PLC | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 开关 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 网口 | 4 |  |  |
|  |  | 操控方式 | 4 | 手动 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 自动 | 2 |  |  |
|  |  | 显示样式 | 5 | 红叉绿箭 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 红绿黄灯 | 2 |  |  |
|  |  | 单双面 | 6 | 单面 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 双面 | 2 |  |  |
| 雾灯设施 | 105 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 | 视距 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 光源 | 2 |
| 票据打印机 | 106 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 |  |  |
|  |  | 接口方式 | 2 | 并口 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 串口 | 2 |  |  |
| 拾音器 | 107 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 | 静态电流 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 监听范围 | 2 |
| 收费键盘 | 108 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 |  |  |
|  |  | 按键数 | 2 | 全键盘 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 非全键盘 | 2 |  |  |
| 显示器 | 109 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 | 分辨率 | 1 |
| 网络防雷器 | 110 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 | 最大放电电流 | 1 |
|  |  |  |  | 收费 | 2 |  |  |
| 电源防雷器 | 111 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 | 最大放电电流 | 1 |
|  |  |  |  | 收费 | 2 |  |  |
| 绿通手持终端 | 112 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 | 内存 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 存储容量 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 摄像头像素 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 屏幕尺寸 | 4 |
| 串口服务器 | 113 | 所属系统 | 1 | 收费 | 1 |  |  |
|  |  | 类型 | 2 | 多串口 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 单串口 | 2 |  |  |
|  |  | 通讯协议 | 3 | 232 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 485 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 422 | 3 |  |  |
| 路由器 | 114 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 收费 | 2 |  |  |
| 交换机 | 115 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 | 电口 | 1 |
|  |  |  |  | 收费 | 2 | 光口 | 2 |
|  |  |  |  | 通信 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 供配电 | 4 |  |  |
| 计算机 | 116 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 | CPU | 1 |
|  |  |  |  | 收费 | 2 | 内存 | 2 |
|  |  |  |  | 通信 | 3 | 硬盘数量 | 3 |
|  |  |  |  | 供配电 | 4 | 硬盘容量 | 4 |
| 光纤收发器 | 117 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 收费 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 供配电 | 3 |  |  |
|  |  | 接口带宽 | 2 | 百兆 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 千兆 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 万兆 | 3 |  |  |
| 光端机 | 118 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 收费 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 通信 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 供配电 | 4 |  |  |
|  |  | 传输类型 | 2 | 视频 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | 语音 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 数据 | 3 |  |  |
| 空调 | 119 | 所属系统 | 1 | 监控 | 1 | 额定输出功率 | 1 |
|  |  |  |  | 收费 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 供配电 | 供配电 |  |  |
|  |  | 启动方式 | 2 | 手动 | 手动 |  |  |
|  |  |  |  | 自启动 | 自启动 |  |  |
|  |  |  |  | 远程 | 远程 |  |  |
|  |  | 类型 | 3 | 壁挂式 | 壁挂式 |  |  |
|  |  |  |  | 柜式 | 柜式 |  |  |
|  |  |  |  | 其他 | 其他 |  |  |
| 变压器 | 120 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 | 额定容量 | 1 |
|  |  | 安装位置 | 2 | 室内 | 室内 | 电压 | 2 |
|  |  |  |  | 室外 | 室外 |  |  |
|  |  | 安装类型 | 3 | 箱式 | 箱式 |  |  |
|  |  |  |  | 柱上 | 柱上 |  |  |
|  |  |  |  | 地埋其他 | 地埋其他 |  |  |
|  |  | 冷却方式 | 4 | 干式 | 干式 |  |  |
|  |  |  |  | 油浸式 | 油浸式 |  |  |
|  |  | 供电方式 | 5 | 单相 | 单相 |  |  |
|  |  |  |  | 三相 | 三相 |  |  |
|  |  | 升降压 | 6 | 升压 | 升压 |  |  |
|  |  |  |  | 降压 | 降压 |  |  |
| EPS | 121 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 | 额定功率 | 1 |
|  |  | 供电类型 | 2 | 三进三出 | 三进三出 | 后备时间 | 2 |
|  |  |  |  | 三进单出 | 三进单出 | 电池规格及节数 | 3 |
|  |  |  |  | 单进单出 | 单进单出 | 切换时间 | 4 |
|  |  | 管理接口 | 3 | 网口/串口 | 网口/串口 |  |  |
|  |  |  |  | 仅串口 | 仅串口 |  |  |
|  |  |  |  | 无 | 无 |  |  |
| UPS | 122 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 | 额定功率 | 1 |
|  |  | 供电类型 | 2 | 三进三出 | 三进三出 | 后备时间 | 2 |
|  |  |  |  | 三进单出 | 三进单出 | 电池规格及节数 | 3 |
|  |  |  |  | 单进单出 | 单进单出 |  |  |
|  |  | 管理接口 | 3 | 网口/串口 | 网口/串口 |  |  |
|  |  |  |  | 仅串口 | 仅串口 |  |  |
|  |  |  |  | 无 | 无 |  |  |
| 高压进线柜 | 123 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 |  |  |
|  |  | 电压等级 | 2 | 35KV | 35KV |  |  |
|  |  |  |  | 10KV | 10KV |  |  |
| 高压计量柜 | 124 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 |  |  |
|  |  | 电压等级 | 2 | 35KV | 35KV |  |  |
|  |  |  |  | 10KV | 10KV |  |  |
| 高压PT柜 | 125 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 |  |  |
|  |  | 电压等级 | 2 | 35KV | 35KV |  |  |
|  |  |  |  | 10KV | 10KV |  |  |
| 高压出线柜 | 126 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 |  |  |
|  |  | 电压等级 | 2 | 35KV | 35KV |  |  |
|  |  |  |  | 10KV | 10KV |  |  |
| 低压进线柜 | 127 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 |  |  |
|  |  | 电压等级 | 2 | 35KV | 35KV |  |  |
|  |  |  |  | 10KV | 10KV |  |  |
| 低压补偿柜 | 128 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 额定电压 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 额定总容量 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 分组补偿容量 | 3 |
| 低压切换柜 | 129 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 | 切换开关额定电流 | 1 |
| 低压馈线柜 | 130 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 |  |  |
| 低压配电柜稳压柜 | 131 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 |  |  |
|  |  | 类型 | 2 | 高频稳压柜 | 高频稳压柜 |  |  |
|  |  |  |  | 工频稳压柜 | 工频稳压柜 |  |  |
| 发电机组 | 132 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 | 额定功率 | 1 |
|  |  | 安装方式 | 2 | 固定 | 固定 |  |  |
|  |  |  |  | 移动 | 移动 |  |  |
|  |  | 动力来源 | 3 | 柴油 | 柴油 |  |  |
|  |  |  |  | 汽油 | 汽油 |  |  |
|  |  | 输出电压 | 4 | 单相 | 单相 |  |  |
|  |  |  |  | 三相 | 三相 |  |  |
|  |  | 自启功能 | 5 | 有 | 有 |  |  |
|  |  |  |  | 无 | 无 |  |  |
| 柴油发电机油箱 | 133 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 | 容量 | 1 |
| 场区照明设施 | 134 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 | 灯杆高度 | 1 |
|  |  | 灯具类型 | 1 | 雨棚灯 | 雨棚灯 | 灯杆材质 | 2 |
|  |  |  |  | 中杆灯 | 中杆灯 | 灯杆厚度 | 3 |
|  |  |  |  | 高杆灯 | 高杆灯 |  |  |
|  |  |  |  | 园区照明灯 | 园区照明灯 |  |  |
|  |  |  |  | 其他 | 其他 |  |  |
|  |  | 光源类型 | 2 | LED灯 | LED灯 |  |  |
|  |  |  |  | 高压钠灯 | 高压钠灯 |  |  |
|  |  |  |  | 其他 | 其他 |  |  |
| 隧道入口段1照明 | 135 | 所属系统 | 1 | 隧道机电 | 隧道机电 | 安装位置 | 1 |
|  |  | 光源类型 | 2 | LED灯 | LED灯 | 安装间距 | 2 |
|  |  |  |  | 高压钠灯 | 高压钠灯 | 灯源功率 | 3 |
|  |  |  |  | 其他 | 其他 | 电压等级 | 4 |
|  |  | 控制方式 | 3 | 智能调光 | 智能调光 | 防护等级 | 5 |
|  |  |  |  | 手动调光 | 手动调光 |  |  |
|  |  |  |  | 不可调光 | 不可调光 |  |  |
| 隧道入口段2照明 | 136 | 所属系统 | 1 | 隧道机电 | 隧道机电 | 安装位置 | 1 |
|  |  | 光源类型 | 2 | LED灯 | LED灯 | 安装间距 | 2 |
|  |  |  |  | 高压钠灯 | 高压钠灯 | 灯源功率 | 3 |
|  |  |  |  | 其他 | 其他 | 电压等级 | 4 |
|  |  | 控制方式 | 3 | 智能调光 | 智能调光 | 防护等级 | 5 |
|  |  |  |  | 手动调光 | 手动调光 |  |  |
|  |  |  |  | 不可调光 | 不可调光 |  |  |
| 隧道过渡段1照明 | 137 | 所属系统 | 1 | 隧道机电 | 隧道机电 | 安装位置 | 1 |
|  |  | 光源类型 | 2 | LED灯 | LED灯 | 安装间距 | 2 |
|  |  |  |  | 高压钠灯 | 高压钠灯 | 灯源功率 | 3 |
|  |  |  |  | 其他 | 其他 | 电压等级 | 4 |
|  |  | 控制方式 | 3 | 智能调光 | 智能调光 | 防护等级 | 5 |
|  |  |  |  | 手动调光 | 手动调光 |  |  |
|  |  |  |  | 不可调光 | 不可调光 |  |  |
| 隧道过渡段2照明 | 138 | 所属系统 | 1 | 隧道机电 | 隧道机电 | 安装位置 | 1 |
|  |  | 光源类型 | 2 | LED灯 | LED灯 | 安装间距 | 2 |
|  |  |  |  | 高压钠灯 | 高压钠灯 | 灯源功率 | 3 |
|  |  |  |  | 其他 | 其他 | 电压等级 | 4 |
|  |  | 控制方式 | 3 | 智能调光 | 智能调光 | 防护等级 | 5 |
|  |  |  |  | 手动调光 | 手动调光 |  |  |
|  |  |  |  | 不可调光 | 不可调光 |  |  |
| 隧道过渡段3照明 | 139 | 所属系统 | 1 | 隧道机电 | 隧道机电 | 安装位置 | 1 |
|  |  | 光源类型 | 2 | LED灯 | LED灯 | 安装间距 | 2 |
|  |  |  |  | 高压钠灯 | 高压钠灯 | 灯源功率 | 3 |
|  |  |  |  | 其他 | 其他 | 电压等级 | 4 |
|  |  | 控制方式 | 3 | 智能调光 | 智能调光 | 防护等级 | 5 |
|  |  |  |  | 手动调光 | 手动调光 |  |  |
|  |  |  |  | 不可调光 | 不可调光 |  |  |
| 隧道中间段照明 | 140 | 所属系统 | 1 | 隧道机电 | 隧道机电 | 安装位置 | 1 |
|  |  | 光源类型 | 2 | LED灯 | LED灯 | 安装间距 | 2 |
|  |  |  |  | 高压钠灯 | 高压钠灯 | 灯源功率 | 3 |
|  |  |  |  | 其他 | 其他 | 电压等级 | 4 |
|  |  | 控制方式 | 3 | 智能调光 | 智能调光 | 防护等级 | 5 |
|  |  |  |  | 手动调光 | 手动调光 |  |  |
|  |  |  |  | 不可调光 | 不可调光 |  |  |
| 隧道出口段1照明 | 141 | 所属系统 | 1 | 隧道机电 | 隧道机电 | 安装位置 | 1 |
|  |  | 光源类型 | 2 | LED灯 | LED灯 | 安装间距 | 2 |
|  |  |  |  | 高压钠灯 | 高压钠灯 | 灯源功率 | 3 |
|  |  |  |  | 其他 | 其他 | 电压等级 | 4 |
|  |  | 控制方式 | 3 | 智能调光 | 智能调光 | 防护等级 | 5 |
|  |  |  |  | 手动调光 | 手动调光 |  |  |
|  |  |  |  | 不可调光 | 不可调光 |  |  |
| 隧道出口段2照明 | 142 | 所属系统 | 1 | 隧道机电 | 隧道机电 | 安装位置 | 1 |
|  |  | 光源类型 | 2 | LED灯 | LED灯 | 安装间距 | 2 |
|  |  |  |  | 高压钠灯 | 高压钠灯 | 灯源功率 | 3 |
|  |  |  |  | 其他 | 其他 | 电压等级 | 4 |
|  |  | 控制方式 | 3 | 智能调光 | 智能调光 | 防护等级 | 5 |
|  |  |  |  | 手动调光 | 手动调光 |  |  |
|  |  |  |  | 不可调光 | 不可调光 |  |  |
| 隧道紧急停车带照明 | 143 | 所属系统 | 1 | 隧道机电 | 隧道机电 | 安装位置 | 1 |
|  |  | 光源类型 | 2 | LED灯 | LED灯 | 安装间距 | 2 |
|  |  |  |  | 高压钠灯 | 高压钠灯 | 灯源功率 | 3 |
|  |  |  |  | 其他 | 其他 | 电压等级 | 4 |
|  |  | 控制方式 | 3 | 智能调光 | 智能调光 | 防护等级 | 5 |
|  |  |  |  | 手动调光 | 手动调光 |  |  |
|  |  |  |  | 不可调光 | 不可调光 |  |  |
| 隧道横洞照明 | 144 | 所属系统 | 1 | 隧道机电 | 隧道机电 | 安装位置 | 1 |
|  |  | 光源类型 | 2 | LED灯 | LED灯 | 安装间距 | 2 |
|  |  |  |  | 高压钠灯 | 高压钠灯 | 灯源功率 | 3 |
|  |  |  |  | 其他 | 其他 | 电压等级 | 4 |
|  |  | 控制方式 | 3 | 智能调光 | 智能调光 | 防护等级 | 5 |
|  |  |  |  | 手动调光 | 手动调光 |  |  |
|  |  |  |  | 不可调光 | 不可调光 |  |  |
| 隧道应急照明 | 145 | 所属系统 | 1 | 隧道机电 | 隧道机电 | 安装位置 | 1 |
|  |  | 光源类型 | 2 | LED灯 | LED灯 | 安装间距 | 2 |
|  |  |  |  | 高压钠灯 | 高压钠灯 | 灯源功率 | 3 |
|  |  |  |  | 其他 | 其他 | 电压等级 | 4 |
|  |  | 控制方式 | 3 | 智能调光 | 智能调光 | 防护等级 | 5 |
|  |  |  |  | 手动调光 | 手动调光 |  |  |
|  |  |  |  | 不可调光 | 不可调光 |  |  |
| 隧道洞外引道照明 | 146 | 所属系统 | 1 | 隧道机电 | 隧道机电 | 安装位置 | 1 |
|  |  | 光源类型 | 2 | LED灯 | LED灯 | 安装间距 | 2 |
|  |  |  |  | 高压钠灯 | 高压钠灯 | 灯源功率 | 3 |
|  |  |  |  | 其他 | 其他 | 电压等级 | 4 |
|  |  | 控制方式 | 3 | 智能调光 | 智能调光 | 防护等级 | 5 |
|  |  |  |  | 手动调光 | 手动调光 |  |  |
|  |  |  |  | 不可调光 | 不可调光 |  |  |
| 箱式变电站 | 147 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 | 额定容量 | 1 |
|  |  | 安装位置 | 2 | 室内 | 室内 | 额定电压 | 2 |
|  |  |  |  | 室外 | 室外 |  |  |
|  |  | 结构类型 | 3 | 欧式 | 欧式 |  |  |
|  |  |  |  | 美式 | 美式 |  |  |
|  |  | 变压器类型 | 4 | 干式 | 干式 |  |  |
|  |  |  |  | 油浸式 | 油浸式 |  |  |
| 配电箱 | 148 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 | 额定功率 | 1 |
|  |  | 安装位置 | 2 | 室内 | 室内 |  |  |
|  |  |  |  | 室外 | 室外 |  |  |
|  |  | 安装方式 | 3 | 挂墙式 | 挂墙式 |  |  |
|  |  |  |  | 落地式 | 落地式 |  |  |
|  |  | 进线 | 4 | 双进线 | 双进线 |  |  |
|  |  |  |  | 单进线 | 单进线 |  |  |
| 充电桩 | 149 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 | 额定功率 | 1 |
|  |  | 输出电压 | 2 | 直流快充 | 直流快充 |  |  |
|  |  |  |  | 交流慢充 | 交流慢充 |  |  |
|  |  | 支付方式 | 3 | 刷卡 | 刷卡 |  |  |
|  |  |  |  | 扫码 | 扫码 |  |  |
| 低压测控单元 | 150 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 |  |  |
| 电力监控通讯前置机 | 151 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 | 协议支持 | 1 |
|  |  | 接口类型 | 2 | modbus | modbus |  |  |
|  |  |  |  | RS485 | RS485 |  |  |
| 10kV综保装置 | 152 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 | 动作时间 | 1 |
|  |  | 保护功能 | 2 | 过流 | 过流 |  |  |
|  |  |  |  | 速断 | 速断 |  |  |
|  |  |  |  | 零序 | 零序 |  |  |
|  |  | 通信接口 | 3 | 电口 | 电口 |  |  |
|  |  |  |  | 光口 | 光口 |  |  |
| 交流电源发生器 | 153 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 | 额定容量 | 1 |
| 交流电源转换器 | 154 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 | 额定容量 | 1 |
| 自动灭火装置 | 155 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 |  |  |
|  |  | 灭火介质 | 2 | 气体 | 气体 |  |  |
|  |  |  |  | 干粉 | 干粉 |  |  |
| 双电源切换柜 | 156 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 | 切换时间 | 1 |
|  |  | 操作方式 | 2 | 自动 | 自动 | 额定电流 | 2 |
|  |  |  |  | 手动 | 手动 | 防护等级 | 3 |
| 除湿机 | 157 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 |  |  |
| 风机 | 158 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 | 额定功率 | 1 |
|  |  | 类型 | 2 | 射流式风机 | 射流式风机 |  |  |
|  |  |  |  | 轴流式风机 | 轴流式风机 |  |  |
|  |  |  |  | 混流风机 | 混流风机 |  |  |
|  |  |  |  | 其他 | 其他 |  |  |
|  |  | 运行方式 | 3 | 正转 | 正转 |  |  |
|  |  |  |  | 反转 | 反转 |  |  |
| 风机控制柜 | 159 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 |  |  |
|  |  | 启动方式 | 2 | 软启动 | 软启动 |  |  |
|  |  |  |  | 变频器 | 变频器 |  |  |
| 消防水池 | 160 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 | 容量 | 1 |
|  |  | 类型 | 2 | 低位水池 | 低位水池 | 材质 | 2 |
|  |  |  |  | 高位水池 | 高位水池 |  |  |
| 消防水泵 | 161 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 | 额定功率 | 1 |
|  |  | 类型 | 2 | 立式泵 | 立式泵 | 扬程 | 2 |
|  |  |  |  | 卧式泵 | 卧式泵 |  |  |
| 隧道外水泵接合器 | 162 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 |  |  |
| 排污泵 | 163 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 | 额定功率 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 扬程 | 2 |
| 潜水泵 | 164 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 | 额定功率 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 扬程 | 2 |
| 深井泵 | 165 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 | 额定功率 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 扬程 | 2 |
| 消防稳压设备 | 166 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 | 稳压泵额定功率 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 稳压泵扬程 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 隔膜式气压罐额定容量 | 3 |
|  |  |  |  |  |  | 隔膜式气压罐稳压范围 | 4 |
| 隧道外消火栓 | 167 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 |  |  |
| 隧道内消火栓箱 | 168 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 |  |  |
|  |  | 灭火器类型 | 2 | 干粉式 | 干粉式 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化碳式 | 二氧化碳式 |  |  |
|  |  |  |  | 水基式 | 水基式 |  |  |
|  |  |  |  | 其他 | 其他 |  |  |
| 隧道内灭火器 | 169 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 |  |  |
|  |  | 灭火器类型 | 2 | 干粉式 | 干粉式 |  |  |
|  |  |  |  | 二氧化碳式 | 二氧化碳式 |  |  |
|  |  |  |  | 水基式 | 水基式 |  |  |
|  |  |  |  | 其他 | 其他 |  |  |
| 水消防控制柜 | 170 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 |  |  |
| 消防水液位检测设备 | 171 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 |  |  |
| 消防配电柜 | 172 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 |  |  |
| 消防管道系统 | 173 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 | 材质 | 1 |
|  |  |  |  |  |  | 厚度 | 2 |
|  |  |  |  |  |  | 压力等级 | 3 |
| 压力表 | 174 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 |  |  |
|  |  | 类型 | 2 | 电接式 | 电接式 |  |  |
|  |  |  |  | 远传式 | 远传式 |  |  |
|  |  |  |  | 普通压力表 | 普通压力表 |  |  |
| 车行防火门 | 175 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 | 厚度 | 1 |
|  |  | 打开方式 | 2 | 横拉式 | 横拉式 | 材质 | 2 |
|  |  |  |  | 平推式 | 平推式 | 是否可控 | 3 |
|  |  |  |  | 卷帘式 | 卷帘式 |  |  |
| 人行防火门 | 176 | 所属系统 | 1 | 供配电 | 供配电 | 厚度 | 1 |
|  |  | 打开方式 | 2 | 横拉式 | 横拉式 | 材质 | 2 |
|  |  |  |  | 平推式 | 平推式 | 是否可控 | 3 |
|  |  |  |  | 卷帘式 | 卷帘式 |  |  |