ICS 35.240

L 67

DB34

安徽省地方标准

DB 34/ T—XXXX

数字渔场建设规范

Digital fish farm construction standards

（征求意见稿）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局   发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由安徽省农业信息中心提出。

本文件由安徽省农业农村厅归口。

本文件起草单位：安徽省农业信息中心、

本文件主要起草人：

数字渔场建设规范

范围

本文件规定了数字渔场的人员要求、设施要求、设备要求、设备要求、数字化管理平台、电气安全以及制度建设。

本文件适用于池塘或工厂化养殖方式的数字渔场建设。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 22213    农业信息化术语

GB/T 35076    水产养殖装备 通用技术要求

GB/T 3797     电气控制设备

GB 4706.47    家用和类似用途电器的安全 第2-78部分：水产养殖增氧加热器的特殊要求

GB/T 8566     信息技术 软件生存周期过程

GB 50016      建筑设计防火规范

GB 50053      20kV及以下变电所设计规范

GB 50057      建筑物防雷设计规范

GB 50059      35kV~110kV变电站设计规范

NY/T 3490     数字农业术语

SC/T 6048     渔场建设技术要求

DB34/ 4722    水产养殖业水污染物排放标准

DB34/T 5135   农业农村信息系统数据接口技术规范

术语和定义

GB/T 22213、NY/T 3490 界定的以及下列术语和定义适用于本标准。

数字渔场 Digital fish farm

利用物联网、大数据、云计算、人工智能等数字化技术和装备，对水产品养殖生产过程中的各个环

节进行数字化管理和控制的水产养殖场。

设施要求

应为水产养殖各阶段提供适宜环境和条件的集约化池塘、工厂化车间和设施大棚等设施，并配套有网络宽带设施或蜂窝网络，以及满足渔场最大负荷用电需求的电力设施和应急发电系统。

渔场建设规范参照NY/T 3616的规定执行。尾水排放管理参照DB34/ 4722执行。

安全与防火建设应符合GB/T 35076、GB 50016、GB 50057 的规定。

设备要求

一般要求

数字设施设备选型方案应满足渔场数字化、智能化、无人化管理的基本要求。指标和要求的制定应体现行业先进水平。

网络应覆盖数字化设施设备使用区域，网络带宽应保证场内设施设备的数据稳定传输。宜对设备网络和办公及生活网络进行物理分隔，独立建设。

电气控制设备的一般要求应符合GB/T 3797的规定。

物联网设备应符合GB/T 44985.3的规定。

感知设备

养殖水环境监测设备

应配备水温度传感器，其监测最大允许误差不大于±0.3 ℃。

应配备溶解氧传感器，其监测精确度误差不大于±3%。

应配备盐度传感器，其监测分辨率不低于±1%。

应配备PH传感器，其监测精度不低于0.1。

有条件的渔场选配可监测氨氮、总氮、总磷、悬浮物等水质指标的传感器。

传感器应根据产品手册要求，对传感器进行周期性标定校准。

传感器应具有数据通讯、监测指标预测预警等功能。

养殖生物感知设备

可选配水下摄像头等设备，获取养殖生物的分布、数量、体征、摄食强度、行为轨迹等数据，并具备数据通讯功能。

外部环境感知设备

养殖车间内应配置空气温度、湿度、光照等传感器；

养殖园区内可选配气象站，采集气温、气压、湿度、降水、光照、风速、风向等外部环境数据，并具备数据通讯功能。

养殖设备

供水设备

供水设备应接入至控制系统。根据养殖水源情况，宜配有管道压力泵或水泵等，能自适应调控供水量，保证养殖用水供应。

增氧设备

- 增氧装备应接入至控制系统。根据养殖模式，应配置曝气增氧设备或底增氧设备，叶轮式、水车式或浪涌式增氧机械，以及制氧机、液态氧和气水混合装置等应急增氧设备。

投饲设备

- 配置自动投饲机或智能型投饲机，并接入至控制系统，或其自带有数据通讯和控制功能。

- 池塘养殖可配置农业无人机进行饲料播撒。

检测设备

- 配置相应的疫病防控、质量检测设备或快检仪器，建立检测实验室。

水净化设备

- 配置能满足处理能力的微滤机、生物处理器、紫外杀菌管、臭氧发生器等设备。净化设备应接入控制系统，或其自带有数据通讯和控制功能。

消杀设备

- 养殖器械、用具应配置杀菌消毒清洗系统。养殖场地或养殖车间进出口处设置消毒通道，并配置可对人员与物资进行消毒的自动感应装备。

其他作业设备

- 可配置真空式或离心式吸鱼泵、螺旋式起鱼机和机械化拖网、抬网、吊鱼等捕捞装备，辊道式分鱼机或转盘式分鱼机等分级装备，管道式计数器或平板式计数器等计数装备，巡检清洗装备。

控制设备

- 配置具备手动或自动或远程控制模式的养殖装备控制功能的控制柜，并具有数据传输功能。

养殖尾水监测设备

应建设相配套的养殖尾水处理设施和检测仪器设备，并配置养殖尾水监测传感器。

监控设备

可根据渔场自身安全需要，在场内重点区域实现视频监控覆盖，宜具备动态监测预警功能。

数字化管理平台

一般要求

数字化管理平台软件应符合GB/T 8566的规定和信息安全的相关要求。

平台部署方式

应具备多点接入能力，部署方式包括且不限于WEB平台、手机APP、小程序、养殖上位机等多种应用终端。

数据汇聚

实时接收养殖水环境监测、养殖生物感知、外部环境感知、养殖设备、养殖尾水监测和尾水监测等设备的相关数据，实现生产基础数据、自然资源与环境数据、生产过程数据、管理数据资源的数字化管理，无法自动采集的数据，由人工录入或导入数字化管理平台。

应具备独立安全的数据推送或数据开放能力，可实现后期的多平台数据整合以及核心养殖数据汇集共享。

数据接口应符合DB34/T 5135的规定。

数据应用

应具备数据中台能力，具有渔场生产数据可视化，生物安全状态、预警提示等信息实时展现的功能。

应覆盖养殖多个环节，包括但不限于以下内容：渔场基础信息、环境监测、异常行为监测、关键位置视频监控、养殖管理、疾病防疫管理等养殖主体个性化定制内容。

应具备设备远程控制功能，能对供水、增氧、投饲、水净化、消杀等设备进行调控。

应具备设备管理功能，能主动发现设备异常，并发出告警信息。

存储与安全

存储应可扩展，相关数据应存储3年以上。

应配备网络、服务器安全备用切换设施。

应具备数据备份和防丢失功能。

应配备网络安全防范措施。

电气安全

电加热器具应符合GB 4706.47的规定。

渔场配变电所的设计应符合GB 50053、GB 50059的规定。

含电子元器件的设备设施应符合 GB/T 35076 的规定，并具备抗雷击性能。

制度建设

应制定生产、管理等数字化应用制度，规范操作流程，落实岗位责任，保障数字化设施设备和管理系统正常运行。

应制定应急预案，明确“网络安全事件”“设备故障”“极端天气”等场景的应急响应流程，明确故障恢复时限，如故障无法2小时内修复，应有相应备件保障生产。

应做好数字渔场生产管理人员的数字化技术的学习和培训，提高其管理和应用自动化、智能化设施设备的能力和水平。

_________________________________