| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS |  |

安徽省地方标准

DB XX/T XXXX—XXXX

电动自行车火灾现场勘验规则

Fire cause determination's rules for electric bicycle

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

安徽省市场监督管理局  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

鼓励采用先进、有效的现场勘验新方法、新技术。

本文件由安徽省消防救援总队提出。

本文件由安徽省消防标准化技术委员会（SAC/TC 113/SC11）归口。

本文件起草单位：安徽省消防救援总队、清华大学合肥公共安全研究院

本文件主要起草人：

电动自行车火灾现场勘验规则

范围

本文件规定了电动自行车火灾现场勘验职责、设备和装备、安全防护等要求，以及现场勘验程序和现场勘验方法。

本文件适用于消防救援机构和司法鉴定机构对电动自行车火灾现场的勘验工作，电动摩托车火灾现场勘验可参照执行。

规范性引用文件

下列文件的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB/T 5907.1 消防词汇 第1部分:通用术语

GB/T 5907.4 消防词汇 第4部分:火灾调查

GBIT 16840.1 电气火灾痕迹物证技术鉴定方法 第1部分:宏观法

GBIT 20162 火灾技术鉴定物证提取方法

XF/T 1464 火灾调查职业危害安全防护规程

术语和定义

GB/T 5907.1、GB/T 5907.4、GB/T 16840.1界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1火灾现场勘验

依法对与火灾有关的场所、物品、痕迹、人身、尸体表面等进行勘查、验证，发现、鉴别和提取火灾痕迹物品、视听资料、电子数据等火灾证据材料并进行记录的活动。

3.2现场询问

为火灾现场勘验提供勘验重点，印证现场勘验所获取的证据材料，在火灾现场对相关知情人所进行的打听、发问的活动。

3.3现场分析

综合火灾现场勘验(3.1)和现场询问(3.2)等调查情况，对所获取的证据材料、调查线索进行筛选、研究、判定的过程。

3.4电动自行车

以车载电池作为辅助电源，具有脚踏骑行能力，能实现电助动或/和电驱动功能的两轮自行车。

3.5电源适配器

由外壳、电源变压器、整流电路及其他电子元件组成的小型供电变换设备。

3.6电池组

将一个或多个蓄电池按照电压、尺寸、极端排列、容量和倍率特性连续作为电源使用的组合体。

3.7电池盒

用于收纳和保护电池组的容器。

总体要求

  - 4.1任务、内容与职责

    - 4.1.1 主要工作任务：发现、收集与电动自行车火灾事实有关的证据材料、调查线索和其他信息，为分析火灾发生发展过程、起火原因提供证据。

    - 4.1.2 主要工作内容：现场保护、实地勘验、现场询问、视频提取与分析、物证提取、现场分析和现场处理，并根据调查需要进行检验鉴定。

    - 4.1.3 确定火灾现场勘验负责人(以下简称“勘验负责人”)，职责包括：

    - a) 组织、指挥、协调火灾现场勘验工作；

    - b) 确定现场保护范围和安全防护措施，组织对火灾现场危害进行评估并确定安全防护措施；

    - c）确定火灾现场勘验人员分工、勘验方法、内容和步骤；

    - d)决定提取火灾物证等证据材料及检材；

    - e) 决定聘请、邀请相关专业人员协助调查；

    - f)决定并主持现场分析，审核火灾现场勘验相关材料；

    - g)报请消防救援机构负责人批准组织实施现场实验；

    - h)决定对火灾现场的处理；

    - 4.1.4 火灾现场勘验人员(以下简称“勘验人员”)职责包括：

    - a)进行实地勘验、现场询问；

    - b)根据调查需要，开展视频分析、现场实验；

    - c）进行现场照相、录像、制图；

    - d) 提取火灾物证等火灾证据材料；

    - e) 制作火灾现场勘验记录、视频分析报告、现场实验报告等；

    - f) 参与现场分析；

  - 4.2 火灾现场勘验设备和装备

    - 勘验人员应携带必要的勘验设备和装备，包括：

    - a)安全防护类装备；

    - b)现场保护类装备；

    - c)现场勘验类装备；

    - d）现场询问类装备；

    - e）电子数据提取与分析类装备；

    - f）其他必要的装备；

  - 4.3 安全防护

    - 4.3.1 勘验人员遵循“先辨识、再评估、后进入”的原则，在采取有效控制和防范措施并经勘验负责人同意后，方可进入现场开展工作。

    - 4.3.2 火灾现场危害因素涉及的情形包括但不限于下列内容:

    - a)建筑物可能垮塌、建筑构件可能坠落的部位；

    - b)尖锐物体；

    - c)带电线路及设备；

    - d)粉尘、燃烧残留物颗粒；

    - 4.3.3 勘验人员个人防护装备和安全防护要求应符合 XF/T 1464 中的规定，并满足现场危害因素及危险情形的防护要求。

负责火灾调查管辖的消防救援机构接到火灾报警后,应立即派员携带装备赶赴火灾现场，张贴《火灾现场封闭公告》，设立警戒标识。

  - 5 现场保护

    - 5.1 划定现场保护范围

    - 勘验人员到达现场后应及时根据现场勘验需要，将与火灾发生、发展、蔓延及危害后果直接相关的场所列入现场保护范围。必要时，应通知公安机关协助保护火灾现场。

    - 5.2 封闭现场要求

    - 封闭火灾现场的，应在显著位置张贴《火灾现场封闭公告》，明确封闭范围、时间和要求。采用设立警戒线、电子围栏或者封闭现场出入口等方式，禁止无关人员进入，并在现场勘验结束后及时解除现场封闭。

    - 情况特殊确需进入现场的，应经勘验负责人同意，并由勘验人员陪同在限定区域内活动。

    - 5.3 现场保护范围调整

    - 勘验负责人应根据勘验需要和调查进展情况，适时调整现场保护范围，并予以公告。

    - 5.4 痕迹物证保护要求

    - 勘验人员应对可能受到自然或其他外界因素破坏的现场痕迹、物品等采取相应措施进行保护。火灾现场移动重要物品前，应采用照相或录像等方式先行固定。

  - 6 实地勘验

根据电动自行车起火时的状态，分为停放状态勘验、充电状态勘验和骑行状态勘验。电动自行车火灾现场勘验应遵守“先静观后动手、先照相后提取、先表面后内层、先重点后一般”的原则，按照环境勘验、初步勘验、细项勘验和专项勘验的步骤进行，也可由勘验负责人根据现场实际情况确定勘验步骤。

  - 6.1停放状态勘验

适用于电动自行车火灾发生前处于静止、停放状态。

        - 6.1.1环境勘验

    - 环境勘验包括但不限于下列内容:

    - a)检查现场周围有无飞火、用火点、电气线路、燃气燃油管线等非电动自行车引起火灾的因素；

    - b)检查现场周围道路、围墙、栏杆、建筑物通道、开口部位等有无攀爬、破坏等放火或其他可疑痕迹；

    - c）检查现场周围有无可提供视听资料、电子数据等证据的视频监控、建筑消防设施、安防设施等设施、设备；

    - d)检查现场的燃烧范围、破坏程度、烟熏痕迹、倒塌形式和方向；

e)检查电动自行车行驶路径附近有无刮擦、撞击痕迹；

        - 6.1.2初步勘验

    - 初步勘验包括但不限于下列内容:

    - a)检查现场不同位置的电动自行车和所在建筑、停车棚的材料、其他物品烧损程度；

    - b) 检查垂直物体形成的受热面及平面、立面上形成的各种燃烧图痕；

    - c）检查重要物体倒塌的类型、方向及特征；

    - d)检查金属物体的变色、变形、熔化情况及非金属不燃烧物体的炸裂、脱落、变色、熔融等情况；

    - e)检查电气控制装置、线路位置及被烧状态，断电、断网情况；

    - f)检查各种火源、热源的位置和状态；

    - g)检查有无放火条件和遗留可疑的痕迹、物品；

        - 6.1.3细项勘验

    - 细项勘验包括但不限于下列内容:

- 检查烧毁电动自行车各部位烧损程度和车身材料变色顺序、变形程度、炭化程度；

- 检查烧毁电动自行车所在地面、墙面、顶棚混凝土、瓷砖等材料的炸裂剥落位置、程度和燃烧图痕；

    - c) 检查邻近烧毁车辆处电动自行车车身材料的烧损程度及特征；

    - d）检查烧毁电动自行车所在地面有无塑料、聚氨酯泡沫等低熔点固体物质熔落物，并检查熔落物烟熏、炭化情况及所在塌落物层次；

e)检查烧毁电动自行车所在地面有无锂电池及内容物残体，查明所在塌落物的层次位置；

    - f)检查电动自行车车身、电池盒、电池组有无刮擦、撞击、穿刺等机械作用痕迹；

    - g)检查电动自行车有无安全工单系统云端数据传输装置；

h)检查现场有无助燃剂燃烧残留特征，存在助燃剂燃烧残留特征的应及时检验；

        - 6.1.4专项勘验

专项勘验包括但不限于下列内容:

    - a）检查电池舱内外的烧损程度；

    - b)检查电气线路有无疑似电气熔痕；

    - c)确认电池单体种类，单体为锂离子电池的，检查有无电池（包）鼓胀、炸裂、穿孔、变形、电池内容物抛出、电池防爆阀释放以及单体电池燃烧均匀程度等情况，查看电池鼓胀方向，内部有无气道；单体为铅酸电池的，查看极柱及连线烧损状态，检查内部极板有无击穿或熔化情况；

    - d）对电池（包）进行称重，检查有无失重情况及失重差异；

  - 6.2充电状态勘验

适用于电动自行车火灾发生前处于充电状态。

        - 6.2.1环境勘验

        - 应满足本规则6.1.1规定。

        - 6.2.2初步勘验

        - 应满足本规则6.1.2规定。

        - 6.2.3细项勘验

        - 应满足本规则6.1.3规定。

        - 6.2.4专项勘验

除满足本规则6.1.4规定外，还包括下列内容:

    - a）检查电源与充电线路、电源适配器、电动自行车是否处于连接状态；

    - b)检查线路有无疑似电气熔痕或者内热等故障特征；

    - c)检查电源适配器烧损状态，是否具有内热特征；

    - 6.3骑行状态勘验

适用于电动自行车火灾发生前处于骑行状态。

        - 6.3.1环境勘验

        - 应满足本规则6.1.1规定。

        - 6.3.2初步勘验

除满足本规则6.1.2规定外，还包括检查电动自行车车身有无外力造成刮擦、撞击变形等痕迹；

        - 6.3.3细项勘验

        - 应满足本规则6.1.3规定。

        - 6.3.4专项勘验

        - 除满足本规则6.1.4规定外，还包括检查电动自行车电池盒、电池组有无变形、穿刺等外力作用痕迹；

        - 6.4 尸体勘验

应满足《火灾现场勘验规则》GA/839-2009 4.5.10-4.5.12规定。

        - 6.5 火灾现场勘验记录

    - 6.5.1 火灾现场勘验时，勘验人员应及时记录、整理火灾现场勘验资料，制作火灾现场勘验记录，包括火灾现场勘验笔录、现场图、现场照片和现场录像、录音等。火灾现场勘验记录应客观、准确、全面、详实地记录勘验发现的火灾现场状况，内容符合法定证据要求。

    - 6.5.2 火灾现场勘验笔录应与实际勘验的内容相符，用语应准确、规范，同一现场多次勘验的，应在初次勘验笔录基础上，逐次制作补充勘验笔录。火灾现场勘验笔录包括但不限于下列内容:

    - a)发现火灾的时间、地点，发生火灾车主姓名、地址，火灾现场勘验工作开始和结束时间，记录人等；

    - b)勘验负责人、勘验人员姓名、单位、职务；

    - c)火灾现场勘验的过程；

    - d)现场的位置、建构筑物情况，主要电动自行车等烧毁物品、过火面积等情况；

    - e)整体燃烧程度，尸体、受伤人员、重要物品的位置、状态、数量和燃烧痕迹；

    - f)提取的痕迹物品名称、数量、特征、地点及提取方式；

    - g)其他与起火车辆、引火源、起火物有关的痕迹、物证；

    - h)勘验人员、证人或者当事人签名，证人、当事人拒绝签名或者无法签名的，应当在现场勘验笔录注明；

    - 6.5.3 勘验人员应制作现场方位图、现场平面图。根据现场需要，选择制作现场示意图、建构筑物立面图、局部剖面图、火灾视频点位分布图、物品复原图、电气复原图、火场人员定位图、尸体位置图和现场痕迹图、物证提取位置图等。制图应符合以下基本要求:

    - a) 重点突出、图面整洁、字迹工整、图例规范、比例适当、文字说明清楚、简明扼要；

    - b) 注明火灾名称、过火范围、起火车辆、绘图比例、方位、图例、尺寸、绘制时间、制图人、审核人，其中制图人、审核人应签名；

    - c)清晰、准确反映火灾现场方位、过火区域或范围、起火车辆、引火源、起火物位置、尸体位置和方向等主要火灾事实。

    - 6.5.4 勘验人员应按照 XFT 1249的要求进行现场照相。勘验前先进行原始现场的拍照，勘验过程中应对证明起火车辆、起火原因的火灾物证进行重点拍照。现场照相时应遵循如下原则:

    - a)反映整个火灾现场及其周围环境，反映现场所处位置及其与周围关系；

    - b)反映整个火灾现场或火灾现场主要区域，反映火势发展蔓延方向和整体燃烧破坏情况；

    - c)拍照能够证明起火车辆、火灾蔓延方向的痕迹、物品时应放置位置标识；

    - d)拍照与引火源有关的痕迹、物品时应使用标尺和标识，并与重点部位拍照时使用的标识一致，反映该痕迹、物品的大小、形状、特征等。

    - 6.5.5 现场照片应与起火车辆、起火原因具有相关性，并且真实、全面、连贯。归档现场照片及其底片或者原始数码照片应统一编号，与现场勘验笔录记载的痕迹、物证一一对应。制作档案应采用冲印或者专业相纸打印的照片，照片底片或者原始数码照片应妥善保管。

7 现场询问

    - 7.1 被询问人分类

    - 勘验人员应根据调查需要，通知火灾发现人员、报警人员、最先到场扑救的人员、消防救援人员、火灾发生前最后离开起火部位的人员、熟悉现场周围情况和值班人员、火灾肇事嫌疑人、火灾受害人等知情人员到现场接受询问。

    - 7.2 询问要求

    - 现场询问知情人应单独进行，并采用录音、录像等方式全过程记录，可根据需要制作询问笔录。

    - 7.3 询问内容

    - 现场询问包括但不限于下列内容:

    - a)发现起火的时间、经过、起火部位、起火特征、火灾蔓延过程；

    - b)异常气味、声音；

    - c)火灾发生时现场人员活动情况以及是否发现有可疑人员；

    - d)用火、用电、供电情况；

    - e)起火前现场原貌；

    - f)火灾发生前是否有大风、雷电等天气现象及引发的情况；

8 视频提取与分析

    - 火灾视频资料主要包括记录火灾现场及反映火灾发生、发展和蔓延线索的监控视频、数字产品拍摄的视频等。

    - 8.1 提取与保存

    - 8.1.1 了解报警时间、燃烧特征、燃烧范围、起火建筑结构、出入口分布、摄像机(拍摄人员)位置等火灾现场勘验和现场询问信息。

    - 8.1.2 实地査看监控摄像机、摄录设备安装(拍摄)位置、方向、角度、拍摄范围以及周边道路、水源、建(构)筑物等标志物信息。

    - 8.1.3 收集火灾现场监控系统、摄录设备的运行(使用)情况、品牌型号、技术参数、拍摄参数、视频格式、视频调取转存方法、保存期限、管理人(所有人)联系方式等信息。

    - 8.1.4 收集监控系统电气线路布置图、安装施工图和摄像机分布图。

    - 8.1.5 利用现有地图、卫星照片、建筑图和火灾现场平面图制作监控摄像机、摄录设备的分布图，标注监控摄像机、摄录设备编号、位置、方位、角度、拍摄范围相关信息。

    - 8.1.6 分组分区域调取火灾现场的火灾视频资料，优先调取起火时段、起火区域、探头全覆盖区域、保存期限短的视频资料，同步收集监控系统、摄录设备的登录密码及专用视频播放软件。调取方式包括但不限于以下内容:

    - a) 模拟视频监控系统(CCTV)视频资料，可采用提取录像带、转录录像带和视频信号转录；

    - b)数模混合视频监控系统(DVR)视频资料，可采用直接拷贝、系统导出、拆除主机硬盘拷贝(镜像)或整机提取；

    - c)网络视频监控系统(NVR)视频资料，可采用联系监控系统管理人(所有人)，网络存储服务商系统导出，硬盘网线直读，拆除主机硬盘拷贝(镜像)或整机提取；

    - d)摄录设备视频资料，可采用自带程序导出、直接拷贝或整机提取；

    - e)因技术或设备原因无法调取视频资料，可采用主机硬盘拷贝(镜像)或及时送专业技术部门进行调取；

    - f)监控系统、摄录设备在火灾中受到损坏无法调取火灾视频资料的，应及时送专业技术部门、机构进行修复并调取；

    - 8.1.7 调取火灾视频资料时，应校对视频资料的显示时间与北京时间的误差。

    - 8.1.8 同步调取能够清晰、全面反映起火前现场原貌的对比视频资料。

    - 8.1.9 火灾视频资料应制作备份，防止数据丢失和误删、误改。

    - 8.2 视频分析

    - 8.2.1 对提取的火灾视频资料应及时进行分析，必要时可委托依法设立的鉴定机构进行视频分析。分析均需在备份视频上进行。

    - 8.2.2 检索火灾视频资料可采用调节播放速度、视频参数等以及多画面查看等方式，检索发现的关键线索视频资料需制作火灾视频资料检索记录表，记载关键线索视频资料的基本信息、时间误差、关键帧画面显示时间和北京时间、异常现象、可疑人员活动情况等内容，截取关键线索的视频片段、关键帧画面存档。

    - 8.2.3 根据调查需要，火灾视频资料分析获取的与认定起火时间、起火车辆、起火原因等相关的关键线索视频资料需进行验证，可采取实地勘验和现场实验等方法验证。

    - 8.2.4 根据调查需要，经勘验负责人批准后，可进行火灾视频调查现场实验。火灾视频调查实验应在相同或接近火灾视频拍摄位置、方向、角度、参数、环境等条件下开展。火灾视频调查实验应照相或者录像，制作火灾视频调查实验报告，并由实验人员签字。

    - 8.2.5 进行视频分析应制作火灾视频资料分析报告，分析起火时间、起火车辆、起火原因、蔓延过程等内容。

    - 8.2.6 火灾视频资料分析报告应及时反馈给火灾事故调查人员，指导现场勘验、现场询问和火灾事故认定等工作。

    - 9安全工单系统云端数据、智能充电桩以及智能电表供电记录等电子数据提取与分析。

    - 9.1 提取与保存

    - 调取方式包括但不限于以下内容:

    - a)网络实时监控系统资料，可采用网络存储服务商系统导出、硬盘网线直读提取；

    - b)条件不具备时可进行屏幕翻拍提取；

    - 9.2 数据分析

    - 9.2.1 查看电动自行车安全工单系统云端数据电池总电压变化曲线特征，重点查看电压缓降-骤降和无缓降-骤降车辆，分析形成原因并及时反馈勘验人员；具备实时传输车辆行驶路线、速度、位置、时间等信息的，应查明数据变化特征；

    - 9.2.2 查看智能充电桩以及智能电表电压、电流、功率因数异常或充电、断电时间、断电顺序、充电类型数据，分析异常数据形成原因并及时反馈勘验人员；

        - 10  物证提取与鉴定

  - 物证提取与鉴定应满足《火灾现场勘验规则》GA/839-2009 4.7规定。

电动自行车火灾物证检验鉴定项目主要有：

a) 金属熔痕性质鉴定；

b) 助燃剂成分鉴定；

c) 互熔金属元素鉴定；

d) 电动自行车内储存的火灾危险品成分鉴定；

  - 11 现场处理

11.1 保留现场情形

火灾现场勘验结束后，应由勘验负责人决定是否继续保留现场。具有下列情形之一的，应保留现场:

    - a)有人员伤亡的和较大社会影响的；

    - b)可能发生民事纠纷的;

    - c)其他有必要保留的情形；

    - 11.2 保留现场方式

    - 保留现场的可整体保留或局部保留，应通知有关单位或个人采取妥善措施进行保护。

    - 11.3 不保留现场要求

    - 不需要继续保留现场的，应及时通知有关单位或个人。

    - 11.4 现场移交

    - 有放火嫌疑的火灾现场应及时按照规定程序移交公安机关。

（规范性）

（规范性）

（规范性）